Technický popis k veřejné zakázce: Čápkova 48, Jiráskova 59 – vybudování výtahů

Realizace bude rozdělena do 2 Etap. I. Etapa bude zajištění projektového návrhu vč. zajištění stavebního povolení. Ve II. etapě dojde k samotné realizaci výtahů vč. kolaudace.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Návrh výtahů pro domy Čápkova 48 a Jiráskova 59 včetně přístavby prosklených výtahových šachet ve dvorních částech domů se vstupy do výtahů (resp. šachty) ze všech mezipodest domovního schodiště v místě stávajících oken, v 1.NP musí zůstat zachován přístup do dvora.

Stávající konstrukce dotčené stavbou budou opraveny.

Součástí dodávky bude zajištění veškerých vyjádření (zejména NPÚ a OPP MMB, hasiči, hygiena, OUPR apod.) a povolení nutných pro povolení, provedení a zprovoznění díla včetně projektové dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Práce budou probíhat za běžného provozu a obydlení, nepočítá se s vyklizením žádných prostor domu.

Veškeré práce a dodávky budou navrženy a provedeny v souladu s platnou legislativou.

Součástí zakázky je i zajištění potřebného navýšení příkonu elektrické energie. Výtah bude napájen ze společné spotřeby domu a jeho odběr měřen podružným elektroměrem.

Veškeré nové rozvody budou vedeny skrytě pod omítkami. Trasy řešit s ohledem na to, že objekt je památkově chráněn.

Veškeré stěny dotčené stavbou budou zapraveny a následně vymalovány v nutném rozsahu (uceleném celku).

Schválení kompletní dokumentace OISBD ÚMČ Brno-střed.

Pasportizace – orientační zaměření prostor je v příloze.

Požadované parametry výtahu a šachty:

- 4 nástupní stanice

- přeprava min. 4 osoby/1 osoba + kočárek

- šachetní a kabinové dveře 800/2000 mm, automatické dvoupanelové posuvné nerezové dveře

- dopravní rychlost výtahu min. 1m/s

- akustická i optická signalizace polohová i směrová v kabině

- polohová i směrová signalizace v nástupištích

- indukční smyčka pro nedoslýchavé v kabině

- ovládací panely a tlačítka provedení odolné proti vandalismu

- nouzové spojení přes mobilní bránu vč. SIM karty a uvedení do provozu

- kovová konstrukce výtahové šachty, prosklená, zasklení bezpečnostním sklem

- vizuální vlastnosti: provedení interiéru – nerez, sklápěcí sedačka, zrcadlo, osvětlení kabiny, podlaha v odstínu šedé

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Realizace bude provedena dle výše uvedené schválené projektové dokumentace.

Práce budou probíhat ve fungujících bytových i nebytových prostorách. Je nutné při případném dočasném omezení v těchto prostorách zajistit možnost jejich bezproblémového provozu.

Zajištění dokladové části díla, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci/ užívání díla.

Zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním díla /objednatel poskytne nezbytnou součinnost/.

Veškeré nutné zkoušky a revize pro uvedení výtahu do provozu.