OBSAH

| Identifikační údaje | 2 |
| --- | --- |
| Použité podklady | 2 |
| Zadání a cíl projektu | 2 |
| Charakteristika zájmového území | 2 |
| Navržené úpravy | 2 |
| Technologie prací | 3 |
| Údržba | 4 |

Příloha:  Rostlinný materiál

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:  		Úprava ploch „Římské náměstí“ - vnitroblok

Předmět řešení:		SO 01 Sadové úpravy

Investor:			Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno

Zodpovědný projektant:	Ing. Jana Vrbasová, autorizovaný architekt – krajinářská architektura

Zpracoval:			Ing. Jana Vrbasová Nikol Vrbasová

Datum:			03/2022

# POUŽITÉ PODKLADY

- terénní průzkum

- situační výkres stavby

- fotodokumentace

# ZADÁNÍ A CÍL PROJEKTU

Cílem projektu sadových úprav je vytvořit reprezentativní prostor zeleně ve vnitrobloku na Římském náměstí v Brně. Nové úpravy podpoří zlepšení životního prostředí stávajícího vnitrobloku a zvýší jeho estetickou hodnotu.

# CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Pozemek se rozkládá na parcele číslo 209/4, která je ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 602 00 Brno.

V současnosti na pozemku probíhá výstavba bytového domu. Plocha pro sadové úpravy je nyní z velké části vyasfaltovaná. Dříve sloužila jako kluziště, nyní je využita jako parkovací plocha.

Na řešeném území se nevyskytuje žádná zeleň.

Pozemek je volně přístupný.

# NAVRŽENÉ ÚPRAVY

Navržené úpravy jsou rozděleny do dvou etap. Plochy obou etap jsou rozděleny dlážděným chodníkem pro pěší.

V severovýchodní hranice pozemku je navržena výsadba živého plotu z bobkovišní (Prunus laurocerasus ´Caucasica´).

Do travnaté plochy budou v pravidelném rastru vysazeny habry (Carpinus betulus ´Fastigiata ´).

Ve zbylé ploše bude trávník.

Travnatá plocha bude vymezena nízkým plůtkem z akátových kůlů spojených jutovým lanem – ohraničení bude bránit vjíždění vozidel na plochu.

V 1. etapě je zahrnuta pouze výsadba 2 ks habrů Carpinus betulus ´Fastigiata ´.

# TECHNOLOGIE PRACÍ

Etapy realizace jsou vyznačeny ve výkresové části.

V první etapě proběhne výsadba 2 ks stromů, včetně spodního kotvení za bal a zakůrování závlahové misky. Dále bude část plochy ohraničena nízkým plůtkem, který bude sestávat z akátových kůlů o celkové délce 90 cm a průměru 10 cm. Kůly budou osazeny do betonu 60 cm nad zemí a budou propojeny jutovým lanem o průměru 15 mm. V první etapě bude použito 6 ks kůlů.

Trávník v této ploše bude zakládat stavba.

Před zahájením druhé etapy budou provedeny demoliční práce – odstranění asfaltového krytu do hloubky 0,15 m, odstranění a odvoz podkladových zpevněných ploch z kameniva do hloubky v průměru 1 m, úprava pláně a dovoz a rozprostření ornice.

Ve druhé etapě budou

- připraveny záhony pro výsadbu

- vysazeny všechny keře včetně zakůrování záhonu – 19 ks

- vysazeny stromy včetně spodního kotvení za bal a zakůrování misek – 5 ks

- proveden výsev trávníku vč. přípravy půdy pro setí

- osazení oplocení z akátové kulatiny

V první fázi budou vytyčeny a zajištěny investorem inženýrské sítě, tak aby nedošlo k následnému poškození při realizaci sadových úprav.

Po kultivaci a přípravě ZÁHONŮ PRO VÝSADBU přejdeme k vlastním výsadbám.

Při realizaci bude kladen důraz zejména na výsadbu stromů a jejich správné založení, výkop stromové jámy a zabezpečení ochrany dřevin.  Výsadbová jáma bude min o 1/3 větší, než je průměr kořenového balu. Její tvar by měl být kónický, tzn. dole užší. Hloubka výsadbové jámy bude odpovídat výšce kořenového balu.  Dno výsadbové jámy musí být rozrušené, nesmí působit jako nepropustná překážka pro kořeny. Strom musí být usazen tak, aby kořenový krček byl v úrovni terénu. Kořenový bal obsypeme zeminou asi z jedné třetiny, stejnoměrně přitlačíme a strom vydatně zalijeme. Po vsaku vody kořenový bal dále obsypeme do úrovně terénu tak, aby nevznikly vzduchové kapsy. Zeminu stejnoměrně přitlačíme. Vysazený strom bude opatřen závlahovou mísou zhruba o velikosti výsadbové jámy. Voda musí stékat směrem ke kořenovému krčku stromu.

Stromy budou kotveny pomocí podzemního kotvení. Bal bude ukotven za pomocí tří textilních popruhů, upevněných v půdě železnými kotvami a jedním popruhem s ráčnovým napínákem. Kotvy budou do země usazeny speciální zatloukací tyčí.

Keře budou vysazeny liniově 1 m od sebe.

Výsadby je vhodné přihnojit tabletovým hnojivem (1-10 tablet/rostlinu – dle velikosti balu). Při výsadbě rostliny zalijeme dávkou 80-100 l/strom, 20-30 l/keř.

Nejvhodnějším termínem pro výsadby je podzim (září, říjen) a jaro (duben, květen). Pokud vysazujeme mimo vegetační období, je nutné sadit rostliny předpěstované v kontejnerech. Při výsadbě v suchém období je rostliny vhodné sadit tzv. na vodu.

Rostliny v záhonu budou zamulčovány 10 cm vrstvou drcené kůry.

Trávník zřídíme výsevem tak, že do zkultivovaného zmodelovaného povrchu prostého kamenů a rostlinných zbytků zasejeme travní semeno, zapravíme ho a zaválíme. Výsevek bude 30 g/m2 . Bude použita hřišťová směs.

Realizace VEGETAČNÍCH ÚPRAV vyžaduje především kvalifikované provedení dle profesních standardů. Budou dodržovány tyto základní normy:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu.

Část plochy kolem příjezdové komunikace bude ohraničena nízkým plůtkem, který bude sestávat z akátových kůlů o celkové délce 90 cm a průměru 10 cm. Kůly budou osazeny do betonu 60 cm nad zemí a budou propojeny jutovým lanem o průměru 15 mm. V první etapě bude použito 25 ks kůlů.

ÚDRŽBA

Realizované sadové úpravy tvoří živé organismy pro jejichž následný život a zdravý vývoj je třeba o ně pečovat.

Z tohoto důvodu je nutné pro uznání záruky provádět následnou pravidelnou pěstební péči  (údržbu)  o výsadby:

Údržba výsadeb

Údržbu výsadeb provádět  minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- Zálivka stromů 1x za dva týdny v dávce 80 l/ strom (zálivka se provádí i v zimě, 	pokud není dostatek vláhy, tj. sníh, déšť).

- Zálivka keřů, 1x za týden v dávce 10 l/ rostlinu.

- Vypletí závlahových misek u stromů dle potřeby, min. 3x ročně

- Řez keřů a stromů 1x / rok – v předjaří (dle potřeby odstranění obrostů na kmeni stromů)

Údržba trávníku

- Závlaha trávníku: pokud bude trávník pravidelně zavlažovaný, je třeba závlahu provádět  1x za dva dny v dávce 5 l /m2 .  Po výsevu, než trávník vzejde, je třeba ho zavlažovat denně. Zavlažovat v noci nebo brzo ráno. Pokud se závlaha provádět nebude, bude trávník od ½ června do srpna suchý a žlutý, zezelená se až v deštivých podzimních měsících.

- Kosení trávníku provádět jedenkrát týdně (min. 1x za 14 dní) při výšce trávníku 8 cm na 3-4 cm (ne níže než 3 cm), pokosenou hmotu sbírat, v horkých letních dnech je možné sekat na výšku 4-5 cm cca jedenkrát za 14 dní.

- První seč provést při výšce 8 -10 cm na výšku 4 – 5 cm. Den před první sečí nezalévat, aby povrch trávníku nebyl měkký a neudělali se tam šlápoty od bot nebo sekačky. První seč provést ručně lehkou ruční sekačkou, ne traktorovou sekačkou.

- Hnojení trávníku 1x měsíčně – v měsíci duben, červen, červenec, srpen a do 15.září aplikovat Trávníkové hnojivo v dávce 1,5 – 2kg/100m2.  Začátkem října aplikovat Síran draselný v dávce 2kg  / 100 m2.

- Vertikutace - prořezání trávníku a odstranění travní plsti včetně sběru - minimálně 1x ročně na jaře.

- Průběžně likvidovat plevele ručně vypichováním nebo za 2-3 roky herbicidně, vyhrabávat stařinu a listí – zejména před zimou je nutné posbírat všechno napadané listí.

- Podle potřeby přisévat poškozená místa, vyrovnávat terén nebo válet na jaře po vyschnutí půdy.

- Na podzim těsně před zámrazem ošetřit trávník fungicidy proti houbovým chorobám.