Masarykova 14 – vypracování PD na samostatné vytápění BD – popis prací

Projektová dokumentace bude řešit:

- Navržení domovní předávací stanice (komplet i s MaR dle platné legislativy, odpojení od výměníkové stanice v BD Masarykova 16 (Květinářská 3) a zhotovení nových rozvodů ÚT a nových rozvodů TV včetně cirkulace a výměny všech rozvodů a otopných těles v domě. TV je v BD nyní zajištěna individuálně nájemníky (karma, el. bojler apod.)

- Roční spotřeba tepla na ÚT je zhruba 380 GJ. V současné době bydlí v BD Masarykova 14 asi 25 osob.

- Projektová dokumentace musí mít souhlasné stanovisko od provozovatele sítě – Teplárny Brno a.s. (DPS a umístění měřidel).

- Připojení – prostupy pro připojení k síti, která je vedena kolektorem (horkovod) jsou v místě DPS připraveny.

- V místě uvažované DPS je vyvedena SV i kanalizace.

- Prostor DPS bude nutné oddělit od ostatních prostor (bude řešit PD).

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- PD ve stupni DPS pro domovní předávací stanici – technologie + MaR (dle čl. 2 smlouvy o dílo).

- PD ve stupni DPS – rekonstrukce otopného systému objektu včetně otopných těles a návrh zaregulování (dle čl. 2 smlouvy o dílo).

- jediný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS (dále jen „soupis prací“). Bude zpracován i kontrolní rozpočet. Soupis prací nesmí obsahovat agregované položky typu kpl, soubor apod. Soupis prací také bude zpracován, tak aby obsahoval všechny jednotlivé profese. Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě příslušného rozpočtového programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude odevzdán 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát *.xls).