A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:		Rekonstrukce půdního prostoru

– půdní vestavba –

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.

Místo stavby		Brno Štýřice, ul. Kamenná 195/21

Pozemky:			p.č. 980 k.ú. Štýřice

Kraj:				JMK

Typ a funkce stavby:	mateřská školka

Stavební úpravy (vnitřní dispozice podkroví)

a nástavba (realizace 4x vikýřů)

A.1.2	Údaje o žadateli

Název, adresa:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Ing. Otakar Mikulka, Horní 744/26, Brno, 639 00

Stav. Řešení:		Ing. Otakar Mikulka, ČKAIT 1004089

PBŘS:				Ing. Ladislava Surá

Statika:			Ing. Ivan Koudelka

ZTI, UT:			Ing. Petr Poláček

Elektroinstalace:	Ing. Jaroslav Klimša

PENB:				Ing. Milan Beneš

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty, neobsahuje technologická zařízení.

A.3 	Seznam vstupních podkladů

Územní plán obce Brno město.

Projekt rekonstrukce objektu z r. 2017-2018

Bylo provedeno místní šetření, k dispozici studie + konzultace s klientem.

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby

a)   charakteristika stavebního pozemku

Řešené území je stabilizované, zastavěnost pozemku nebude změněna, výstavba na okolních pozemcích je dokončená.

Inženýrské sítě jsou stávající v ulici, přípojky sítí pro objekt MŠ jsou realizovány-stávající.

b)  údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba na pozemku p.č. 980 je dle platného územního plánu obce Brno v ploše OS - FUNKCE: PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST, jedná se o stabilizovanou plochu. Zamýšlená stavba je tedy v souladu s ÚP dokumentací.

-Nástavba nenarušuje charakter okolní zástavby

-Nástavba nezhoršuje podmínky pro využívání sousedních nemovitostí.

-Navýšení objemu povolované stavby ve vztahu k objemu původní stavby nepřekračuje 50% objemu té původní stavby.

c)   informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro území nejsou nutná výjimková a úlevová řízení.

d)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V samostatné části dokumentace – E jsou uvedena stanoviska dotčených orgánů, jedná se o:

1. MMB Brno, odbor územního plánování a rozvoje

2. MMB Brno, Odbor životního prostředí

3. MMB Brno – Majetkový odbor

4. MMB Brno – Odbor školství a mládeže

5. HZS Brno – hasičský záchranný sbor

6. KHS Brno - Krajská hygienická stanice Brno

e)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 	průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pozemek a stavba jsou geodeticky zaměřeny.

Základové poměry v území se nemění.

Vzhled budovy se ve vztahu k lokalitě mění minimálně a lokalitu nenarušuje.

f)   ochrana území podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Pozemek (a stavba) se nachází v památkové zóně – Brno město. Stavba a území nejsou chráněny dle jiných právních předpisů.

g)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek (a stavba) se nenachází v záplavovém území (dle mapového podkladu OŽP JmK, záplavová území).

h)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Při stavbě se nemění uliční charakter stávající zástavby RD. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry.

Lze konstataovat, že odtokové poměry se realizací nástavby – střešních vikýřů - nezmění.

i)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

-požadavky nejsou.

j)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba je na pozemku typu zastavěná plocha a nádvoří. Vyjmutí ze ZPF není nutné.

k)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

V území jsou již vybudovány inženýrské sítě a místní komunikace-ul. Kamenná. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající, jedná se o:	vodovod

kanalizaci

elektro NN

plyn

Sjezd na pozemek je stávající, stavba má možnost bezbarierového přístupu do všech pater a částí domu.

l)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba není podmíněna realizací jiných objektů.

m)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky stavby

| p.č. | kat.území | výměra | druh | majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 | Štýřice | 613 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |

Sousední pozemky

| p.č. | kat.území | výměra | druh | majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 981 | Štýřice | 421 | Ostatní plocha | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
| 979 | Štýřice | 226 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
| 684/2 | Štýřice | 5583 | Ostatní plocha | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
| 983 | Štýřice | 247 | Zastavěná plocha a nádvoří | Přehnal Tomáš, č. ev. 399, 66448 Nebovidy |

n)   seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

na pozemcích stavby nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)   novostavba, nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

b)   účel užívání stavby

1, 2.NP	- mateřská školka	- stávající

podkroví	- 	práce s handikepovanými dětmi

poradna pro děti i jejich rodiče

c)   trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

d)   Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a  technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro stavbu nejsou nutná výjimková a úlevová řízení.

Provoz stavby umožňuje užívání osobami imobilními.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V samostatné části dokumentace – E jsou uvedena stanoviska dotčených orgánů,

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby

Dům má v 1.NP tvar písmene „L“		o vnějších rozměrech 24,0 x 22,8 m

ve 2.NP a podkroví cca tvar obdélníku o vnějších rozměrech 24,0 x 13,3 m

- nemění se

a výškou hřebene střechy cca 11,5 m. 	- nemění se

  - zastavěná plocha OBJEKTU   			394,5 m2	- nemění se

- v 1.PP je kotelna						cca 45 m2	- nemění se

- v 1.NP	- stávající prostory školky		cca 355 m2	- nemění se

- ve 2.NP	- stávající prostory školky		cca 285 m2	- nemění se

- v podkroví – nová vestavba

(prostor s minimální výškou 1,3m a větší)			cca 208,5 m2

Světlá výška prostor v podkroví je: 		min.2,5 metru.

- obestavěný prostor	podkroví

(prostor s minimální výškou 1,3m a větší)			cca 625,0 m3

Napojení na IS: 		stávající přípojka na vodovod včetně vodoměru

stávající přípojka kanalizace splaškové

stávající přípojka elektro NN

stávající přípojka na plyn včetně plynoměru

Zastavěná plocha a zpevněné plochy domu se nemění, odtokové poměry a realizace dešťové kanalizace se nemění.

h)   základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 	celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vodovod

- k pozemku/stavbě je realizovaná stávající přípojka na vodovod v obci, ukončená vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě.

- objekt je mateřská školka s odpovídající spotřebou pitné vody:

Stávající stav:

Děti v mateřské škole:				60 l / dítě a den, 66 dětí.

Průměrná denní potřeba vody			3 960 l/den

Maximální denní potřeba vody			5 940 l/den

Maximální hodinová  potřeba vody		1 069 l/h

Roční potřeba vody					792 m3/rok

Potřeba teplé vody					858 l/den

Nový stav:

ve 2.NP se uvažuje max 6 osob/den, z toho 2 dospěli, 4 děti

Průměrná denní potřeba vody		4.320 l/den

Nárůst spotřeby vody je cca 9%, kapacita vodovodní přípojky toto rozšíření umožní.

Kanalizace splašková

- k pozemku je realizovaná stávající přípojka splaškové kanalizace na stávající rozvod v obci.

- množství odváděných splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody – viz výše

Kanalizace dešťová

- Bilance deťových vod se nemění, řešení odtoku bude ponecháno stávající.

Elektro

- k pozemku/stavbě je realizovaná podzemní přípojka Elektro NN. Rozvod ve 3.NP bude proveden nový se samostatným měřením a jištěním.

Bleskosvod, uzemnění

- Soustava na ochranu před bleskem je stávající, stávající rozvod bleskosvodu bude upraven – napojení nových částí střechy  -vikýře s plechovou kratinou.

Topení

- Primárním zdrojem tepla bude pro celý objekt je plynový kondenzační kotel. Kotel je umístěn v 1PP v technické místnosti.

Systém vytápění bude nízkoteplotní s nuceným oběhem. V podkroví budou realizovány okruhy s otopnými tělesy. Prostor v podkroví bude mít oddělené měření spotřeby tepla.

Ohřev TUV je centrální pro všechny prostoryv zásobníku v 1.PP, zdrojem ohřevu TUV bude plynový kondenzační kotel. Zásobník je umístěn v technické místnosti 1PP.

Plyn

- objekt je připojen na rozvod plynu v ulici. Plynoměr je osazen – nemění se

Přípojka plynu je stávající, nebude měněna.

Vzduchotechnika

- v objektu nebude, bude provedena pouze ventilace prostor WC a umývárny.

i)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- předpoklad zahájení					07/2022

- předpoklad dokončení				12/2023

- stavba není členěna na etapy

j)   orientační náklady stavby

Dle položkového rozpočtu stavby, cca 6.000.000 Kč.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je realizována na pozemku přiléhajícímu k místní komunikaci a určenému k výstavbě. Umístění na pozemku, půdorysný rozměr je stávající, hmotové řešení a výška domu je stávající a nemění se. Je v souladu s danými územně plánovacími regulativy. Uliční čára je sjednocena se stávajícím sousedním domem – stávající.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Objekt je obdélníkového půdorysu, v 1.NP vybíhá do dvora přízemní přístavba. Je řešen jako jednoduchý klasicky vyhlížející objekt se sedlovou střechou, s kultivovaným materiálovým a barevným řešením, navazující svou hmotou na stávající uliční zástavbu. Fasáda je z tenkovrstvé omítky. Okna jsou hliníková, rámy šedéé. Střecha je z keramických tašek-červená cihlová barva. Klempířské prvky poplastovaný plech šedý.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Standardní řešení mateřské školky v  1+2NP.  V podkroví bude realizována poradna pro děti i jejich rodiče a ateliéry pro práce s handikepovanými dětmi.

Provoz prostor bude přesně definován a koordinován s provozem mateřské školky, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivnění provozu subjektů.

Zejména se jedná o:		- přístup do objektu – návštěvníci, kteří nejsou immobilní budou do prostor vstupovat ze západního průjezdu a následně dvorním vstupem. Immobilní vstupují z ulice. V obou případech vstupu bude návštěvník domovním telefonem vyzván, aby počkal na obsluhu, která bude při vstupu i odchodu z objektu návštěvu VŽDY provázet až k východu – nutné pro bezpečnost všech dětí v MŠ.

- používání stávajícího výtahu – výtah slouží primárně pro rozvoz potravin školky, nově bude v případě návštěvy immobilního dítěte sloužit i pro tyto potřeby – bude tedy zpracován provozní řád výtahu tak, aby v době rozvozu jídla nebyl používán nikým jiným. Po každém použití klientem bude výtah dezinfikován.

Pracovní doba v nových prostorech v podkroví bude od 8:00 do 19:00. Klienti  provozovny v podkroví vždy dochází do prostor po předchozí domluvě se zaměstnanci provozu a termíny jsou vždy voleny aby nebyly v kolizi s exponovanými časy ranního příchodu dětí do MŠ a aby nebyly v kolizi s provozem výtahu pro potřeby stravování v MŠ.

Vnitřní dispozice podkroví odráží požadavky a potřeby klienta - reflektuje potřeby jejich práce k dětmi a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Všechny pobytové místnosti jsou přirozeně větrané, osluněné denním osvětlením.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Je zajištěno, včetně WC

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Je zajištěna volbou materiálů, šířkou a počtem únikových cest.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Řadový objekt obdélníkového tvaru, dvoupodlažní s podkrovím,  částečně podsklepený.

b) konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o klasický zděný objekt, založený na základových pasech,

1,2.NP:		obvodové stěny z plných cihel CPP, tl. 450mm + kontaktní fasádní zateplení – stávající. Strop stávající.

Nová vestavba podkroví:	stávající dřevěný krov + štítové stěny- obvodové porobetonových tvárnic 300 mm+ kontaktní zateplení z EPS 120mm,

nové vnitřní příčky budou ze sádrokartonu 100mm

střecha sedlová, klasický vaznicový krov, krytina keramická taška, červená. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací min.tl. 280 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je staticky nezávislá na sousedních objektech. Stavba je provedena z materiálů a dle technologií zajišťujících bezpečné užívání objektu. Viz samostatná zpráva projektu.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení.

Jedná se pouze o doplnění standardního rozvodu UT, včetně zdroje - kondenzační plynový kotel; ohřev TUV je zajištěn zásobníkem s kombinovaným průtokovým ohřevem v plynovém kotli; VZT a jiná technologická zařízení realizována nebudou

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) – j) viz samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

a)  kritéria tepelně technického hodnocení.

Úspora energie je zajištěna správnou volbou obvodových konstrukcí s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace.  - primárním zdrojem tepla pro objekt je plynový kondenzační kotel.

Jednotlivé konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540 (uvedeny jsou některé maximálně přípustné hodnoty z tab. 3 ČSN 73 0540-2):

střecha plochá a šikmá: 			UN = 0,24 W/m2.K

podlaha na suterénu:			UN = 0,45 W/m2.K

stěna venkovní: 				UN = 0,30 W/m2.K

okna ve vnější stěně: 			UN = 1,50 W/m2.K

dveře ve vnější stěně: 			UN = 1,70 W/m2.K

Navržené obvodové konstrukce

Střecha:				minerální vata tl. 280 mm		U=0,13 W/m2K

Obvodové stěny-1,2.NP:	 						stávající

Obvodové stěny- podkroví:	SDK předstěna+Ytong 300	 	U=0,16 W/m2K

Výplně otvorů

Okna:		hliníkové rámy,

zasklení izol.trojsklem				Uw= 1,0 W/m2K

Zhodnocení - srovnání s požadavky ČSN 73 0540-2: Lze konstatovat, že všechny konstrukce splňují požadované, nebo doporučené hodnoty normy pro dané typy konstrukcí.

b)   posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neposuzuje se

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 	parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou, odpadů apod.) a dále zásady 	řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Pro provoz stavby je zajištěno přirozené větrání, kombinace denního a umělého osvětlení. Prostory WC, umývárny a kuchyňky budou větrány nuceně ventilátory.

Poloha stavby vzhledem ke komunikaci – pozemek stavby přiléhá k místní komunikaci – nejedná se o hlavní průjezd obcí, ale obslužná komunikace v zástavbě stávajících RD a BD - ulice Kamenná), stavba přiléhá k této vozovce – dle uliční čáry ostatních stávajících budov-stávající stav.

Ze znalostí místních poměrů lze konstatovat, že stávající provoz na komunikaci není zásadním zdrojem hluku. Dispoziční řešení je přesto voleno tak, aby pobytové/obytné místnosti a hlavní provoz v nich byly více směřovány směrem do zahrady.

Lze konstatovat, že vestavba podkroví nebude zásadním zdrojem hluku a vibrací, nebude mít negativní vliv na okolí.

V podkroví bude realizována poradna pro děti i jejich rodiče a ateliéry pro práce s handikepovanými dětmi.

Provoz prostoru bude přesně definován a koordinován s provozem mateřské školky, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivnění provozu subjektů.

Zejména se jedná o:		- přístup do objektu – návštěvníci, kteří nejsou immobilní budou do prostor vstupovat ze západního průjezdu a následně dvorním vstupem. Immobilní vstupují z ulice. V obou případech vstupu bude návštěvník domovním telefonem vyzván, aby počkal na obsluhu, která bude při vstupu i odchodu z objektu návštěvu VŽDY provázet až k východu – nutné pro bezpečnost všech dětí v MŠ.

- používání stávajícího výtahu – výtah slouží primárně pro rozvoz potravin školky, nově bude v případě návštěvy immobilního dítěte sloužit i pro tyto potřeby  – bude tedy zpracován provozní řád výtahu tak, aby v době rozvozu jídla nebyl používán nikým jiným. Po každém použití klientem bude výtah dezinfikován.

Pracovní doba v nových prostorech v podkroví bude od 8:00 do 19:00. Klienti  provozovny v podkroví vždy dochází do prostor po předchozí domluvě se zaměstnanci provozu a termíny jsou vždy voleny aby nebyly v kolizi s exponovanými časy ranního příchodu dětí do MŠ a aby nebyly v kolizi s provozem výtahu pro potřeby stravování v MŠ.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Pronikání radonu z podloží 	- nepředpokláda se, projekt neřeší

b)	Bludné proudy				- nepředpokláda se, projekt neřeší

c)	Seizmicita					- nepředpokládá se, projekt neřeší

d)	Hluk						- nepředpokládá se, projekt neřeší

e)	Protipovodňová opatření 		- nepředpokládá se, projekt neřeší

f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

- nepředpokládají se, projekt neřeší

B3.   Připojení na technickou infrastrukturu

a)   napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Pro stavbu jsou již realizovány přípojky inženýrských sítí

- vodovod, včetně vodoměr. sestavy ve VŠ - dle pokynů BvaK a.s.Brno

- přípojka kanalizace na rozvod v obci - dle pokynů BvaK a.s.Brno

- stávající přípojka elektro NN – dle pokynů EG.D

- stávající přípojka plynu – dle pokynů Innogy CR

- stávající sjezd na pozemek z ul. Kamenná

Oplocení pozemku směrem do veřejných prostranství (je stávající – pouze brána.

Ostatní oplocení ve dvorní části bude ponecháno stávající

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

vodovod				stávající propojení od řadu k vodoměru

splašková kanalizace		propojení od řadu k domu stávající

dešťová kanalizace	stávající

elektro NN				stávající napojení na hranici pozemku  			plyn					stávající propojení od řadu k plynoměru

B4.	Dopravní řešení

a)   popis dopravního řešení

Pozemek přiléhá k místní komunikaci na severní straně.

b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení se nemění

c)   doprava v klidu

Výstavbou vzniká požadavek na nová parkovací stání, ten bude zajištěn městskou částí Brno-střed v dochozí vzdálenosti.

d)   pěší a cyklistické stezky

Projekt neřeší.

B5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)   terénní úpravy

Plochy pozemku nebudou měněny

b)   použité vegetační prvky

nebudou měněny

c)   biotechnická opatření

Projekt neřeší.

B6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší 				-  stavba nebude mít negativní vliv

Zdroje hluku			-  stavba nebude mít negativní vliv

Znečištění vod a půdy		-  stavba nebude mít negativní vliv

Při provozu objektu budou vznikat pouze odpady komunálního charakteru. Realizací záměru nevznikne potřeba nakládání se zeminami ani jejich deponie.

Nakládání s odpady v době výstavby a provozu objektu se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona „o odpadech“ č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č. 93/2016 Sb.,„katalog odpadů“ a § 9a zákona č. 185/2001 Sb. „o způsob nakládání s opadem“.

- Bilance odpadů v období výstavby objektu

Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

| Katalogové číslo odpadu * | Název odpadu * | Výpočet/odhad množství | Způsob nakládání s odpadem ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod kódem 17 01 06 | 0,5 t | předání jiné oprávněné osobě |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | 0t | předání jiné oprávněné osobě |
| 17 02 01 | Dřevo | 0,5 t | předání jiné oprávněné osobě |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 | 0,5 t | předání jiné oprávněné osobě |
| 17 09 04 | Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 0,5 t | předání jiné oprávněné osobě |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | 0,5 t | předání jiné oprávněné osobě |

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech, vzniknou v poměrně malém množství stavební odpady klasického složení – zbytky surovin a pomocného materiálu - v nevýznamném množství vzniknou níže uvedené druhy odpadů

Kód		Druh odpadu					Kat.          	Způsob nakládání

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly		0		předání jiné oprávněné osobě

15 01 02	Plastové obaly				0		předání jiné oprávněné osobě

15 01 03	Dřevěné obaly				0		předání jiné oprávněné osobě

15 01 04	Kovové obaly				0		předání jiné oprávněné osobě

15 01 05	Kombinované obaly				0		předání jiné oprávněné osobě

Nakládání se stavebními odpady:

a) Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů které budou po celou dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů, budou neprodleně vyváženy bez zásadní prodlevy

b) Stavební odpad bude tříděný podle druhů

c) Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

d) Osoba, které bude odpad předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb.)

e) Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

f) Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno

B7.	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nebude mít negativní vlivy ani dopady na místní obyvatelstvo, opatření se neprovádějí.

B8.	Zásady organizace výstavby

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba voda, elektro - napojeno z již vybudovaných přípojek pro dům

b)   odvodnění staveniště

Předpokládají se standardní odtokové poměry na pozemku stavby, vzdutí hladiny spodní vody se nepředpokládá.

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Nemění se, bude pro stavbu zajištěno v místě sjezdu z ul. Kamenná. Pro stavbu bude realizován zábor části vozovky před stavbou.

d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Bude minimální, bez negativních dopadů.

e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 	demolice, kácení dřevin

Speciální ochrana okolí staveniště se nepředpokládá, v místě se 	nenacházejí cenné přírodní nebo kulturní prvky.

f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pouze na pozemku investorů, dočasné.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 	jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě budou neprodleně likvidovány oprávněnou osobou, která se zaváže 	k likvidaci odpadů na místa k tomu určená dle platných směrnic a norem.

V průběhu provádění stavby budou jako staveniště, skládka, nebo 	meziskládka odpadů využity 	pouze prostory majitele-investora.

Provoz stavby nebude zdrojem nadlimitních hodnot hluku, ani znečištění ovzduší.

i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Zemina/ornice bude deponována – zemní práce se provádí pouze v minimální míře pro nové parkovací stání.

i)    ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel je povinen dodržovat základní pravidla ochrany ŽP, dle toho volí pracovní postupy, technologii výstavby a materiály.

k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Projekt předpokládá, že:

- stavbu bude realizovat jeden zhotovitel,

- rozsahem nepřesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou 	osobu

- rozsahem nepřesáhne více jak 30 dní, kdy více než 1 den bude na stavbě 	více jak 20 pracovníků

vzhledem k výše uvedenému není potřeba ustanovovat koordinátora 	bezpečnosti a ochrany zdraví

l)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nemění se, požadavky nejsou.

m)   zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nemění se, požadavky nejsou.

n)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nemění se, požadavky nejsou.

o)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude probíhat v jedné etapě jako celek.

B9.	Celkové vodohospodářské řešení

Stávající přípojka splaškové kanalizace, likvidace splaškových vod odtokem do veřejné kanalizace (BvaK Brno)

Rozvod dešťové kanalizace v zahradě na pozemku RD, do retenční jímky dešťových vod s havarijním přepadem do vsaku.

Bilance dle B2.

Vypracoval:	Ing. Otakar Mikulka

Datum:		28.4.2022