Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Hybešova 6, byt č. 4 - Specifikace oprav

2+1, cca 56,5m2 (byt má sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v kuchyni a WC; zřídit novou koupelnu, dlažba v koupelně i v kuchyni; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) repasovat

- interiérové dveře repasovat (obrousit stávající nátěr, provést repasi vč. nové povrchové úpravy, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění nové etážové s elektrokotlem a vestavěným zásobníkem, nové radiátory vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- WC vyměnit za nové (geberit), výška obkladu min. 1,6m

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn popř. elektřinu, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; (řešit detail prostupu větrání do fasády atd), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, okna do dvora budou vyměněna v rámci jiné zakázky

- Hybešova 6 byt č. 5 – specifikace oprav

2+1, cca56,5m2 (byt má sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- Provést nový návrh dispozice; zřízení nové koupelny a kuchyně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v kuchyni, WC a chodbě; dlažba v koupelně, chodbě i v kuchyni; v obytných místnostech odstranit stávající linoleum a prověřit možnost repase stávajících parket

- interiérové dveře repasovat (obrousit stávající nátěr, provést repasi vč. nové povrchové úpravy, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění nové etážové s elektrokotlem a vestavěným zásobníkem, nové radiátory vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- WC vyměnit za nové (geberit), výška obkladu min. 1,6m

- kuchyně vybudovat novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn popř. elektřinu, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; (řešit detail prostupu větrání do fasády atd), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, okna do dvora budou vyměněna v rámci jiné zakázky

Václavská 15, byt č. 9 - Specifikace oprav

2+1, cca 52,3m2 (byt nemá sklep)

- provést návrh nové dispozice (nové WC, koupelna a kuchyň) – nutno prověřit možnosti napojení na rozvody ZTI

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě (bytový rozvaděč je nový), zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v místnostech; chodba s kuchyní, nová koupelna - dlažba vč. nové skladby; v obytných místnostech bude provedena repase stávajících parket popř. nové nášlapné vrstvy vč. nové skladby

- interiérové dveře vybourat a osadit nové vč. kování; osadit přechodové lišty

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem a integrovaným zásobníkem, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- koupelna - dispozičně řešit umístění nového sprchového koutu, umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla;

- WC samostatné (geberit popř. kombi), výška obkladu min. 1,6m

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Václavská 13, byt č. 6 - Specifikace oprav

2+1, cca 45,3m2 (byt nemá sklep)

- provést výměnu výplní otvorů (okna, vstupní dveře) za nová plastová vč. Venkovního zapraveni

- provést návrh nové dispozice (nové WC, koupelna a kuchyň) – nutno prověřit možnosti napojení na rozvody ZTI

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě (bytový rozvaděč je nový), zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v místnostech; chodba s kuchyní, nová koupelna - dlažba vč. nové skladby; v obytných místnostech bude provedena repase stávajících parket popř. nové nášlapné vrstvy vč. nové skladby

- interiérové dveře provést repase stávajících obložkových zárubní, dveří. Dodávka nových dveří mezi kuchyní a pokojem (návrh dle stávajícího stavu a osadit nové vč. kování; osadit přechodové lišty

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s plynovým kotlem a integrovaným zásobníkem, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- koupelna - dispozičně řešit umístění nového sprchového koutu, umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla;

- WC samostatné (geberit popř. kombi), výška obkladu min. 1,6m

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného