Obecné požadavky na výtahy Hrnčířská 37,39 a 41

- Počet osob: 4 (dle ČSN 81-1)

- Min. nosnost: 320 kg (dle ČSN 81-1)

- Min.rozměr kabiny: š x h – 850x1190mm, šachetní dveře ruční, min.šířka dveří 800mm

- V případě výpadku proudu nouzové osvětlení a telefonní spojení na servis (přímo z kabiny přes nouzové tlačítko)

- Protiskluzová podlaha v kabině

- Automatické hlášení závady výtahu na servisní středisko

- Kniha výtahu (Záznam o provedení zkoušky po ukončení montáže výtahu a ověření shody od Autorizované osoby)

- Prohlášení o shodě

- Certifikát o shodě

- Zajištění revize el. přívodu vč. porevizních oprav a zajištění osvětlení šachty

- Zajištění uvedení do provozu vč.  zajištění všech potřebných vyjádření

- Veškerá dokumentace k výtahu nutná k jeho uvedení do provozu a k jeho následnému provozu

- Protokol o technické kontrole výtahu

- Protokol o zatěžovací zkoušce výtahu

- Výchozí revize elektroinstalace výtahu a strojovny výtahu