Nákup užitkového elektromobilu – minimální technické požadavky-

Druh vozidla:

Dodávka kategorie silničních vozidel N1 (nákladní do 3,5t včetně).

Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  je dodávka vozidla kategorie silničních vozidel N1 (nákladní do 3,5t včetně) s elektromotorem pro městskou část Brno – střed.

Elektromobil bude sloužit především k činnostem v rámci údržby městské části jako je přeprava materiálu, drobného odpadu, nábytku, zajištění logistiky kulturních akcí, apod. Vůz bude dále využíván i pro převoz pracovníků žadatele, kteří se starají o údržbu budov a jiných objektů Brno – střed.

Na pořízení elektromobilu bude čerpána dotace. Dle požadavků poskytovatele dotace musí být vozidlo nové.

Hodnotícím kritériem je celková cena.

Podrobná technická specifikace:

| Technické specifikace požadované zadavatelem |  | Nabídka účastníka (doplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ motoru | elektromotor s plynulou regulací rychlosti |  |
| Dojezd na jedno nabití | min. 150 km |  |
| Kategorie vozidla | N1 |  |
| Kategorie vozidla – nákladní menší | do 3,5 t včetně |  |
| Typ / kapacita baterie | na bázi Lithia, min. 50 kWh |  |
| Záruka vozidla | min. 24 měsíců |  |
| Záruka na baterie | min. 48 měsíců |  |
| Výkon motoru | min. 70 kW |  |
| Rozměry | max. výška 240cm (rozměry dle běžné obchodní specifikace minimálně L2H1) |  |
| Kabina | minimálně pro tři osoby, nastavitelné sedadlo řidiče, bezpečnostní pásy, elektrické ovládání bočních oken, rádio s bluetooth rozhraním pro hands free, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, přepážka pro oddělení nákladového prostoru |  |
| Nákladový prostor | objem nákladového prostoru minimálně 5m3 |  |
| Exteriér | pravé boční dveře plné posuvné, zadní dveře otevíratelné do 180° plné |  |
| Posilovač řízení | ANO |  |
| Výškově a podélně nastavitelný volant. | ANO |  |
| Odpružené obě nápravy | ANO |  |
| ABS | ANO |  |
| Airbag řidiče | ANO |  |
| Denní svícení | ANO |  |
| Kola | min. 16'' ocelová s kryty + letní a zimní pneumatiky |  |
| Barva | nerozhoduje |  |
| Nabíjení | možnost nabíjení z běžné zásuvky AC 230V, dále AC/DC nabíjení |  |
| Další výbava | s akustickou výstrahou při couvání, zadní parkovací senzory, dojezdové nebo plnohodnotné rezervní kolo |  |
| Záruka | min. 24 měsíců. |  |

V……………………… dne…………………. 		     		……………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka