Obecné požadavky na výtah Orlí 9 , Brno

- Počet osob: 4

- Nosnost do : 500 kg

- Min.rozměr kabiny: šachta 2150/1800 mm ,  kabina š x h – 1400x1100mm, šachetní dveře ruční, min.šířka dveří 800mm

- V případě výpadku proudu nouzové osvětlení a telefonní spojení na servis (přímo z kabiny přes nouzové tlačítko)

- Protiskluzová podlaha v kabině

- Automatické hlášení závady výtahu na servisní středisko

- Kniha výtahu (Záznam o provedení zkoušky po ukončení montáže výtahu a ověření shody od Autorizované osoby)

- Prohlášení o shodě

- Certifikát o shodě

- Revize el. přívodu a osvětlení šachty

- Zajištění uvedení do provozu vč.  zajištění všech potřebných vyjádření

- Dokumentace k výtahu

- Protokol o technické kontrole výtahu

- Protokol o zatěžovací zkoušce výtahu

- Výchozí revize elektroinstalace výtahu a strojovny výtahu

VÝTAH BUDE PROVEDEN  podle platných bezpečnostních předpisů a norem zahrnující rekonstrukci a modernizaci výtahů ČSN 27 40 11 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.