# Podrobná pasportizace bytových domů – zajištění dokumentace skutečného stavu

Důvodem pro zajištění podrobné pasportizace je zcela chybějící podrobná dokumentace skutečného stavu u všech svěřených bytových domů. Při svěření těchto domů do správy MČ Brno-střed, nebyla předána, žádná projektová dokumentace. Podrobná dokumentace pomůže aktualizovat a zpřesnit evidenci technického stavu bytového fondu, bude podkladem pro efektivní plánování oprav bytového fondu. Současně dojde k aktualizaci všech výměr bytů a nebytových prostor, které jsou pronajímány.

Usnadní se následná projektová příprava pro vyhotovení zadávacích dokumentací na opravy bytového fondu.

### Rozsah pasportizace:

- PD dokumentace ke každému domu bude řazena dle přílohy č. 1 této výzvy a dále dle níže uvedených požadavků.

- Projektová dokumentace – půdorysné zaměření všech podlaží v domě (vč. sklepů, půd, dvorních přístavků, garáží apod.), zákres zařizovacích předmětů (koupelna, WC, kuchyň), min. 2 řezy (vždy jeden musí vést schodištěm a podestami a jeden příčně střešní konstrukcí), zákres pohledů všech fasád a štítů, situace domu se zakreslením skutečné polohy všech přípojek (voda, plyn, kanalizace, elektroinstalace, sítě elektronických komunikací), bude kladen důraz na ohraničení (grafické zvýraznění) jednotlivých bytů a nebytových prostor, dále budou graficky výrazně označeny všechny hlavní uzávěry v domě, u zpevněných ploch v bezprostředním okolí domu (dvory, světlíky, anglické dvorky atd.) bude vyznačen a popsán způsob jejich odvodnění; výrazné grafické zvýraznění otápěných místností a topidel (radiátory, wav, přímotopy apod.)

- Výkresy s půdorysným zaměřením budou obsahovat legendy s výčtem místnostní jednotlivých prostor (č. místnosti, účel místnosti, výměra místnosti, sv. výška, dále uvedený druh materiálu povrchů (stropy, stěny, podlahy) každé místnosti)

- Zákres umístění rozvodů vzduchotechniky, domácích telefonů (označení dveří, které ovládá el. vrátný), umístění schránek, plynoměrů, elektroměrů, hlavních rozvaděčů, …………………………….

- Fotodokumentace ke každému domu (předána bude na přenosném pevném disku), velikost 1 fotografie max. 3MB, min. rozlišení 1280x1024, fotodokumentace bude razena v adresářovém stromu následovně

Hlavní složka– „adresa domu“ – fotky domu a jeho společných částí

Podsložka–, „číslo bytu“ – fotky daného bytu

- Technická zpráva ke každému domu bude mimo jiné obsahovat Přehledové tabulky – uveden výčet počtu bytů a nebytových prostor, dále pro každý byt a nebytový prostor bude podrobný výčet všech místností s uvedením plochy a světlé výšky, dále uvedený druh materiálu povrchů (stropy, stěny, podlahy) každé místnosti

- Dalším výstupem pasportizace bude přehledová tabulka všech domů, s uvedením všech konkrétních nutných oprav vč. kvalifikovaného odhadu předpokládaných nákladů; výčet oprav bude zpracován pro každý dům (po provedení těchto oprav by dům neměl potřebovat v příštích 15 letech žádnou opravu nad rámec běžné údržby – do běžné údržby se započítávají opravy max. do výše 100tis. Kč/ROK); tabulka bude zpracována ve formátu *.xls (Excel 93-2007 - popř. v jiném plně kompatibilním programu). U požadavků na opravy budou v tabulce užívány jednotné výrazy, takovým způsobem, aby bylo možné dle těchto výrazů využívat filtrování.

### Předpokládaná cena pasportizace:

- Cca 50.000 – 100.000,- Kč na jeden dům (dle velikosti domu – plocha domu, počty bytových jednotek atp.)

- Fakturace bude probíhat průběžně, dle počtu odevzdaných domů, cena bude stanovena pro každý dům samostatně

- Přesný počet domů, u kterých proběhne pasportizace bude stanoven ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky (pro potřeby určení předpokládané ceny se momentálně uvažuje o cca 300 domech (po přesném určení jich bude spíše méně)

### Předpokládaná délka realizace :

- Uzavření smlouvy o dílo 04/2016 až dokončení díla 04/2018 (celkem 24 měsíců)

- Odevzdávání pasportizace průběžně (každé 3 měsíce min. 20 domů)

### Podklady pro pasportizaci:

- Seznam domů, u kterých budeme pasportizaci požadovat (pasportizaci nebudeme realizovat u domů, kde probíhá celková privatizace nebo doprodej po bytových jednotkách, dále spoluvlastnické domy, domy u kterých předpokládáme odsvěření, demolici apod.)

- U některých domů má OISBD dokumentaci v různých stupních pro různé opravy, které v minulosti proběhly, tyto mohou posloužit jako podklady při zaměření (jedná se převážně o opravy fasád, dále pak u některých domů je zpracována PD na opravu ZTI), u těchto podkladů neručí zadavatel za jejich správnost a bezvadnost, zhotovitel pasportizace tyto podklady může využívat pouze jako podpůrné, ale bude muset provést nové kompletní zaměření

### Předpokládané komplikace při realizaci:

Pasportizace se provádí za obydlení, velká náročnost na zpřístupnění pronajatých prostor. Nutné se časově přizpůsobit nájemci. Dá se očekávat, že někteří z nájemců nebudou souhlasit s podrobnou prohlídkou a zaměřením bytů. Náročná koordinace se správcem domů při zajištění přístupu do všech částí bytových domů (sklepy, půdy, světlíky, dvory).

## Harmonogram výběru zhotovitele:

- listopad až prosinec/2015

Stanovení konkrétního seznamu domů, kterých se bude podrobná pasportizace týkat.

- listopad až prosinec/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr administrátora, který bude zajišťovat výběr zhotovitele.

- S ohledem na předpokládanou cenu za jeden bytový dům je jasným předpokladem, že cena přesáhne limit pro veřejné zakázky na služby (limit = 5 244 000 Kč). Z tohoto důvodu se bude jednat o zakázku nadlimitní. Cena zakázky se může pohybovat v rozmezí 15 mil. až 30mil Kč

- leden až duben/2016

Výběr zhotovitele v rámci nadlimitní veřejné zakázky – cca 4 měsíce (zejména s ohledem na nutnost dát uchazečům přiměřeně delší termín pro podání nabídek - dostatečný prostor pro bližší seznámení se s velkým počtem různorodých bytových domů (za pomocí internetu, cuzk, googlemaps, osobní samostatné prohlídky). Zadavatel poskytne pouze seznam domů, ze kterého bude patrná velikost domu, počty jednotek apod. (materiály z provedené evidence technického stavu společných částí domu).

- Duben 2016 až duben 2018