Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Jánská 7, byt č. 18 - Specifikace oprav

1+1, cca 50,71 m2 + 18 m2 terasa

- Návrh nové dispozice bytu

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě, popřípadě provést drobné opravy

- interiérové dveře seřídit

- vytápění zprovoznit (prověřit možnosti  plyn x elektro)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc)

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelna – nový sprchový kout, nové obklady u sprchového koutu, prověření otopného žebříku, nový sifon u umyvadla, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, nucené odvětrání

- Kuchyň – kuchyňskou linku novou (na míru dle dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, okénkem), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře seřídit

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna –  seřídit, očistit

Orlí 6, byt č. 12 - Specifikace oprav

2+1, cca 71 m2 (byt má sklep – řešit jeho stav při realizaci PD)

- elektroinstalace je po opravě, nutno zkontrolovat její funkčnost – revize a porevizní opravy, v kuchyni zajistit vývod a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky a vývod pro digestoř, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; WC, koupelna, kuchyň provést novou dlažbu; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy zachovat, opravit a sjednotit přechodové a obvodové lišty

- interiérové dveře opravit a repasovat zárubně a dodat chybějící dveře (zachovávat jednotný ráz), opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové,

- vytápění je centrální, zajistit kontrolu otopných těles, výměna popř. zachování původních, pokud budou v dobrém stavu, výměna otopného tělesa v koupelně

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu kompletně rekonstruovat, dispozičně řešit umístění vany se skleněnou zástěnou nebo sprchového koutu 90x90 se skleněnou zástěnou, pračky a nového otopného žebříku, nové zařizovací předměty za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC kompletně rekonstruovat (geberit), nucené odvětrání a SDK podhled, řešit dispozičně s koupelnou

- v kuchyni nahradit stávající kuch. linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů – Ikea, Hornbach apod.), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat v kuchyni místo na samostatně stojící ledničku, odtah od digestoře zakrýt SDK, stojánková baterie; dále řešit plíseň ve spižírně (do budoucna zrušit odvětrání přes mřížky – tepelné mosty)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba,

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; (řešit detail prostupu fasádou vč. způsobu zapravení v exterieru – zrušení horního okna v koupelně), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu repasovat,

- řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného – konzultovat se správcem domu

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie

- v chodbě zrušit skříň, sporák se předá správci, zrušit garnýže

Orlí 9, byt č. 3.2 - Specifikace oprav

3+1, cca 84,5 m2 (byt má sklep-prověřit se správcem)

- Prověřit novou dispozici ( vyřešit kuchyň s koupelnou)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v místnosti s balkónovými dveřmi nová skladba podlahy; koupelna nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit, kuchyň dle nové dispozice navrhnout nášlapnou vrstvu

- interiérové dveře všechny repasovat, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zachovat etážové, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc)

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno kompletně rekonstruovat, navrhnout novou dispozici koupelny, dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, nucené odvětrání

- WC – očištění spárovaček, přívod vody k umyvadlu vyměnit (viditelná část), prověřit odvětrání

- Kuchyň – navrhnout novou dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, okénkem), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu nutno zachovat a repasovat

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna provést repase oken (v plánu je výměna všech oken v domě)

Orlí 11 byt č. 8 - Specifikace oprav

2+1, cca 61,5 m2 (byt má sklep-prověřit se správcem)

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, navrhnout nové nášlapné vrstvy v místnostech; zádveří, chodba, koupelna, WC nová dlažba vč. nové skladby;

- oprava interiérových dveří a zárubní, sjednotit kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- stávající vstupní dveře opravit, seřídit

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění vany popř. sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- WC samostatné v bytě – geberit, výška obkladu 1,5m , okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální opravy omítek;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Orlí 22, byt č. 3.2 - Specifikace oprav

2+1, cca 66,5 m2 (byt má sklep-prověřit se správcem)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová skladba podlahy; koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase,

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), výměna stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno kompletně rekonstruovat, navrhnout novou dispozici koupelny, dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, nucené odvětrání

- WC výměna zařizovacích předmětů za nové – geberit (pokud je dostatek místa)

nové obklady, výška 1,5 m, nucené větrání (časový doběh)

- Kuchyň – navrhnout novou dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, okénkem), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna provést repase oken (v plánu je výměna všech oken v domě), okna do světlíku zazdít