Obsah:

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o vlastníkovi	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	3

A.4	Údaje o stavbě	6

A.5	Členení stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Pro dopravu materiálu v interiéru budovy nepoužívat výtah. Na chodbách budovy se nesmí shromažďovat vybouraná suť. Ta musí být ihned odstraněna z budovy. Při rekonstrukci výtahu nesmí být výtah mimo provoz více jak 5 týdnů.

Při provádění omítek na chodbách a ve schodištích musí být práce koordinovány s montáží výtahu, aby nebyl prostor schodiště uzavřen lešením.

Inženýrská činnost bude probíhat v rámci realizace -> zajistí zhotovitel.

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

### Místo stavby

Obec:			Brno [582786]

Katastrální území: 	Veveří [610372]

Parcelní čísla: 		1071

### Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy bytového domu, který je památkově chráněn. Bytový dům je nyní využíván k ubytování nájemníků a částečně pro komerční účely.

## Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

## Údaje o zpracovateli dokumentace

| Odpovědný projektant | Ing. Arch. Robert Ševčík tel.: +420 777 872 493, email: robert.sevcik@pamarch.cz |
| --- | --- |

| Generální projektant | Pam Arch s.r.o tel.: +420 777 872 493, email: robert.sevcik@pamarch.cz |
| --- | --- |

| Projektová dokumentace (vyjma níže specifikovaných částí) Koordinace dílčích částí | Ing. Jan Němec, tel.: +420 776 310 858, email: jan.nemec@honestav.cz Ing. Jan Němec, tel.: +420 776 310 858, email: jan.nemec@honestav.cz |
| --- | --- |

| Stavebně konstrukční řešení | Ing. Andrej Smatana tel.: +420 608 363 318, email: smatana.andrej@gmail.com |
| --- | --- |

| Požárně bezpečnostní řešení | Ing. Jana Gálová tel.: +420 543 246 050, email: pbs.galova@gmail.com |
| --- | --- |

| Zdravotně technické instalace | Ing. Zbyněk Remeš tel.: +420 608 822 774, email: projekce@ztiprojekt.cz |
| --- | --- |

| Silnoproud | Ing. Zdeněk Němeček tel.: +420 604 226 107, email: nemoelektro@volny.cz |
| --- | --- |

| Slaboproud | Bc. Petr Vítek tel.: +420 737 760 440, email: vitek@alexa-projekce.cz |
| --- | --- |

| Vytápění | Ing. Petr Palčík tel.: +420 773 696 168, email: petr.palcik@post.cz |
| --- | --- |

# Seznam vstupních podkladů

#### Stavebně - technické průzkumy

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu stavebního objektu, stavebně technický průzkum, návrh sanačního opatření.

#### Mapové podklady

Pro účely zpracování dokumentace byla použita katastrální mapa v měřítku 1:1000.

Situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (příloha C).

# Údaje o území

### Rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území je dán stavebním objektem.

Seznam pozemků stavbou přímo dotčených a sousední pozemky jsou pospány v dílčí části projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva – údaje o území, části "j": seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Z dostupných zdrojů se řešený objekt nachází pod ochranou státní pmátkové péče.

### Údaje o odtokových poměrech

Realizací stavebního objektu (během výstavby i po) nezpůsobí zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Stavební úpravy objektu neovlivní odtokové poměry v dané lokalitě.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. je popsána v dílčí části projektové dokumentace: B. Souhrnná technická zpráva – popis území stavby, část "d": Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavební úpravy svým řešením a funkcemi odpovídají všem závazně stanoveným podmínkám platné územně plánovací dokumentace i dalším (směrným) kritériím územního plánu.

Dotčená stavby se nachází v zastavěném území města Brna, v prostoru vyčleněném ve schváleném územním plánu.

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Umístění stavby na pozemku respektuje veřejnou vyhlášku 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Umístění objektu je patrné z výkresu „Situace stavby“.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Do projektu je zapracováno a plně respektováno stanovisko a požadavky národního památkového ústavu. Písemné vyjádření je součástí projektové dokumentace v oddíle „E“ dokladová část projektové dokumentace.

Dále jsou dodrženy obecné požadavky na využití území, které jsou dány vyhláškou 501/2006 Sb. A to zejména paragrafy uvedeny v této průvodní zprávě v odstavci e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do projektu je zapracováno a plně respektováno stanovisko a požadavky národního památkového ústavu a OPP. Písemné vyjádření je součástí projektové dokumentace v oddíle „E“ dokladová část projektové dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým řešením.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projektantovi nejsou známy žádné související či podmiňující investice.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Dotčené pozemky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obec: Brno [582786] Katastrální území: Veveří [610372] Vlastník pozemku: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |  |  |  |
| Parcela č. | Výměra | Druh pozemku | Způsob ochrany |
| 1071 | 761 m2 | Zastavěná plocha a nádvoří | Nemovitá kulturní památka |

Parcela č. 1052/1 -> viz sousední pozemky

-> zábor veřejného prostranství pro stavbu lešení a zařízení staveniště. Dále zásah do stávajícího popelnicového stání -> nově předlážděno a zastřešeno lehkou konstrukcí.

Parcela č. 1069 -> viz sousední pozemky

-> stavba lešení na střeše objektu

Sousední pozemky (které nejsou ve vlastnictví stavebníka)

Výpisy z KN jsou součástí projektové dokumentace v oddíle „E“ dokladová část projektové dokumentace.

# Údaje o stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavební úpravy bytového domu. Změna dokončené stavby.

### Účel užívání stavby

Jedná se o bytový dům.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Na stavbu je kladena ochrana podle jiných právních předpisů. (např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.,…)

Stavba je pod ochranou jako nemovitá kulturní památka.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Ve smyslu, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se dle § 2 odst. (2), se požadavky této vyhlášky neuplatňují. Objekt není speciálně uzpůsoben pro užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let, ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb.

Stavebník vyžaduje kolejničky pro nájezd kočárků na schodiště. Další řešení pro bezbariérové užívání stavebník nevyžaduje.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Do projektu je zapracováno a plně respektováno stanovisko a požadavky národního památkového ústavu OPP. Vyjáření hasičů se na stavbu nevztahuje, protože se posuzovaný objekt řadí do změny skupiny I. Písemné vyjádření je součástí projektové dokumentace v oddíle „E“ dokladová část projektové dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevové řešení související se stavbou.

### Navrhované kapacity stavby

| SO 01 – Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu |  |
| --- | --- |
| Počet bytových jednotek | 25 |
| Celková zastavěná plocha objektem dle KN | ~ 761 m2 |
| Celkový obestavěný prostor | ~ 20 000 m3 |

### Základní bilance stavby

#### Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda je svedena okapními svody ze střechy pod terén, kde je napojena ležatou kanalizací do veřejného řadu.

Byla provedena kamerová zkouška a do projektu jsou zapracovány její výsledky. Protokol o provedení zkoušky a její výsledky jsou zahrnuty v závěrečné zprávě měření a ta je doložena v dokladové části této projektové dokumentace.

#### Hospodaření s odpadními vodami

V období realizace: Během výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci stavebních firem budou využívat instalovaná chemická WC, která budou umístěna přímo v místě stavby. Tyto WC budou umístěna v zařízení staveniště při ulici Kounicova. Umístění je vyznačeno v koordinační situaci stavby. Produkce splaškových odpadních vod bude řádově shodná se spotřebou pitné vody.

Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v současné době objektivně určit, bude upřesněna v rámci projektové přípravy záměru, resp. v plánu výstavby.

V období užívání:

Splaškové vody nejsou stavebními úpravami dotčeny. Jejich objem zůstává stávající.

#### Hospodaření s vodou

V období realizace: V období výstavby záměru bude spotřeba vody minimální. Bude se zejména jednat o spotřebu užitkové vody pro stavební práce (postřiky tuhnoucího betonu, postřiky proti prašnosti, čištění stavebních strojů a automobilů před výjezdem na okolní komunikace apod.).

Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby. Odhadovaná spotřeba vody v prašném a špinavém provozu na 1 pracovníka za směnu je cca 120 až 150 l (pitný režim + hygiena). Ve fázi výstavby bude pro pracovníky stavebních firem zřízeno mobilní sociální zařízení, které bude umístěno ve dvorní části objektu.

Množství vody spotřebované během výstavby nelze v současné době objektivně stanovit. Veškerá technologická voda pro etapu výstavby bude odebírána ze stávajícího vodovodu.

V období užívání:

Hospodaření s vodou není stavebními úpravami dotčena. Jejich objem zůstává stávající.

Podrobnější specifikace je uvedena v dílčí části PD: Zdravotně technické instalace.

#### Elektřina

Objekt je připojen do distribuční soustavy dle platné smlouvy. Stavebních úprav se týká pouze vnitřní rekonstrukce rozvodů ve společných prostorách. Hlavní přívod silnoproudu zůstává stávající. Podrobnější specifikace je uvedena v dílčí části PD: Silnoproudé elektroinstalace.

#### Zemní plyn

Stavba je připojena do distribuční soustavy a její připojení zůstává stávající.

Podrobnější specifikace je uvedena v dílčí části PD: Vnitřní rozvody plynu.

#### Vytápění

Vytápění objektu zůstává stávající.

Byt 1.PP – V rekonstruovaném bytu nově provedeno plynové vytápění kotlem typu C. Odtah spalin a přívod čerstvého vzduchu pro hoření bude zajištěn novým komínem, který bude umístěn v přilehlém světlíku. Při prohlídce objektu s kominíkem, nebylo možno zjistit, zda stávající vymetací otvory, které jsou v inkriminovaném místě, ústí do komínu, který vede přes celý objekt až nad střechu a není ještě použit pro odvětrání bytů ve vyšších patrech.

#### Nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru a provozu zařízení

Odpady vznikající jsou po vytřídění ukládány do označených shromažďovacích prostředků, soustřeďovány do stanovených sběrných míst a následně předávány oprávněným firmám k odstranění.

Skladování a likvidace bude prováděna v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,  376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

Odpady jsou zařazovány do kategorie O - ostatní odpad

### Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přidělením finančních prostředků. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby:

zahájení stavby 	 únor 2019

dokončení stavby 	 říjen 2019

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zpracován a je doložen v dokladové části této PD. Vybraným dodavatelem stavby bude aktualizován.

### Orientační náklady stavby

Položkový rozpočet není součástí této dokumentace pro stavební povolení, a investiční náklady nebyly stanoveny. Investiční náklady na stavbu budou stanoveny v dalším stupni PD: Dokumentace pro provádění stavby.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

#### Stavební objekty

SO 01	Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu

SO 02	Nebytový prostor

Vypracoval:

Ing. Jan Němec

Tel.: +420 776 310 858

E-mail: jan.nemec@honestav.cz