Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Botanická 23, byt č. 4 - Specifikace oprav

1+1, cca 42,7m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, předsíň a kuchyň nová nášlapná vrstva(vinyl, PVC); v obytné místnosti oprava parket

- interiérové dveře - oprava vč. zárubní (repase), opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění je centrální, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, zrušit okno

- WC vyměnit za nové (kombi), výška obkladu 1,6m (prověřit geberit), zrušit okno

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání kuchyně vést přes koupelnu (řešit detail prostupu větrání do světlíku), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, okna do dvora budou vyměněna v rámci jiné zakázky (provést drobné opravy – seřídit, očistit)

Botanická 41, byt č. 3 (na dveřích č.1) - Specifikace oprav

1+1, cca 44,0m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, WC, koupelna a předsíň nová dlažba včetně soklíků, kuchyně nová nášlapná vrstva (vinyl, PVC), v obytné místnostech oprava parket

- interiérové dveře – zárubně zachovat a opravit, dveře sjednotit v celém bytě, prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové, nové zárubně a dveře na WC sjednotit se stávajícími.

- vytápění je dálkové, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- WC a koupelně – dispozičně rozdělit na dvě místnosti, možno využít i prostoru vedle současné koupelny

- Koupelna - vyměnit stávající zařizovací předměty za nové, v případě dostatku místa osadit vanu, jinak řešit zděný sprchový kout, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, prověřit funkčnost nuceného odvětrání a provést případně výměnu

- WC - geberit, výška obkladu 1,5m, prověřit funkčnost odvětrání a provést případně výměnu, požadavek na nucené s časovým oběhem

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Úvoz 59, byt č. 25 - Specifikace oprav

3+1, cca 76,36m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, WC, koupelna a předsíň nová dlažba včetně soklíků, kuchyně nová nášlapná vrstva (vinyl, PVC), v obytných místnostech oprava parket

- interiérové dveře – zárubně zachovat a opravit, dveře sjednotit v celém bytě, prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové, dveře mezi pokoji zazdít.

- vytápění je dálkové, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, prověřit funkčnost nuceného odvětrání a provést případně výměnu

- WC vyměnit za geberit, výška obkladu 1,5m, prověřit funkčnost odvětrání a provést případně výměnu, požadavek na nucené s časovým oběhem

- WC, kouplna a špajz – zvážit změnu dispozice – zvětšení koupelny

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění

Tučkova 40, byt č. 13 - Specifikace oprav

2+1, cca 72,3m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, WC, koupelna a předsíň nová dlažba včetně soklíků, kuchyně nová nášlapná vrstva (vinyl, PVC), v obytných místnostech oprava parket

- interiérové dveře – zárubně zachovat a opravit, dveře sjednotit v celém bytě, prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové, dveře mezi pokoji zazdít.

- vytápění je dálkové, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, prověřit funkčnost nuceného odvětrání a provést případně výměnu

- WC vyměnit za geberit, výška obkladu 1,5m, prověřit funkčnost odvětrání a provést případně výměnu, požadavek na nucené s časovým oběhem

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení včetně balkonových dveří

- stávající vestavné skříně demontovat a ponechat volný prostor

Tučkova 40, byt č. 9 - Specifikace oprav

2+1, cca 72,2m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, WC, koupelna a předsíň nová dlažba včetně soklíků, kuchyně nová nášlapná vrstva (vinyl, PVC), v obytných místnostech oprava parket

- interiérové dveře – zárubně zachovat a opravit, dveře sjednotit v celém bytě, prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové, dveře mezi pokoji zazdít.

- vytápění je dálkové, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, prověřit funkčnost nuceného odvětrání a provést případně výměnu

- WC vyměnit za geberit, výška obkladu 1,5m, prověřit funkčnost odvětrání a provést případně výměnu, požadavek na nucené s časovým oběhem

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení včetně balkonových dveří

- stávající vestavné skříně demontovat a ponechat volný prostor

Zahradníkova 15, byt č. 4 - Specifikace oprav

3+1, cca 71,90m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, WC, koupelna, předsíň a špajz nová dlažba včetně soklíků, kuchyně nová nášlapná vrstva (vinyl, PVC), v obytných místnostech oprava parket

- interiérové dveře – zárubně zachovat a opravit, dveře sjednotit v celém bytě, prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění je dálkové, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, prověřit funkčnost nuceného odvětrání a provést případně výměnu

- WC – prověřit možnost výměny za geberit, výška obkladu 1,5m, prověřit funkčnost odvětrání a provést případně výměnu, požadavek na nucené s časovým oběhem

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení včetně balkonových dveří, okno u balkonu přesklít (rozbité)

- stávající vestavné skříně demontovat a ponechat volný prostor

Čápkova 48, byt č. 4 - Specifikace oprav

2+1, cca 76,35m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově bude-li to možné (WC), WC, předsíň, kuchyně nová dlažba včetně soklíků, v obytných místnostech oprava parket

- interiérové dveře – zárubně zachovat a opravit, dveře sjednotit v celém bytě, prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové, dveře mezi pokoji zazdít.

- vytápění - demontovat staré WAW, zřídit etážové (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi provést instalaci radiátorů vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- v koupelně prověřit funkčnost, v případě, že nebude nutné provádět bourací práce kvůli rozvodům – ponecháme stávající, provedeme pouze nucené odvětrání a přespárování dlažby. Bude-li nutno provádět bourací práce – provést nový obklad výšky 2,1m, osadit umyvadlo, zrcadlo, otopný žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, sprchový kout – zděný, díky velkému prostoru i vanu

- WC – bude-li to možné vyměnit za geberit, sjednotit se sousedním kumbálem, jedny z dveří zazdít, výška obkladu 1,5m, zřídit nucené odvětrání s časovým oběhem a umývátko

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě prověřit a v případě potřeby opatřit novým nátěrem a novým těsněním

- stávající dřevěné konstrukce dělící místnosti výškově demontovat

- posoudit možnost změny dispozice s ohledem na umístění WC a možnost případného využití stávajících prostor WC a kumbálu