STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA VÝKLADCE ÚVOZ 88

JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

D1.1.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

## D.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	Rekonstrukce výlohy kadeřnictví Úvoz 88

b) místo stavby:	Úvoz 129/88, 602 00 Brno, p. č. 91 k. ú. Veveří

c) předmět dokumentace:	Jednostupňová projektová dokumentace

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor:	Statutární město Brno

Dominikánské nám.1, 602 00 Brno

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

hlavní inženýr projektu:	Ing. arch. Jan Vlček (777 998 123, janvlcek@planner.cz)

Vymazalova 2834/19, 615 00 Brno

IČ: 87407001 	DIČ: CZ8103294463

zodpovědný projektant:	Ing. arch. Jan Vlček (ČKA 4424)

architektonické a stavební řešení: 	Ing. arch. Romana Tymová

sanace vlhkého zdiva:	Ing. Pavel Zejda Ph.D.

## D.2 Seznam vstupních podkladů

- zápis z návštěvy s p. Pacalem, 4.7.20023 – Posouzení výměny výkladce se vstupními dveřmi

- zaměření stávajícího stavu

- fotodokumentace stavby z návštěvy

- návrh sanace – Ing. Pavel Zejda Ph.D.

D.3 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Rekonstrukce - modernizace

- účel užívání stavby

Služby - kadeřnictví

- trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

D.4 Klimatické podmínky

Průměrná nadmořská výška 237 m.n.m.

- větrná oblast

2.    sněhová oblast 1,0 kN/m2

Nulová seismicita

Minimální teplota -15 °C

Průměrná roční teplota 13°C

Roční úhrn srážek 624mm/m2

Radonový index – nízká (podle mapy)

D.5 Architektonické řešení

Výměna výkladce domu je požadována z technických důvodů. Ocelové profily a jednoduché sklo nesplňují požadavky na dostatečnou tepelnou izolaci. Stávající předstupující výloha ovšem poskytuje prostor pro upoutání pozornosti provozovny kadeřnictví v parteru domu. Po odstranění předstupující konstrukce a soklu zde zůstane poměrně malý otvor, do kterého bude vložen nový hliníkový výkladec s izolačním trojsklem. Je tvořen fixní částí a otevíravou, kterou se vstupuje do provozovny. Technické řešení doplňujeme v místech ostění a nadpraží o dibondové tabule, které nahrazují původní plochu výkladce. Samotný otvor rámuje kompaktní deska Fundermax žluté barvy, která chrání okraje hliníkového plechu a zároveň vytváří výrazný prvek nové fasády. Do nově vzniklého krytého závětří prodejny umisťujeme lavici (ocelový sedací prvek PIX žluté barvy), která rozšiřuje interiér provozovny ven do ulice.

D.6 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

PRŮZKUMY

Byl proveden průzkum objektu odborníkem na sanace vlhkého zdiva. Jeho závěry byly zapracovány do dokumentace.

BOURACÍ PRÁCE

Bourací, demoliční či demontážní práce budou provedeny převážně v části uliční obvodové stěny komerční pronajímatelné jednotky. Jejich poloha a rozsah je popsán ve výkresové dokumentaci. Jednotlivé postupy demolice se mohou provádět postupně podle potřeb a návaznosti na novou konstrukci.

Konstrukce se v objektu budou demolovat gravitačním způsobem od horních partií k spodním partijním konstrukce. Nebude užíváno trhavin, bourání bude probíhat ručními a malými mechanismy. Tedy nejsou potřeba žádné zvláštní postupy, jenž mají negativní vliv na stabilitu vlastní konstrukce a konstrukce okolních staveb. Budou bourány jen nezatížené konstrukce.

Popis demontovaných a odstraněných konstrukcí (není psáno chronologicky):

- vybourání parapetního zdiva v obvodové zdi až na základ

- demontování výkladce – výplně otvoru

- demontáž vstupních dveří i se zárubní

- odstranění otopného tělesa – konvektor a části vedení

- odstranění stávajícího plechového exteriérového vedení VZT

- výměna čistící zóny (po vstupu do kadeřnictví)

- odstranění gumové rohože a ocelového ohraničení před vstupem do jednotky

- odstranění stávajícího vnitřního ventilátoru

- odstranění stávající vrstvy asfaltu před výkladcem kadeřnictví

- odstranění stávajících keramických dlaždic (vnitřní strana vstupu a výkladce kadeřnictví)

- osekání omítky (výška 500/1000 mm)

- odstranění keramického soklíku (stěna dělící WC a čekací místnosti kadeřnictví)

HYDROIZOLACE

S ohledem na vlhkostní problematiku především uliční obvodové stěny objektu, je současně navrhováno technické řešení pro odstranění či minimalizaci příčin vzniku vlhkosti zdiva. Po vybourání stávajícího předsazeného vykládce a zděného soklu bude základová konstrukce vyrovnaná pro realizaci hydroizolačního opatření, které bude zataženo pod keramickou dlažbu z interiéru. Současně bude i navázáno na vnější základovou konstrukci a purenitový profil. Po provedení bouracích prací bude zdivo očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnaní maltou cementovou s vodotěsnými krystalizační přísadou v tl. do 30 mm, případně dobetonovaná vodorovná část. Na vyrovnaný podklad bude provedena penetrace a dále hydroizolace – flexibilní dvoukomponentní polymerová hydroizolační stěrka v tl. 4 mm, a to do výšky 0,3 m nad úroveň terénu. V rámci přechodů mezi svislou a vodorovnou konstrukci bude použito systémové koutové bandáže (pogumovaná páska pro pružné utěsněni v koutech a rozích).

Bude provedena dodatečná horizontální izolace svislých konstrukci – technologie dodatečné izolace zdiva systémem nízkotlaké injektáže na bázi silikonátů a esterů proti vzlínající vlhkosti.

SVISLÉ KONSTRUKCE

V rámci obvodové stěny, v části rozdělující exteriér od místnosti WC, bude pod novou konstrukcí výkladce provedena vyzdívka z Ytongu v tl. 160 mm. Vyzdívka bude vyplňovat stávající niku od základové konstrukce po úroveň průvlaku.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Projekt nezasahuje do vodorovných konstrukcí.

PODLAHY

Po provedení hydroizolační vrstvy a usazení nového lavicového konvektoru je potřeba doplnit chybějící keramickou dlažbu (rozměr 600x600 mm). V místě dveří je navržena nová čistící zóna v podobě textilní rohože. V místě čistící zóny nebude provedena keramická dlažba. V ploše od nově navrženého okenního a dveřního systému po hranu obvodové zdi mířící do ulice je navržena exteriérová mrazuvzdorná černá dlažba s protiskluzem třídy R11.

ÚPRAVY POVRCHŮ

Kvůli vlhkostní problematice bude navržen sanační omítkový hydrofilní systém s tepelně izolačními vlastnostmi a pórovitostí větší než 40 %, provedení jak na vnitřních, tak obvodových svislých konstrukcích v tl. 25 mm. Finální úprava a sjednocení běžných VPC omítek – vápenným štukem. Vyrovnání hrubých nerovností zdiva bude provedeno sanačním systémem v tl. do 15 mm. Celá čekací místnost bude 2x řádně vymalována. Otěruvzdornou a vysoce prodyšnou výmalbou.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Nově je navržen dveřní a okenní systém z hliníkových profilů a izolačního trojskla (RAL 7021). Po osazení okenních a dveřních výplní otvorů budou obvodové spáry utěsněny systémovými páskami – vnitřní parotěsná, vnější difúzně otevřená. S ohledem na eliminaci tepelných mostů je u exteriérových dveří navržen pod prahem tepelně izolační kotevní hranol z polyuretanové tvrzené pěny (např. purenit, phonotherm apod.)

OPLECHOVÁNÍ

Bude provedeno nové parapetní oplechování na vrchní hraně výkladce.

### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Zámečnické výrobky zahrnují nové výplně otvorů – dveřní a okenní systém z hliníkových profilů a izolačního trojskla (RAL 7021), taktéž konstrukce samotného uličního výkladce. Výkladec bude sestávat z podkonstrukce tl. 20 mm a Dibond desek tl. 3mm – RAL 7021. Vstup bude olemován kompaktními deskami Fundermax tl. 12 mm (RAL 1021).

### TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Nevyskytují se.

SVODY

Bude provedena výměna dešťového svodu s ohledem na nově provedené terénní souvislosti a povrchovou úpravu přiléhajícího chodníku.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Po vybourání stávajícího výkladce kadeřnictví bude třeba doplnit vzniklou prohlubeň novou povrchovou úpravou chodníku (asfalt). Dle uvážení a s ohledem na stávávající stav přilehlého pásu chodníku, je doporučeno nahradit jej novým taktéž asfaltovým povrchem. Tyto plochy budou upraveny s ohledem na vstup do komerčního prostoru a zároveň ve spádu min. 3 % u nového výkladce a dále ve spadu min. 2 %. Je nezbytné se zaměřit na odvod povrchových vod tak, aby se nekoncentrovaly u paty zdiva.

MOBILIÁŘ – EXTERIÉR

V rámci vnější strany uličního výkladce jsou navržené sedací prvky od mmcité. Jsou to dvě kovová sedátka PIX 120 ve žluté barvě (RAL 1021). Kotvení je provedeno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí – viz. Podklady výrobce.

Mobiliář do interiéru není předmětem projektu.

VSAK

Neřeší se.

INSTALACE

Elektroinstalace

Neřeší se.

Vodovod

Neřeší se.

Kanalizace

Neřeší se.

Plynovod

Neřeší se.

Vytápění

Jednotka bude vytápěna lavicovým konvektorem firmy Korado - KORALINE EXCLUSIVE POWER LKXR.

V Brně, září 2023							Ing. arch. Romana Tymová