Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Leitnerova 26, byt č. 14 - Specifikace oprav

2+1, cca 44,3 m2 (byt má sklep - řešit se správcem)

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy; koupelna a WC nová dlažba vč. nové skladby;

- nové interiérové dveře vč. kování, popř. nové zárubně; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- nové vstupní dveře vč. kování (popř. nová zárubeň)

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), nové radiátory, rozvody vést ve zdi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě vč. stupaček, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID,

- V koupelně  dispozičně řešit umístění vany popř. sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), v případě dostatku místa v koupelně zřízení vany (přednější je umístění pračky), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést nucené větrání , zrušit okno v koupelně

- dispozičně řešit WC – geberit,

- kuchyň vyřešit dispozičně, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- odstranit sdk příčku v pokoji a dřevěnou kci na chodbě

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Nové sady 8a, byt č. 1 - Specifikace oprav

1+1, cca 44 m2 (byt nemá sklep, v bytě je centrální vytápění)

- Navrhnout novou dispozici koupelny, wc a kuchyně

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést opravu parket v pokoji, nové nášlapné vrstvy v kuchyni, koupelna a WC nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérových dveře do pokoje dodat nové, sjednotit kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře nahradit novými, nové kování, druhé stávající dveře odstranit

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelna -  bude zřízena zcela nově, dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), , nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést nucené větrání

- dispozičně řešit WC v bytě – geberit, výška obkladu 1,5m , provést nucené

- kuchyň návrh umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační), okno v kuchyni nové popřípadě repase

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě opravit, výměna oken bude samostatná zakázka

Mendlovo nám. 12 byt č. 10 - Specifikace oprav

2+kk, cca 77 m2 (byt má sklep - řešit se správcem)

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v kuchyni a v předsíni; koupelna a WC nová dlažba vč. nové skladby; Stávající parkety popř. pouze přebrousit a přelakovat

- oprava interiérových dveří a zárubní, provést drobné opravy vč. sjednocení nátěru, sjednotit kování; prahy výškové srovnat (pokud lze) a nahradit prahy.

- stávající vstupní dveře opravit, nové kování

- vytápění v bytě je pomocí Vaf těles, bude provedeno nové etážové topení vč. osazení novými radiátory s novými termohlavicemi.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě vč. stoupaček, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění vany popř. sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), v případě dostatku místa v koupelně zřízení vany (přednější je umístění pračky), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- WC je samostatné – geberit, výška obkladu 1,6m , okno do světlíku popř. zazdít a provést nucené větrání do světlíku.

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Nádražní 4, byt č. 14 - Specifikace oprav

1+kk, cca 31 m2 (byt má sklep - řešit se správcem, v bytě je centrální vytápění)

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v pokoji a v předsíni; koupelna a WC nová dlažba vč. nové skladby;

- oprava interiérových dveří a zárubní, sjednotit kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- stávající vstupní dveře opravit, nové kování

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění vany popř. sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), v případě dostatku místa v koupelně zřízení vany (přednější je umístění pračky), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- dispozičně řešit WC samostatné v bytě – geberit, výška obkladu 1,5m , okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení