Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Beethovenova 3/5, byt č. 9 - Specifikace oprav

3+1, cca 84,6 m2 (byt má sklep-prověřit se správcem)

- Vyřešit dispozici kuchyně s WC, které jsou ve společných prostorech s bytem č. 9a, dále vyřešit umístění koupelny

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová skladba podlahy; koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase,

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno zřídit kompletně novou, dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu),  zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, nucené odvětrání

- WC nový klozet – geberit (pokud je dostatek místa)

nové obklady, výška 1,5 m, nucené větrání (časový doběh)

- Kuchyň – navrhnout dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, případné lokální opravy omítek

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

- okna jsou vyměněna, provést pouze seřízení oken.

Moravské nám 14b, byt č. 23 - Specifikace oprav

2+1, cca 74,90 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- oprava elektroinstalace v celém bytě vč. doplnění potřebných rozvodů: zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést opravu nášlapné vrstvy v pokojích; chodba, koupelna, kuchyň, WC a spíš nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. sjednocení kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře stávající, seřídit zajistit správnou funkčnost; nátěr zárubní

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem na vodu umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); osadit nový vodoměr viz níže:

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění vany, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, zřídit nové nucené odvětrávání

- WC – geberit, výška obkladu 1,5m , provést nucené větrání

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC, kuchyně a spíšky (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna do ulice jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení; okna do dvora původní (připravuje se PD na výměnu oken) pouze očistit natřít a případně doplnit těsnění; okno mezi WC a spíškou zrušit

Opletalova 4, byt č. 4 - Specifikace oprav

2+1, cca 50,9 m2 (byt má sklep-řešit se správcem domu)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová nášlapná vrstva podlahy; koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase, v chodbě nová nášlapná vrstva

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, nové radiátory vč. termohlavic

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu),  nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, případně provést SDK podhled( nucené odvětrání),

- WC nový klozet – geberit (pokud je dostatek místa), obklady do výšky 1,5 m

- Kuchyň – navrhnout dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, nové omítky na chodbě,

- odstranit příčku v pokoji a dřevěné kce úložného prostoru,

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

- okna seřídit, popřípadě drobné opravy

Kobližná 11, byt č. 2 - Specifikace oprav

2+1, cca 84,7 m2 (byt nemá sklep)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová nášlapná vrstva podlahy; koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase, v chodbě nová nášlapná vrstva

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, nové radiátory vč. termohlavic

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu),  nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, nucené odvětrání, prověřit možnost sjednocení podlahy výškově s chodbou.

- WC nový klozet – geberit (pokud je dostatek místa)

- Kuchyň – navrhnout dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, odstranění dřevěného obložení a vestavěných skříní, počítat s opravami omítek po odstranění obložení a skříní, odstranění prvků na stěnách (poličky apod.)

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

- okna jsou vyměněna, provést pouze seřízení oken.

Solniční 3a, byt č. 9 - Specifikace oprav

2+1, cca 82,9 m2 (byt má sklep-řešit se správcem domu)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová nášlapná vrstva podlahy (stávající dlažbu překrýt – požadavek OPP); koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase, v chodbě nová nášlapná vrstva, spíž nová dlažba

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, nové radiátory vč. termohlavic

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu),  nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, případně provést SDK podhled( nucené odvětrání),

- WC nový klozet – geberit (pokud je dostatek místa), obklady do výšky 1,5 m

- Kuchyň – navrhnout dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, lokální opravy omítek

- okna do světlíku zrušit - zazdít,

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

- okna seřídit, popřípadě drobné opravy

Solniční 6, byt č. 12 - Specifikace oprav

3+1, cca 120 m2 (byt nemá sklep)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová nášlapná vrstva podlahy; koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase, v chodbě nová nášlapná vrstva, spíž nová dlažba

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, nové radiátory vč. termohlavic

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu),  nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, případně provést SDK podhled( nucené odvětrání), okno v koupelně zrušit - zazdít

- WC nový klozet – geberit (pokud je dostatek místa), obklady do výšky 1,5 m

- Kuchyň – navrhnout dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, lokální opravy omítek

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

okna seřídit

Solniční 6, byt č. 14 - Specifikace oprav

3+1, cca 114 m2 (byt má sklep-řešit se správcem domu)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni nová nášlapná vrstva podlahy; koupelna a WC nová dlažba; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit repase, v chodbě nová nášlapná vrstva, spíž nová dlažba, plovoucí podlahy lamino položené na parketách odstranit, provést opravu parket,

- interiérové dveře všechny pokud možno repasovat, opravit popř. doplnit, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, nové radiátory vč. termohlavic

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu dispozičně řešit umístění vany (popřípadě sprch.koutu) a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu),  nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, případně provést SDK podhled( nucené odvětrání), pokud možno sjednotit podlahu výškově,

- WC nový klozet – geberit (pokud je dostatek místa), obklady do výšky 1,5 m

- Kuchyň – navrhnout dispozici, kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, lokální opravy omítek

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

- okna seřídit