Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Stará 2 byt č. 16 – specifikace oprav (částečná úprava dispozice)

- Navrhnout dispoziční oddělení kuchyně a koupelny

- Demontovat obložení u stropu v pokoji a vyřešit strop zádveří

- Kuchyně – nová dlažba a obklad za kuchyňskou linkou, návrh nové kuchyňské linky v modulovém řešení velikosti maximálně 2,5m, osadit nerezový dřez s odkapem, stojánkovou baterii, samostatně stojící elektrickou troubu s plotýnkami a odvětrání pomocí digestoře

- Koupelna – demontovat stávající zařizovací předměty, obklady a dlažbu, zřídit sprchový kout o velikosti maximálně 90x90cm, zděný s nízkou vaničkou a závěsem, osadit koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, nové umyvadlo včetně zrcadla, připojení na pračku, dlažby a obkladů do výšky 2,1m

- WC – provést výměnu zařizovacích předmětů, zřídit obklady do výšky 1,5m a nucené odvětrání s časovým doběhem

- Topení – demontovat stávající kamna WAW, navrhnout etážové vytápění (řešit s objednatelem) včetně nových rozvodu vedených na zdi a radiátorů

- Elektro – provést kompletní rekonstrukci v bytě včetně rozvodnice a přívodu do bytu (maximálně 4 zásuvky na místnost), zásuvky v kuchyni řešit samostatně

- ZTI – na všechny přívody osadit vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, další požadavky: dimenze DN15, průtok Q3=1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR80 a u TV HR80 VR40, zřídit vývod pro připojení pračky

- Dveře – sjednotit zárubně a dveře pro celý byt

- Okna – provést seřízení a očištění

- Podlahy – sjednotit výškově podlahy v celém bytě, v kuchyni, špajzu, WC, koupelně a na balkoně provést novou dlažbu, v pokoji a zádveří provést opravu stávajících parket, přechody řešit přechodovými lištami

- Malby a nátěry – provést oškrábání, přetmelení a následně novou výmalbu (impregnace a 2x nátěr)

- Zvonek přemístit d rozvodné skříně a řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

Stará 2 byt č. 18 – specifikace oprav

- Jedná se o památku, bude dotčeno závazným stanoviskem OPP

- Demontovat veškerá obložení stěn, podhled stropu v zádveří a dělící stěnu v pokoji

- Kuchyně – nová dlažba a obklad za kuchyňskou linkou, návrh nové kuchyňské linky v modulovém řešení velikosti maximálně 2,5m, osadit nerezový dřez s odkapem, stojánkovou baterii, samostatně stojící elektrickou troubu s plotýnkami a odvětrání pomocí digestoře (prověřit možnost využití stávajícího sporáku)

- Koupelna – demontovat stávající zařizovací předměty, obklady a dlažbu, zřídit sprchový kout o velikosti maximálně 90x90cm, zděný s nízkou vaničkou a závěsem, osadit koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, nové umyvadlo včetně zrcadla, připojení na pračku, dlažby a obkladů do výšky 2,1m a zřídit nucené odvětrání s časovým doběhem

- WC – provést výměnu zařizovacích předmětů, zřídit obklady do výšky 1,5m a nucené odvětrání s časovým doběhem

- Topení – řešit etážové vytápění včetně nových rozvodu vedených na zdi a radiátorů (posoudit možnost využití stávajícího kotle či radiátorů s ohledem na opotřebení)

- Elektro – provést kompletní rekonstrukci v bytě včetně rozvodnice a přívodu do bytu (maximálně 4 zásuvky na místnost), zásuvky v kuchyni řešit samostatně

- ZTI – na všechny přívody osadit vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, další požadavky: dimenze DN15, průtok Q3=1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR80 a u TV HR80 VR40, zřídit vývod pro připojení pračky

- Dveře – sjednotit zárubně a dveře pro celý byt

- Okna – provést seřízení a očištění

- Podlahy – sjednotit výškově podlahy v celém bytě, v kuchyni, špajzu, WC, koupelně a provést novou dlažbu, v pokojích zachovat parkety (doplnit chybějící a repasovat stávající), přechody řešit přechodovými lištami

- Na balkonech prověřit statiku a navrhnout nové nášlapné vrstvy – dlažba

- Staticky prověřit trhliny u vstupních dveří a na zdi v zádveří směrem ke koupelně, případně navrhnout opravy

- Malby a nátěry – provést oškrábání, přetmelení a následně novou výmalbu (impregnace a 2x nátěr)

- Zvonek přemístit do rozvodné skříně a řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

Plynárenská 4, byt č. 3 - Specifikace oprav

- Nutno řešit dispoziční řešení umístění kuchyně, koupelny a WC, stávající stav nevyhovující. Popř. řešit i zádveří. Dále je nutné řešit velkou vlhkost v bytě, samostatným projektem na řešení vlhkosti.

- provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace  vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě kompletně rekonstruovat skladby (vlhkost); WC, koupelna, kuchyň provést novou dlažbu; v obytné místnosti nové nášlapné vrstvy (PVC)

- interiérové dveře dodat nové dveře, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové,

- vytápění zřídit kompletně nové etážové na el. kotel se zásobníkem umístit do koupelny,

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno rekonstruovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm (nízká vanička, kout tvoří příčka a závěs), pračky a nového otopného žebříku, výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC kompletně rekonstruovat – geberit, nucené odvětrání a SDK podhled

- v kuchyni navrhnout novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na elektriku, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, nové příčky z SDK

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně do dvora; (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu repasovat

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie

Hvězdova 3 byt č. 4 – specifikace oprav

- Prověřit příčiny zavlhnutí stropu v zádveří a v případě potřeby navrhnout opravy

- Kuchyně – nová dlažba a obklad za kuchyňskou linkou, návrh nové kuchyňské linky v modulovém řešení velikosti maximálně 2,5m, osadit nerezový dřez s odkapem, stojánkovou baterii, samostatně stojící elektrickou troubu s plotýnkami a odvětrání pomocí digestoře

- Koupelna – demontovat stávající zařizovací předměty, obklady a dlažbu, zřídit sprchový kout o velikosti maximálně 90x90cm, zděný s nízkou vaničkou a závěsem, osadit koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, nové umyvadlo včetně zrcadla, připojení na pračku, dlažby a obkladů do výšky 2,1m

- WC – provést výměnu zařizovacích předmětů, zřídit obklady do výšky 1,5m a nucené odvětrání s časovým doběhem

- Topení – demontovat stávající kamna WAW, navrhnout etážové vytápění (řešit s objednatelem) včetně nových rozvodu vedených na zdi a radiátorů

- Elektro – provést kompletní rekonstrukci v bytě včetně rozvodnice a přívodu do bytu (maximálně 4 zásuvky na místnost), zásuvky v kuchyni řešit samostatně

- ZTI – na všechny přívody osadit vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, další požadavky: dimenze DN15, průtok Q3=1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR80 a u TV HR80 VR40, zřídit vývod pro připojení pračky

- Dveře – sjednotit zárubně a dveře pro celý byt

- Okna a balkony– budou řešena výměnou případně opravou v rámci jiného projektu

- Podlahy – sjednotit výškově podlahy v celém bytě, v kuchyni, WC, koupelně a zádveří provést novou dlažbu, v pokojích opravit stávající parkety, přechody řešit přechodovými lištami

- Malby a nátěry – provést oškrábání, přetmelení a následně novou výmalbu (impregnace a 2x nátěr), zazdít prostup zdivem mezi pokojem a zádveřím po kamnech WAW

- Zvonek přemístit d rozvodné skříně a řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

Hvězdova 3 byt č. 2 – specifikace oprav (částečná úprava dispozice)

- Stěna směrem k ulici Francouzské jeví po celé délce známky zavlhnutí – zjistit příčinu a navrhnout řešení

- Navrhnout dispoziční oddělení pokoje od kuchyně, dále navrhnout nové dispoziční řešení WC a koupelny

- Kuchyně – nová dlažba a obklad za kuchyňskou linkou, návrh nové kuchyňské linky v modulovém řešení velikosti maximálně 2,5m, osadit nerezový dřez s odkapem, stojánkovou baterii, samostatně stojící elektrickou troubu s plotýnkami a odvětrání pomocí digestoře

- Koupelna – demontovat stávající zařizovací předměty, obklady a dlažbu, zřídit sprchový kout o velikosti maximálně 90x90cm, zděný s nízkou vaničkou a závěsem, osadit koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, nové umyvadlo včetně zrcadla, připojení na pračku, dlažby a obkladů do výšky 2,1m

- WC – provést výměnu zařizovacích předmětů, zřídit obklady do výšky 1,5m a nucené odvětrání s časovým doběhem

- Topení – demontovat stávající kamna WAW, navrhnout etážové vytápění (řešit s objednatelem) včetně nových rozvodu vedených na zdi a radiátorů

- Elektro – provést kompletní rekonstrukci v bytě včetně rozvodnice a přívodu do bytu (maximálně 4 zásuvky na místnost), zásuvky v kuchyni řešit samostatně

- ZTI – na všechny přívody osadit vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, další požadavky: dimenze DN15, průtok Q3=1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR80 a u TV HR80 VR40, zřídit vývod pro připojení pračky

- Dveře – sjednotit zárubně a dveře pro celý byt

- Okna – budou řešena výměnou v rámci jiného projektu

- Podlahy – sjednotit výškově podlahy v celém bytě, v kuchyni, WC, koupelně a zádveří provést novou dlažbu, v pokojích demontovat stávající zvlněnou podlahu, srovnat podklad a provést nové PVC, přechody řešit přechodovými lištami

- Malby a nátěry – provést oškrábání, přetmelení a následně novou výmalbu (impregnace a 2x nátěr), u stěny zasažené zavlhnutím postupovat dle návrhu řešení projektanta

- Zvonek přemístit d rozvodné skříně a řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného