Podklady k výzvě na prováděcí projekt

Moravské náměstí 12

Objekt se nachází na parcele číslo 1514/1 k.ú. Veveří. Jedná se o bytový dům Moravské náměstí 753/12.

Projektová dokumentace bude členěna na tyto celky (samostatné části dokumentace):

– oprava uliční fasády a výměna výplní otvorů

– oprava průchodu a oprava dvoru, zvonky, společné prostory domu, oprava elektroinstalace ve společných prostorách

– oprava dvorní fasády a výměny výplní otvorů atd.

– oprava nadstřešních konstrukcí, střechy, komínů, hromosvody, klempířské výrobky

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- požadavek na maximální zachování autenticity a originality

- oprava uliční fasády (rehabilitace fasády v duchu původního charakteru a stavební podstaty domu, bez zateplení) a výměna oken, na základě závazného stanoviska OPP MMB se zachováním autentičnosti - požadavek na hygienickou hodnotu osvětlení a oslunění - zachování velikosti otvorů a tloušťky rámů. Zachování původního kastlového charakteru okna, profilace, půdorysné pozice, doplnění izolačním dvojsklem do vnějších křídel.

- oprava dvorních fasád (rehabilitace fasády v duchu původního charakteru a stavební podstaty domu, bez zateplení), výměna oken a dveří se zachováním autentičnosti - požadavek na hygienickou hodnotu osvětlení a oslunění - zachování velikosti otvorů a tloušťky rámů. Zachování původního kastlového charakteru okna, profilace, půdorysné pozice, doplnění izolačním dvojsklem do vnějších křídel, demontáž a navrácení původního kování do nových křídel, deponování jednoho kompletního exempláře okenní výplně.

- rehabilitace parteru budovy (vč. kompletní obnovy původního vzhledu)

- ponechání kovové konstrukce výkladce a její repase, včetně textilních markýz (kavárna) dle požadavků OPP MMB. Tvorba nového výkladce (zverimex) s požadavkem na stylové a kompoziční sjednocení obou výkladců.

- Sjednocení krycích mřížek vývodů topidel WAF.

- tvorba nové konstrukce reklamního výkladce u vstupu do budovy s požadavkem na stylové sjednocení s konstrukcemi výkladců.

- odstranění reklamního nosiče nad vstupem do budovy (Alfa-COM)

- výměna stávajících vstupních dveří, dveří do dvora a dveří do společných prostor domu s požadavkem na stylové a materiálové sjednocení dveří (dřevo nebo kovová konstrukce).

- výměna zvonkového tabla s videokamerou vč. výměny domácích telefonů

- výměna klempířských prvků (parapety, oplechování, …)

- přeložení hromosvodů a svodného potrubí pro dešťovou vodu

- oprava průchodu do dvora (oprava omítek, výmalba, nové dveře do sklepa), odstranění sekundárních konstrukcí, nefunkčních prvků a sítím, nová dlažba s požadavkem na stylové sjednocení vchodu. Oprava omítek a soklových částí ve společných prostorách bytových domů, následná výmalba a nátěry (netýká se interiérů bytů a nebytových prostor), výměna poštovních schránek, nová elektroinstalace ve společných prostorech vč. osvětlení – větší počet svítidel (LED) (nové skříňové rozvaděče) vč. umístění veškeré kabeláže pod omítku

- stavebně technický průzkum a návrh opravy střech s novou skladbou vč. zateplení a opravu nadstřešních konstrukcí (střechu vč. zateplení vést ve VV odděleně z důvodu zatřídění do účetnictví)

- oprava komínů

- zámečnické prvky ponechat v maximální míře s možností repase

- ponechání stožárů na vlajky na uliční fasádě a jejich repase

Součástí prováděcí dokumentace je i zaměření stávajícího stavu. V případě, že nebude nájemcem zpřístupněn některý pronajatý prostor, je potřeba počítat s dalšími alternativními možnostmi zaměření a to na náklady projektanta.

Výsledný projekt musí respektovat požadavky objednatele, požadavky dotčených orgánů (OPP MMB), a technické požadavky vyplývající z obecných norem a vyhlášek. Současně náklady na realizaci stavby musí korespondovat s hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky.

Rozdělení PD do stavebních objektů:

SO01 – oprava uliční fasády a výměna výplní otvorů

SO02 – oprava průchodu a oprava dvoru, zvonky, společné prostory domu, oprava elektroinstalace ve společných prostorách

SO03 – oprava dvorní fasády a výměny výplní otvorů atd.

SO04 – oprava nadstřešních konstrukcí, střechy, komínů, hromosvody ( v soupise prací vyčlenit samostatně opravu střechy vč. zateplení)

Obr. 1 – členění bytového komplexu

Základní fotodokumentace

Obr. 2 - uliční fasáda			Obr. 3 – výkladce v přízemí domu

Obr. 4 – dvorní fasáda		 				Obr. 5 – dvorní fasáda

Obr. 6 – dvorní fasáda  		Obr. 7 – dvorní fasáda

Obr. 8 – společné prostory