Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Křídlovická 61, byt č.6 - Specifikace oprav

3+1, cca 65,70 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést opravu nášlapné vrstvy v pokojích; chodba, koupelna, kuchyň, WC nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. sjednocení kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře repasovat (nový nátěr, těsnění atd…)

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); osadit nový vodoměr viz níže:

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, prověřit stávající odvětrávání a zřídit nové

- WC – geberit, výška obkladu 1,5m , provést nucené větrání, dřevěný kryt instalační šachty zrušit a nově vyzdít s osazením dvířek do šachty

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení; u balkónové sestavy zajistit její očištění a seřízení

Křídlovická 61A, byt č.9 - Specifikace oprav

2+1, cca 56,85 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést opravu nášlapné vrstvy v pokojích; chodba, koupelna, kuchyň, WC nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. sjednocení kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře repasovat (nový nátěr, těsnění atd…)

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); osadit nový vodoměr viz níže:

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, prověřit stávající odvětrávání a zřídit nové

- WC – geberit, výška obkladu 1,5m , provést nucené větrání, dřevěný kryt instalační šachty zrušit a nově vyzdít s osazením dvířek do šachty

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného, nový domácí telefon

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení;

Křídlovická 66, byt č.7 - Specifikace oprav

3+1, cca 54,08 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

Navrhnout novou zděnou dispozici bytového jádra WC, koupelna a kuchyně, která nahradí stávající bytové jádro. Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést opravu nášlapné vrstvy v pokojích; chodba, koupelna, kuchyň, WC nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. sjednocení kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře repasovat (nový nátěr, těsnění atd…)

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); osadit nový vodoměr viz níže:

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, prověřit stávající odvětrávání a zřídit nové

- WC – geberit, výška obkladu 1,5m , provést nucené větrání

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, jinak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou stará, navrhnout výměnu za nová splňující požadavky prostupu tepla a hygieny (protihluková), u balkónové sestavy zajistit její očištění a seřízení

Křídlovická 66, byt č.15 - Specifikace oprav

2+1, cca 54,55 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- Součástí projektové dokumentace bude vyhotovení revize elektroinstalace, na základě které budou navrženy opravy nebo provedení nové elektroinstalace v celém bytě. Zachování počtu stávajících zásuvek (navýšení max. 6 ks na místnost) a nutnost zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést opravu nášlapné vrstvy v pokojích a doplnění lištování; chodba, kuchyň, WC dlažba stávající – přespárovat a očistit, v koupelně nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. sjednocení kování; chybějící prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. doplnit nové

- vstupní dveře repasovat (nový nátěr, těsnění atd…)

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory dimenzované na daný prostor s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést rekonstrukci rozvodů v koupelně na základě nových umístění zařizovacích předmětů, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); osadit nový vodoměr viz níže:

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), stávající obklady odstranit provést nové obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, prověřit stávající odvětrávání a zřídit nové

- WC – výměna za nové, očištění a přespárování obkladu,  prověřit stávající odvětrávání a zřídit nové

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, jinak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou stará, navrhnout výměnu za nová splňující požadavky prostupu tepla a hygieny (protihluková), u balkónové sestavy zajistit její očištění a seřízení

Křídlovická 59, byt č. 12 - Specifikace oprav

2+1, cca 59,65 m2 (byt má sklep – řešit se správcem, WC mimo byt)

Navrhnout novou dispozici bytu (WC, koupelna a kuchyně). Navrhnout nejvhodnější umístění kuchyňské linky. Nutno prověřit možnosti napojení nové dispozice na ZTI (koupelna, WC, kuchyňská linka). Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- Součástí projektové dokumentace bude vyhotovení revize elektroinstalace, na základě které budou navrženy opravy nebo provedení nové elektroinstalace v celém bytě. Zachování počtu stávajících zásuvek (navýšení max. 6 ks na místnost) a nutnost zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v pokoji vč. nové skladby podlah; koupelna, WC a kuchyně nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. sjednocení kování;  prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře repasovat (nový nátěr, těsnění, oprava zámků atd…)

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově vybudovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- dispozičně řešit WC – posoudit možnost umístění samostatně v bytě – geberit, nucené odvětrání, výška obkladu 1,5m a SDK podhled

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

- odstranění mezipatra v pokoji