Stavebník:  	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Stavba: 	Rekonstrukce bytového domu na ul. Křídlovická

Místo stavby:	Křídlovická, 602 00 Brno, p.č. 1399-1405, k.ú. Staré Brno

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

k dokumentaci pro realizaci stavby

Rekonstrukce bytového domu na ul. Křídlovická,

č.o. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna oken

- doplnění 07/2024

Brno: 07/2024	                                                                Vypracoval:  Ing. Arch. David Hoffmann

.....................................

ADH architects, s.r.o.

b) konstrukční a materiálové řešení

Okenní a dveřní výplně jsou navrženy z plastového pětikomorového profilu se zasklením izolačního trojskla – způsob otevírání a specifikace, viz. výpis prvků

Klempířské prvky jsou v rámci výměny oken řešeny systémovým oplechováním AL tažený parapet s boční PVC krytkou.

Vnitřní parapety jsou navrženy DTD s laminátovým vysoce tvrdým povrchem, odolným proti UV záření, v bílé barvě.

Vlastní materiálové a konstrukční řešení je specifikováno v projektové dokumentaci – výpis prvků.

Provedení výměny okenních prvků bude řešeno z vnitřní strany, tj. bytových jednotek.

- Výměna všech oken vč. oken na schodišti a balkonových dveří, Uw = 0,9 W/m2K

- Vchodové dveře (nevytápěná chodba) Ud (dle doporučené hodnoty) = 1,2 W/m2K

Vstupní dveře jsou hliníkové, celoskleněné s bočními světlíky. Vstupní dveře budou vybaveny panikovým kováním.

Barva výplní bude bílá.

Součástí výplní oken je vnější a vnitřní parapet.

Vstupní dveře, spodní okna na mezipodestách, okna v 1PP a 1NP budou vybavena bezpečnostní fólií.

Postup prací:

- bude demontováno stávající okno, včetně venkovního a vnitřního parapetu okna.

- v rámci stávajícího zateplovacího systému vnějšího ostění se provede proříznutí (pomocí vodováhy, či šablony – napřesno) s vnějším lícem obvodového zdiva, cca 110mm, pro nové osazení okna.

- nové okno bude osazeno s vnější hranou obvodového zdiva – viz. půdorysné schéma

- po vybourání okna se ostění zapraví do roviny

- po obvodě okenního rámu se nalepí komprimační páska

- osadí se nové okno do nové polohy

- osadí se vnější parapet okna, vč. zatěsnění parapetu a rámu okna z vnější strany

- osadí se vnitřní parapet okna a APU lišta po obvodě okenního rámu

- hrany parapetu s ostěním okna se zatmelí pružným tmelem

- vnitřní ostění okna se zapraví pomocí penetrace, perlinky a vnitřní stěrkové omítky

- provede se výmalba vnitřního ostění okna.

Pracovní postup si dodavatel může technologicky upravit s ohledem na provedení a záruku díla.

V rámci provedeného vzorového okna je požadavek na detailní kvalitu provedení díla – osazení, styková spára a její zapravení.