Podklady k výzvě na prováděcí projekt

Orlí 9

Jedná se o vypracování prováděcí dokumentace dle přiložené výzvy. Dotčený objekt se nachází v katastrálním území „Město Brno“ na parcele číslo „186“ ve vlastnictví Statutárního města Brna. Jedná se o bytový dům z roku 1904. Bytový dům je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek.

Obecné požadavky na PD:

- Při provádění projektové dokumentaci je nutno dbát na maximální zachování autenticity a originality.

- Fasády opravit v duchu původního charakteru a stavební podstaty domu

- Výměna výplní otvorů - Okna a dveře zachovávat velikosti otvorů a tloušťky rámů. Zachování původního kastlového charakteru okna, zachovávat profilace, půdorysné pozice od fasády, doplnění izolačním dvojsklem do vnějších křídel, demontáž a navrácení původního kování do nových křídel, deponování jednoho kompletního exempláře okenní výplně

- Zámečnické prvky ponechat v maximální míře s možností repase, ponechání významných koncových prvků na fasádě

- Zachování materiálových a konstrukčních prvků na fasádě

- Zachování původních, originálních povrchů stěn a podlah v interiéru

- Rozvody inženýrských sítí vést ve zdi

Projektovou dokumentaci je nutno členit na tyto celky (samostatné části dokumentace):

- SO 01 - Provedení oprav fasád včetně výměny oken a dveří (dle závazného stanoviska OPP), oprava dvorních ploch a úpravy společných prostor

- SO 02 - Oprava sklepních prostor

- SO 03 - Provedení zasíťování proti holubům (světlíky, dvory, apod.)

Rozsah prací:

- Oprava fasád v části domu dle obrázku 1 – fasády vyznačeny červeně (vč. zajištění stratigrafického průzkumu)

- Provedení historického průzkumu

- Oprava výkladců a vstupních dveří v uliční části domu (dle požadavků OPP)-sjednocení vzhledu

- Oprava komínů a  nadstřešních konstrukcí

- Oprava zídky mezi objekty Orlí 9 a Orlí 11 – vyznačeno žlutě na obr. 1

- Nové klempířské výrobky – dle dochovaného tvarování (parapety, římsy, svody,…)

- Výměna oken a dveří v plochách opravovaných fasád (dle obr.1 vyznačeny červeně) dle požadavků OPP – stratigrafický průzkum.

- Provedení nutných oprav společných prostor – rozvody veškerých inženýrských sítí (vč. plynoinstalace) zapravit pod omítku, lokální opravy omítek a následná výmalba, oprava nášlapů schodišť a lokální vyspravení dlažby, oprava – repase zábradlí

- Řešení lodžií s ohledem na funkčnost všech detailů (skladby, oplechování, zábradlí, zastřešení…)

- Oprava sklepních prostor zaměřená na odstranění vlhkosti (návrh nejvhodnějšího řešení) opravu elektroinstalace, ležaté kanalizace (s ohledem na dodržení podchodné výšky – pokud bude realizovatelné), omítek a sklepních kójí

- Oprava dvorních prostor bytového domu (dvorky), řešit i prostory světlíků (omítky, nášlapné vrstvy, kanalizace)

- Provedení zasíťování proti holubům ve dvorním traktu a ve světlících bytového domu

- Oprava části střechy (vyznačeno modře na obr. 1)

- Oprava hromosvodu vč. revize

Obr. 1 – situace

Obr. 2 - uliční fasáda + výkladce

Obr. 3 – dvorní fasáda

Obr. 4 –dvorní fasáda

Obr. 5 – fasáda zadní trakt

Obr. 6 – sklep

Obr. 7 – společné prostory

Obr. 8 - dvůr