|  | objekt: ZŠ a MŠ Brno, příspěvková organizace UMÍSTĚNÍ: Rašínova 119/3, Brno-město, 602 00 Brno |  |  | ###### OPERATIVNÍ KARTA 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### STUPEŇ ###### POPLACHU ###### I. |
| Charakter Objektu: - Objekt školy je umístěn v městské zástavbě. Budovu tvoří křídla z ulice Rašínova a Jakubská. - Hlavní vstup do školy (jediný pro zásah) je z ulice Rašínova. - Tvar objektu je nepravidelný. - Výška objektu cca 16 m, rozměr objektu je cca 48 x 12 m. - Maximální počet osob v objektu: cca 243 žáků a 33 zaměstnanců Dispoziční řešení Budova školy je třípodlažní objekt, podsklepený s podkrovím. V.1.PP: sklady, plynová kotelna, dílny V 1.NP: učebny, kabinety, sociální zázemí, šatny, tělocvična, nářaďovna, vrátnice, jídelna, kuchyně, byt, kanceláře, sklad, družina V 2.NP: učebny, kabinety, sociální zázemí, kanceláře, herna, družina V 3.NP: učebny, kabinety, sociální zázemí, sborovna V podkroví se nachází půda Konstrukce objektu Stavební konstrukce jsou smíšené. Objekt je zděný. Obvodový plášť tvoří cihelné zdivo různých tlouštěk. Schodiště jsou železobetonové. Střecha je valbová, krov dřevěný. Únikové cesty Z objektu vedou dvě nechráněné únikové cesty na volné prostranství. V objektu se nenachází žádné chráněné únikové cesty. Osoby s omezenou schopností pohybu se budou v objektu nacházet jen výjimečně. Ventilace a vytápění Větrání (jen okna) – klimatizace není nikde – v budově vedou v některých třídách komínové průduchy Vytápění – parovod. Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení se v budově ZŠ nenachází. Přítomné hořlavé látky: papír, dřevo, textil, plast, hořlavé kapaliny se nachází v suterénu dílna školníka (technický líh asi 1l) + čistící prostředky uklízeček hasiva: - vnější odběrní místa – podzemní požární hydrant (DN 200) se nachází na ulici Veselá (před č. 24) a nadzemní požární hydrant (DN 200) se nachází na ulici Solniční před budovou Nejvyššího správního soudu. Další hydrant je na ulici Rašínova (DN150). - vnitřní odběrní místa – v 1.NP až 3.NP jsou instalovány hydranty. Pro prvotní zásah je objekt vybaven dostatečným množstvím PHP odpovídajícího typu. Doporučení veliteli zásahu: - Vrátnice je v provozu po dobu otevření školy (cca 700 – 1530). Školník zavírá budovu před 1900 hod. - Během výuky od 700 – 1530 hodin má službu vrátný, mimo vyučování zajišťuje PO školník. - Velitel HZS během výuky kontaktuje vrátného nebo školníka, mimo vyučování školníka. - Objekt je otevřen pouze po dobu vyučování, poté uzamčen. Lze kontaktovat zaměstnance objektu pro vstup do objektu. V případě nutného rychlého zásahu musí dojít k destrukci vstupních dveří. - Příjezd je možný těsně k objektu. Výškovou techniku možno postavit ze dvou stran objektu. - Nástupní plochy jsou před budovou školy. - Do dvora se jednotky PO s technikou nedostanou. - Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, kde se nachází studenti, musí se počítat s výskytem většího množství osob a je pravděpodobná ztížená evakuace osob i zasahujících Jednotek PO toxickými zplodinami hoření (možnost vývinu dýmu a zakouření prostoru). - Nutno použít dýchací techniku. - EPS, SHZ ani SOZ není instalováno. - Budova nemá EZS, je pouze zamčena. V přízemí je umístěn služební byt, který momentálně obývá jedna učitelka. - V objektu se nenachází CHÚC pouze NÚC. - Evakuace je řízena ze sborovny pomocí školního rozhlasu. Shromaždiště je před budovou školy. - Evakuaci řídí zástupkyně ŘŠ pro 1. st. Mgr. Marcela Nečasová školním rozhlasem. - V chladných měsících zajistit tepelnou ochranu osob – deky, přemístění do neohrožených objektů v rámci areálu, převoz. - Jasně instruovat pedagogy, kteří musí zajistit, aby studenti nepřekáželi zásahu a nevraceli se do nezajištěného objektu. - Po průzkumu místností (a při požáru) zavírat dveře jednotlivých místností. - V objektu se může vyskytovat až 276 osob. - V objektu nejsou evakuační ani osobní výtahy. - V objektu jsou nákladní výtahy, ze suterénu do přízemí vede jeden venkovní a jeden na potraviny, oba dva jsou využívané pro vyvážení zbytků z kuchyně. - Plynová kotelna se nachází v suterénu. Hlavní vypínač elektrické energie: naproti vrátnice v 1.NP u vstupu Hlavní uzávěr vody: se nachází v 1.PP pod jídelnou Hlavní uzávěr plynu: se nachází v 1.PP v plynové kotelně pod bytem informace poskytne: Funkce; Kontakt; Jméno. ředitel školy Školník Vrátný Vrátný; 603 164 032 604 278 723 604 278 723 739 021 979; Mgr. Roman Tlustoš Jan Měřínský Petr Hezina Lubomír Šnirych. |
| Zpracoval: Datum: září 2015 se sídlem: Příkop 6, 602 00 Brno - IBC, tel.: 545 173 539, e-mail: projektypo@projektypo.cz Ing. Jakub Šilha, č. OOZ: Š – OZO – 89/2011, tel: 602 409 021, e-mail: silha@projektypo.cz |  |  |  |  |
| Schválil: |  | Datum: | Podpis: |  |