Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Přízova 2, byt č.1 - Specifikace oprav

2+1, cca 39,52 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

Navrhnout novou dispozici bytu WC, koupelnu a nejvhodnější umístění kuchyňské linky. Nutno prověřit možnosti napojení nové dispozice na ZTI (koupelna, WC, kuchyňská linka). Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové podlahy v pokojích - PVC; zádveří, chodba, koupelna, WC a kuchyň nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře osadit nové interiérové dveře; osadit přechodové lišty

- vstupní dveře osadit nové

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem se zásobníkem osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně dispozičně řešit umístění WC, sprchového koutu, umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- WC zřídit v koupelně (kombi)

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- vlhkost – v bytě se vyskytuje vlhkost; zajistit posudek na vlhkost a navrhnout odstranění příčiny vlhkosti

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; nová omítka na osekaných zdí

- zřídit nucené větrání koupelny s WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), odvětrávací otvor jeden společný, v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky, kvůli přenášení pachů

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Rumiště 11, byt č.7 - Specifikace oprav

1+1, cca 32,65 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

Navrhnout novou dispozici bytu tak, aby WC i koupelna byly umístěny v bytě. Kuchyňskou linku je možné situovat do samostatného pokoje (vznikne byt 1+kk). Nutno prověřit možnosti napojení takové dispozice na ZTI. Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést v celém bytě nové podlahy vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase interiérových dveří; nátěr zárubně; osadit přechodovou lištu

- vstupní dveře nové (zrušit boční okénko u dveří)

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem se zásobníkem na vodu umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně dispozičně řešit umístění sprchového koutu 90x90 (zděný), umyvadla, pračky a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- WC nové (kombi), výška obkladu 1,5m, provést nucené větrání

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), odvětrávací otvor jeden společný, v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky, kvůli přenášení pachů

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová - zajistit jejich očištění a seřízení,

Rumiště 11, byt č. 4 - Specifikace oprav

2+1, cca 54,0 m2 (byt nemá sklep)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě,(pokud možno oprava či repase parket, v kuchyni a v chodbě nová nášlapná vrstva podlahy; koupelna a WC nová dlažba;

- interiérové dveře – repase

- vytápění prověřit stávající etážové vytápění (plynový kondenzační kotel), rozvody vést ve zdi, nové radiátory vč. termohlavic, umístění pod okna

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu –  nové zařizovací předměty vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat)

- WC –nový klozet , obklady do výšky 1,5 m, nucené větrání

- Kuchyň – kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, odstranění starých tapet apod.

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a STA

- okna seřídit, popřípadě drobné opravy, repase oken ve spíži a WC

Rumiště 7, byt č.2 - Specifikace oprav

2+1, cca 84,00 m2

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést repasi dřevěných podlah v pokojích; koupelna, WC, chodba a kuchyň nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře osadit nové interiérové dveře; nátěry zárubní; osadit přechodové lišty

- vstupní dveře nové

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem se zásobníkem na vodu umístit do koupelny,osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně dispozičně řešit umístění sprchového koutu 90x90 (zděný), umyvadla, pračky a kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- WC nové (geberit), výška obkladu 1,5m, provést nucené větrání

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; odstranění části dřevěných obkladů, odstranění dřevěné stěny v pokoji

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), odvětrávací otvor jeden společný, v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky, kvůli přenášení pachů

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného, nový domácí telefon

- okna v bytě jsou nová - zajistit jejich očištění a seřízení,

Vlhká 6, byt č. 5 - Specifikace oprav

1+kk, cca 25,22 m2 (byt nemá sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést opravu parketové podlahy v pokoji; zádveří, koupelna, WC a kuchyň nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře osadit nové interiérové dveře; osadit přechodové lišty

- vstupní dveře osadit nové

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně dispozičně řešit umístění WC, sprchového koutu (pokud se vleze tak zděný), umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- WC zřídit v koupelně (kombi)

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; nová omítka na osekaných zdí

- zřídit nucené větrání koupelny s WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), odvětrávací otvor jeden společný, v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky, kvůli přenášení pachů

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení