Příloha č. 5:

Technický popis k veřejné zakázce: „Křížová 6 - modernizace výtahu“

Jedná se o modernizaci stávajícího výtahu v domě s 13 bytovými jednotkami. Výtah je součástí schodišťového prostoru a má 6 nástupní stanic. Stávající výtahovou šachtu tvoří drátěná výplň v oc. konstrukcích, které jsou kotveny do okolních podest. Strojovna výtahu se nachází nad výtahovou šachtou v 7. NP. V rámci modernizace bude změněna konstrukce výtahové šachty, vyměněn vlastní výtah a stávající zařízení strojovny bude vyměněno za nové. Stavební úpravy budou nutné taky v šachtě výtahu a úprava podlahy včetně prohlubně výtahu v chodbě v 1. PP. V rámci modernizace výtahu bude repasováno schodišťové zábradlí. Nová konstrukce výtahové šachty bude ocelová s výplní z bezpečnostních skel.

Realizace bude rozdělena do 3 etap. I. etapa bude zajištění projektového návrhu vč. zajištění potřebných vyjádření, souhlasů a stavebního ohlášení. Ve II. etapě dojde k samotné realizaci výtahu a ve III. etapě k předání hotového výtahu včetně veškeré dokumentace.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Jedná se o návrh nového výtahu pro dům Křížová 6 v zrcadle schodiště.

Stávající konstrukce dotčené stavbou budou opraveny.

Součástí dodávky bude zajištění veškerých potřebných vyjádření a povolení nutných pro provedení a zprovoznění díla včetně projektové dokumentace nutné pro stavební ohlášení. Práce budou probíhat za běžného provozu a obydlení, nepočítá se s vyklizením žádných prostor domu.

Veškeré práce a dodávky budou navrženy a provedeny v souladu s platnou legislativou.

Součástí zakázky je i zajištění potřebného navýšení příkonu elektrické energie. Výtah bude napájen ze společné spotřeby domu a jeho odběr bude měřen podružným elektroměrem. Nástupiště budou osvětlena dle platných norem a legislativy.

Bude proveden průzkum dna výtahové šachty v souvislosti s vlhkostí, případně bude provedeno odizolování.

Veškeré nové rozvody budou vedeny skrytě pod omítkami.

Veškeré stěny dotčené stavbou budou zapraveny a následně vymalovány v nutném rozsahu (uceleném celku).

Schválení kompletní dokumentace OISBD ÚMČ Brno-střed.

Pasportizace – orientační zaměření prostor – viz příloha č. 6.

Požadované parametry výtahu a šachty:

- 6 nástupních stanic

- přeprava min. 4 osoby/1 osoba + kočárek ((maximální možný rozměr kabiny výtahu)

- šachetní dveře plně automatické, nebo případně ruční (dle možností)

- dopravní rychlost výtahu min. 1m/s

- akustická i optická signalizace polohová i směrová v kabině (hlasové oznámení čísla stanice)

- polohová i směrová signalizace v nástupištích

- indukční smyčka pro neslyšící v kabině

- tlačítka ve výtahu i ve stanici s popisem pro nevidové (Braillovo písmo)

- ovládací panely a tlačítka provedení odolné proti vandalismu

- nouzové spojení přes mobilní bránu vč. SIM karty a uvedení do provozu

- vizuální vlastnosti: provedení interiéru – nerez, sklápěcí sedačka, zrcadlo, madlo, osvětlení kabiny, podlaha v odstínu šedé

PROVÁDĚNÍ STAVBY:

Realizace bude provedena dle výše uvedené schválené projektové dokumentace.

Práce budou probíhat ve fungujících bytových i nebytových prostorách. Je nutné při případném dočasném omezení v těchto prostorách zajistit možnost jejich bezproblémového provozu.

Zajištění dokladové části díla, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla (objednatel poskytne nezbytnou součinnost).

Budou provedeny veškeré nutné zkoušky a revize pro uvedení výtahu do provozu.