Příloha č. 5:

Technický popis k veřejné zakázce:

„Dvořákova 3 - modernizace výtahu a úprava nástupních stanic“

Realizace bude rozdělena do 3 fází – projekční, realizační a závěrečné. Součástí projekční fáze bude zajištění projektového návrhu výtahu do stávající výtahové šachty vč. zajištění potřebných vyjádření, souhlasů a stavebního ohlášení. V realizační fázi dojde k samotné realizaci výtahu a stavebních úprav nástupních stanic a v závěrečné fázi dojde k předání všech potřebných dokumentů a uvedení výtahu do provozu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Návrh modernizace výtahu ve stávající výtahové šachtě bytového domu Dvořákova 3, Brno. Počet nástupních stanic bude navýšen o 3 nástupní stanice v 2., 3. a 4. NP bytového domu.

Stávající výtah bude odstraněn. Výtahová šachta má dle inspekční zprávy nevyhovující prosklení. Ocelová konstrukce výtahové šachty bude staticky posouzena, opatřena nátěrem a prosklení výtahové šachty bude provedeno dle aktuálně platné normy.

Stávající konstrukce dotčené stavbou budou opraveny.

Součástí dodávky bude zajištění veškerých potřebných vyjádření a povolení nutných pro provedení a zprovoznění díla včetně projektové dokumentace nutné pro stavební ohlášení. PD na úpravu nástupních stanic včetně stavebního povolení jsou přílohou výzvy. Přílohou výzvy je i inspekční zpráva stávajícího výtahu.

Práce budou probíhat za běžného provozu a obydlení, nepočítá se s vyklizením žádných prostor domu.

Veškeré práce a dodávky budou navrženy a provedeny v souladu s platnou legislativou.

Součástí zakázky je i zajištění potřebného navýšení příkonu elektrické energie. Výtah bude napájen ze společné spotřeby domu a jeho odběr bude měřen elektroměrem.

Veškeré nové rozvody budou vedeny skrytě pod omítkami.

Veškeré stěny dotčené stavbou budou zapraveny a následně vymalovány v nutném rozsahu (uceleném celku).

Schválení kompletní dokumentace OISBD ÚMČ Brno-střed.

Pasportizace – orientační zaměření prostor je v příloze výzvy.

Požadované parametry výtahů a šachet:

- 5 nástupních stanic

- maximální možný rozměr kabiny výtahu

- ocelová konstrukce výtahové šachty bude staticky posouzena, opatřena nátěrem a prosklení výtahové šachty bude provedeno dle aktuálně platné normy.

- šachetní dveře plně automatické, nebo případně ruční (dle možností)

- dopravní rychlost výtahu min. 1m/s

- akustická i optická signalizace polohová i směrová v kabině (hlasové oznámení čísla stanice)

- polohová i směrová signalizace v nástupištích

- indukční smyčka pro neslyšící v kabině

- tlačítka ve výtahu i ve stanici s popisem pro nevidové (Braillovo písmo)

- ovládací panely a tlačítka provedení odolné proti vandalismu

- nouzové spojení přes mobilní bránu vč. SIM karty a uvedení do provozu

- vizuální vlastnosti: provedení interiéru – nerez, sklápěcí sedačka, zrcadlo, madlo, osvětlení kabiny, podlaha v odstínu šedé

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Realizace bude provedena dle výše uvedené schválené projektové dokumentace.

Práce budou probíhat ve fungujících bytových i nebytových prostorách. Je nutné při případném dočasném omezení v těchto prostorách zajistit možnost jejich bezproblémového provozu.

Zajištění dokladové části díla, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla (objednatel poskytne nezbytnou součinnost).

Zajištění kolaudace výtahu i stavebních úprav nástupních stanic.

Veškeré nutné zkoušky a revize pro uvedení výtahu do provozu.