Popis oprav v bytech

Podrobně budou opravy a jejich rozsah řešeny s vybraným zhotovitelem PD. Pro potřeby stanovení nabídky uvádíme stručný popis oprav:

- Návrh nové dispozice bytu (pokud bude efektivní ji měnit), pokud možno bez zásahu do nosných konstrukcí)

- Oprava omítek stěn a stropů (dle skutečného stavu 0%-100%), provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- Oprava popř. výměna podlah v bytě

- interiérové dveře seřídit ( v případě špatného stavu nové), sjednotit kování

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc), stoupačku odpadů a vody vyměnit za novou (v daném bytě, ne v celém domě)

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr. Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné. Součástí je i osazení bytů vodoměry s radiovým odečtem (suchoběžný, antimagnetický, DN15, Q3=1,6, minimální montážní koeficienty SV HR100 VR80, TV HR80 VR40) - konkrétní typ vodoměru bude odsouhlasovat objednatel při realizaci

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč.  nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost (popř. provést nové rozvody), osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo) v dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni). Zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného,

- vytápění zprovoznit (prověřit možnosti  plyn  vč. odsouhlasení u dodavatele plynu vs. elektro - příprava pro HDO), původní, většinou lokální plynová topidla (wav) nahradit etážovým vytápěním

- Koupelna – nový sprchový kout, nové obklady u sprchového koutu, prověření otopného žebříku, nový sifon u umyvadla, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, nucené odvětrání

- Kuchyň – kuchyňskou linku novou (na míru dle dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, varná deska (indukce), provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoř,

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; řešit detail prostupu fasádou, okénkem nebo odvětrání do světlíku apod., odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří

- okna –  seřídit, očistit

Orientační přehled velikostí dotčených bytů:

Byt č. 8 – cca 67m2 (2+1),

Byt č. 15 – cca 33m2 (1+1),

Byt č. 18 – cca 23m2 (1+1),

Byt č. 32 – cca 63m2 (3+1),

Byt č. 35 – cca 64m2 (3+1),