- STAROBRNĚNSKÁ 7 – OPRAVA DVORNÍCH FASÁD,

- ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ

- Souhrnná technická zpráva

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku: Jedná se o stávající bytový dům na rovinatém pozemku uvnitř městské zástavby, s několika samostatnými dvory.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: V předchozím stupni projektové dokumentace bylo provedeno fotogrammetrické zaměření všech fasád. Byly odebrány také vzorky omítek bez podrobnějšího komentáře výsledků. V rámci vypracování předkládané dokumentace proběhl orientační vlhkostní průzkum na několika místech ve dvorech A a B.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Ve dvorech objektu se nevyskytují.

d) poloha vzhledem k záplavovému území: Předmětný pozemek je mimo záplavové území ve smyslu platného územního plánu.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Jedná se o stávající budovu bez změn, které by vedly k ovlivnění uvedených parametrů.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Nejsou požadovány, odstraní se drobné zděné prvky v hlavním dvoru (krycí stěny pro popelnice, schodiště do suterénu.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu: Nebyly vzneseny.

h) územně technické podmínky: Nejsou stanovovány.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: Stavba nevyžaduje provádění takovýchto investic, nejsou známy žádné vazby stavby.

B.2 Celkový popis stavby

# B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stávající podsklepenou celkově šestipodlažní stavbu bytového domu z počátku 20. století. V minulosti bylo provedeno několik střešních nástaveb. Objekt slouží pro bydlení, omezeně i pro služby – prostory orientované do ulice.

# B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus: Je zachováno stávající řešení. Bude upraven dvorek s odpadovým hospodářstvím a provedeny drobné přístupové chodníky.

b) architektonické řešení: Bude všude zachována a obnovena stávající historická zdobná fasáda, budou repasovány dřevěné arkýře a desky balkonů se zábradlím. Budou vyměněny výplně otvorů do sklepa, bude zachováno jeho příčné provětrání.

# B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení je zachováno stávající, nejedná se o výrobní objekt.

# B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nebude měněna stávající koncepce.

# B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání.

# B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení: Zděná stavba tradičního konstrukčního systému s masivními obvodovými zdmi z plných cihel, trámovými stropy a dřevěnými krovy, které byly v minulosti z velké části nahrazeny půdními vestavbami s pultovými střechami. Okna byla před dvěma lety nahrazeny novými jednoduchými dřevěnými okny s izolačním dvojsklem. Fasáda je zdobná, hlavními pracemi bude její obnova a údržba.

b) konstrukční a materiálové řešení: Pro úpravy bude použita tradiční silikátová báze – vápenocementové omítky hlavních fasád, sokly budou opatřeny sanačními omítkami. Podobně pro sanaci balkonů apod. bude zachováno řešení na bázi cementů s využitím stěrek obohacených polymery. Zábradlí je stávající litinové, bude upraveno.

c) mechanická odolnost a stabilita: Masivní obvodové zdivo na základech je dostatečně únosné. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí do té míry, že by byla ovlivněna statika objektu nebo jeho části.

# B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Bude zachována stávající bleskosvodná soustava. Technologická zařízení nejsou instalována.

# B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby do požárních úseků: Nebylo děleno, jedná se především o povrchové úpravy na objektu.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: Nebylo stanovováno.

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: Požární odolnost konstrukcí je zachována, nezhoršuje se.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: Vyhovuje z hlediska kapacity, šířky, počtu osob – není měněno.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: Nebylo stanovováno, nebyla prováděna opatření, která by toto zhodnocení vyžadovala.

f) zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: Nebylo prováděno, je zachováno stávající řešení.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: Je umožněné z přilehlé ulice Starobrněnská přes jednotlivé dvorky. Nejsou zhoršeny parametry příjezdové komunikace.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: Není hodnoceno.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: Není vyžadováno. Nebude instalována EPS.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: Není stanoveno.

# B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení: Opatření na fasádě nevedou k úsporám tepla.

b) energetická náročnost stavby: Nebyla stanovena.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: Takové zdroje nebyly navrhovány.

# B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navržená opatření nemají vliv na větrání, vytápění, osvětlení, oslunění, zásobování vodou apod.

# B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana proti radonu:Neposuzuje se.

b) Ochrana před bludnými proudy: V lokalitě se bludné proudy nevyskytují.

c) ochrana před technickou seizmicitou: Není požadována.

d) ochrana před hlukem: Není vyžadována, parametry se nezhoršují.

e) protipovodňová opatření: Nejsou vyžadována.

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. Výplně otvorů, povrchové úpravy, nové střešní souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou chráněny proti UV záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti kombinaci těchto vlivů.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Je zachováno stávající řešení.

B.4 Dopravní řešení

Je zachováno stávající řešení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy: Jedná se o drobnou úpravu trávníku v místě stávajícího odpadového hospodářství.

b) použité vegetační prvky: Provede se osetí travním semenem na malé ploše ve velkém dvoře.

c) biotechnická opatření: Nejsou navrhována.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí: Po dokončení veškerých prací se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. V místě se nenacházejí žádné stromy.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: Toto chráněné území se v lokalitě nevyskytuje.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: Tyto dokumenty nebyly vzhledem k povaze stavby zajišťovány.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: Není vyžadováno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zařízení civilní ochrany obyvatelstva jsou řešena v rámci sídelního celku a jsou v kompetenci úřadu místní správy daného území.

B.8 Zásady organizace výstavby

Podrobněji je popsáno v samostatném předběžném plánu bozp, skutečný bude zpracován koordinátorem pro vybraného dodavatele.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Je požadavek na elektrickou energii a vodu, elektřina i voda bude odebírána z předmětného objektu. Bude podružně měřena spotřeba. Spotřeba bude obvyklá pro daný rozsah stavebních prací – především záměsová voda pro omítkové směsi.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda bude odvedena stávajícím způsobem – vsakem do terénu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využita stávající technická infrastruktura, neprovádí se žádné nové přípojky z veřejné infrastruktury. Zásobování stavby bude prováděno krátkodobým záborem před vstupem do objektu na dobu nezbytně nutnou, kde bude dočasně omezeno parkování a také pohyb po chodníku. Stavebními pracemi nebudou trvale dotčeny inženýrské sítě.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Negativní vliv na okolní stavby a pozemky budou minimalizovány organizací výstavby ze strany dodavatele, odstupy od okolních pozemků jsou dostačující. Budou chráněny konstrukce dveří při transportu materiálů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace a demolice. Staveniště bude oploceno. Během realizace musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům inženýrských sítí, nesmí být na nich postaven žádný sklad apod. Osadí se příslušné dopravní značení – bude koordinováno s odborem dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR. Ve dvorku budou odstraněny drobné zídky u popelnic a u schodiště.

f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště je vymezeno půdorysem jednotlivých dvorků a tvarem předmětného pozemku ve vlastnictví stavebníka. Pro uskladnění materiálu bude dočasně využívána plocha na ulici před domem, budou provedena nutná opatření a omezení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv (pálená cihla), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Kód odpadu	Odpad							Likvidace

08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály				řízená skládka

10 11 03	Odpadní materiály na bázi skelných vláken				řízená skládka

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly					řízená skládka

15 01 02	Plastové obaly							řízená skládka

16 01 99	Odpady jinak blíže neurčené					řízená skládka

17 01 01	Beton								řízená skládka

17 01 03	Tašky a keramické výrobky					řízená skládka

17 02 01	Dřevo								řízená skládka

17 02 02	Sklo								řízená skládka

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01				řízená skládka

17 04 05	Železo a ocel							kovošrot

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05			řízená skládka

17 06 04	Izolační mater. neuvedené pod čísly 17 06 01-03				řízená skládka

20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad					řízená skládka

20 03 99	Komunální odpady jinak blíže neurčené				řízená skládka

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena potvrzení o předání odpadu oprávněným osobám.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Jedná se o drobné úpravy zatravněné plochy v rámci osazení okapních chodníků, provedení drobných chodníků a úpravy plochy pro odpadové hospodářství. Nepředpokládá se likvidace zeminy ve větším množství. Nepotřebná zemina bude odvážena na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky:

- Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší

- Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby

- Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny.

- Provádět protihluková opatření

- Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky

- Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

- Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v případném pozdějším znění. Pro investora vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí být stavbyvedoucí. Předpoklady odborné způsobilosti jsou stanovené § 10 zákona. S ohledem na výše uvedený zákon a nařízení vlády a současně na zákon 183/2006 Sb. bude zpracován plán BOZP. Tyto povinnosti nejsou zahrnuty v ceně projekčních prací – této projektové dokumentace! Je zpracován pouze předběžný plán BOZP.

V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce.

Upozorňuje se, že na pozemku nebude možné osadit standardní zařízení staveniště – šatny, kancelář apod. Omezeně lze využít stávající nevyužívané prostory v objektu, nutno koordinovat s investorem. Sklepní prostory lze částečně využívat po dohodě jako skladové prostory.

Povinnost stavebníka (investora): Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ukládá stavebníkovi povinnost zajistit zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud se mimo jiné jedná o práce ve výškách přes 10 m volné hloubky! Lešení bude postaveno odbornou firmou, případně osobami dodavatele s proškolením.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch

Nejsou vyžadovány.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Nejsou stanovovány, zásobování materiálem a s tím spojená opatření budou řešena dodavatelem ve spolupráci s Policií ČR a odborem dopravy příslušného úřadu.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí apod.)

Během výstavby musí být stavba provizorně ale účinně chráněna proti působení blesku! Stavbou nebude významně omezen provoz na ulici, ta musí zůstat obousměrně průchozí. Chodci budou účinně chráněni proti zranění, chodník nebude nadměrně znečišťován stavebními splachy, bude zamezeno stékání vody dolů po ulici k Zelnému trhu! Bude chráněna hlavní chodba a historicky hodnotné výplně na ní!

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení výstavby bude cca březen 2014, délka trvání výstavby bude cca 4-6 měsíců. Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmů.

B.9  Všeobecná upozornění

Stavba bude prováděna dle současných platných ČSN, v souladu s obecně platnými postupy a dle technologických předpisů výrobců. Pro provádění stavby jsou závazné např. zde uvedené technické normy a technické normalizační informace:

ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

ČSN 73 6005 (+ platné změny) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií

ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 8101 Lešení

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 Trubková lešení

ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení

TNI 74 6077:2011 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců

Další normy jsou uvedené v projektech jednotlivých profesí.

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony:

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění, o technických požadavcích na výstavbu.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a příslušné prováděcí předpisy.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.

Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení.

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Je výjimečně použito především u materiálů s množstvím chemických složek, které není možné jednoznačně popsat a vyhledávání takto obecně popsaného výrobku uchazečem by bylo při soutěži problematické. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. projektantem - § 44 zákona číslo 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Vlivem pouze obecného popisu může při výběru finálního výrobku dodavatelem docházet k nejasnostem, které nemohou jít na vrub projektantovi.

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku.

Po zaměření stávajících inženýrských sítí ve dvoře bude rekapitulována poloha navržených rozvodů a provede se kontrola, zda jsou splněny požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.).

Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora.

Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. Výměry je nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla!

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové dokumentace. Jedná se především o konstrukci stříšek, podlahy balkonů, zábradlí a prvky na střeše, dále pak o pochybnosti o vlhkostním, chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod.

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně bezpečnostním řešením stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. Instalace, volbu a vzdálenosti prostupů a jejich těsnění musí provádět instalatéři ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná dokumentace tato podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. Pro stavební úpravy prostupů platí obecná zásada, že pokud dotčená kce tvoří stavební předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění provede stavba.

Dodavatel stavby bude koordinovat provádění jednotlivých potrubí a rozvodů (prostupů, drážek, vedení) co se týče prostorového uspořádání, nesmí dojít k oslabení nosných konstrukcí. Volně vedené rozvody ve sklepu budou provedeny pohledově v principu „největší prvky uprostřed, menší vedle něj“.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení těchto opatření ponese investor.

Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. časová následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby (potřeba lešení při klempířských pracích na střeše, kdy neprobíhají práce na fasádě apod.), tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a rozpočtu.

Prostupy pro instalace vedené skrz ohraničující konstrukce je nutné provádět technologiemi vhodnými pro dané tloušťky a skladby konstrukcí. V projektové dokumentaci nejsou rozlišená vrtání, bourání apod., způsob provádění bude zohledněn dodavatelem v ceně instalací!

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečně veden stavební deník!

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a danou činnost.

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen architektem projektu. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak.

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než předepsaných materiálů, systémů, postupů apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí zhotovitel.

Nutno přeměřit veškeré rozměry, především ve vztahu k tvorbě krovu, proměřování stropních nosníků, výrobě otvorových výplní atd. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry stavebních otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku výplně konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu otvorové výplně.

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící materiály, laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod.

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené komplexní podobě, nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a zajišťují jednoznačný výklad. Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat k odpovědnosti autorovi této dokumentace.

B.10 Provozní opatření, údržba, poučení

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy se budou čistit z venku odbornou firmou. Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských. Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v periodách cca 3 roky.

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena.

V Brně v listopadu 2013						………………………….

Ing. Martin Němec