- STAROBRNĚNSKÁ 7 – OPRAVA DVORNÍCH FASÁD,

- ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ

D.1.1a  TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Účel objektu

Účel objektu zůstává stávající, pro bydlení a drobné služby orientované do uliční fasády. Nemění se kapacity ani funkce.

Architektonické řešení

Na architektonické řešení bude mít vliv především nová omítka objektu a nové (původní) barevné řešení fasády společně s obnovou zdobných prvků. Nicméně se jedná o prostory veřejnosti nepřístupné.

Výtvarné řešení

Vzhledem k povaze díla nevznikají nároky na nové výtvarné řešení. Odstín omítky bude světlý – bude stanoveno po stratigrafickém průzkumu. Podobně odstín nátěr nových dřevěných arkýřů ve dvoře C.

Materiálové řešení

Omítky budou tradiční na vápenocementové bázi s finálním barevným silikátovým nátěrem. U soklu jsou navrženy kvalitní sanační omítky. Klempířské prvky jsou navrženy titanzinkové leskle válcované. Stávající dřevěné arkýře budou nahrazeny kopiemi z borového dřeva s olejovým nátěrem.

Dispoziční a provozní řešení, bezbariérové řešení

Dispozice je stávající, nemění se. Bezbariérové řešení je zachováno stávající.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Je výjimečně použito především u materiálů s množstvím chemických složek, které není možné jednoznačně popsat a vyhledávání takto obecně popsaného výrobku uchazečem by bylo při soutěži problematické. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. § 44 zákona číslo 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Toto vyplývá i ze stanoviska náměstka MMR ČR Mgr. Jana Sixty zaslaného předsedovi ČKAIT ze dne 2.7.2013. Vlivem pouze obecného popisu může při výběru finálního výrobku dodavatelem docházet k nejasnostem, které nemohou jít na vrub projektantovi.

Jedná se o nemovitou kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., ke stavebním úpravám bylo vydáno závazné stanovisko, které bude k dispozici prováděcí firmě. Požaduje se svolávání kontrolních prohlídek za přítomnosti pracovníků OPP MmB a NPÚ. Jedná se o území s archeologickými nálezy. Stavebník v dostatečném předstihu oznámí provádění výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní provedení případného záchranného archeologického výzkumu.

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Úprava byla navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní kompromisní technická řešení. Projektant upozorňuje na význam použití kvalitních výrobků, které však bývají finančně náročnější; cena by při výběru dodavatele neměla být jediným kritériem. Investorovi budou v případě nabídnutí levnějšího řešení vysvětlena všechna rizika s tím spojená.

Doporučení přítomnosti technického dozoru investora

Požaduje se přítomnost technického dozoru investora. Tato osoba nemá zákonem danou požadovanou kvalifikaci, je však vhodné, aby měla s ohledem na náročnost této práce autorizaci v příslušném oboru a především zkušenost s podobným rozsahem prací. Vzhledem k povaze prací bude řešit požadavky dodavatele na vícepráce, vyhodnocovat jejich oprávněnost, musí být schopen rozklíčovat jednotlivé položky rozpočtu, hledat případné méněpráce, hlídat skutečný rozsah a kvalitu prováděných prací, mít přehled o ostatních řemeslech, komunikovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, bude přebírat konstrukce před jejich zakrytím atd.

Přípravné práce, opatření, koncepční poznámky

Prohlídka statikem: Po postavení lešení a otlučení stávající omítky s proškrabáním spár do hl. 20 mm bude přivolán statik – jeho práce a čas bude dodávky stavby. Jedná se o prohlídku trhlin ve zdivu a stav stávajících betonových balkonových desek. Statik stanoví rozsah a způsob sešití zdiva, rozsah reprofilace betonových desek, ztužení ocelových konstrukcí apod.

Sanace vlhkosti: Na žádost investora nejsou z ekonomických důvodů navržena opatření pro zamezení pronikání vlhkosti do zdiva, tedy opatření, řešící příčinu přítomnosti vlhkosti – vnikání vlhkosti do zdiva ze zemního tělesa. Proto jsou navržena opatření další – nový výrazně spádovaný okapník chodník podél fasád, kontrola dešťových svodů kamerovou zkouškou, napojení kondenzátu ze vzduchotechnických jednotek do odpadů. Navržená sanační omítka soklu brání projevům vlhkosti na nových površích soklu. Výplň sklepních oken je navržena taková, aby bylo zajištěno příčné provětrání sklepních prostor. Po odkopech kolem fasády v hl. 0,4 m se požaduje okamžité odstranění omítky v těchto partiích a co nejdelší doba vyschnutí dotčeného zdiva.

Nájemníci: Nájemníci budou dopředu seznámeni s rozsahem prací, Jedná se i o nájemníky komerčních prostor, se kterými bude koordinována demontáž klimatizačních jednotek a jejich zpětná montáž. Bezpečnost během prací je popsána samostatně.

PRÁCE HSV

- ZEMNÍ PRÁCE

Jedná se o následující práce:

- Odstranění zeminy v místě stávajícího schodiště do sklepa, které je navrženo nové;

- Odstranění vrstvy zeminy v místě uvažované zpevněné plochy, nová skladba má tl. cca 230 mm;

- Provedení mělkého odkopu hl. 0,4 m v šířce cca 0,6 m podél všech opravovaných fasád;

- Výkopové práce pro napojení dešťových odpadů do vpustí. Bude postupováno opatrně v místě stávajících inženýrských sítí.

Výkopové práce budou prováděny ručně, do prostoru dvorů není možný přístup mechanizace. Výkopy budou svahovány dle skutečných možností na základě druhu zeminy, cca 1:5 – 1:3. Předpokládá se zemina 3. stupně těžitelnosti, hlinitopísčitá zemina. Přístup do výkopů bude řešen dodavatelem v rámci díla.

Přebytečná zemina bude v omezeném množství, část se použije na zpětné zásypy a drobné terénní úpravy. Nebude používána stavební suť, je povolen pouze cihelný a betonový recyklát v omezeném rozsahu, po hutněných vrstvách tl. 250 mm.

U výkopů nesmí být dosaženo základové spáry! Dodavatel zajistí odvodnění výkopu, případné přečerpání, aby nedošlo k zavlhčení odkrytého zdiva.

- BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, DEMONTÁŽE

Jedná se především o odstranění stávajícího venkovního schodiště do sklepa a poškozené opěrné zdi, dále o zídku u popelnic a stávající předsazené schody u dveří do dvorů. Předpokládá se odstranění dvou betonových desek ve dvoře C. Odstraní se také dřevěný obklad dvou arkýřů. Nejasnosti budou konzultovány se statikem projektu! Během bouracích prací nesmí být poškozeny ponechávané konstrukce. Konstrukce budou chráněny, zakryty pomocnými OSB deskami apod. Při jakékoliv známce poruchy budou práce zastaveny a přivolán statik!

Bude obecně zvolen takový způsob odstraňování konstrukcí, aby nebyly vibracemi dotčeny stávající konstrukce opravovaného objektu!

Omítky: Předpokládá se odstranění většiny poškozené omítky z ploch, včetně poškozených zdobných prvků. V celé ploše se odstraní zasolené omítky ze soklu a pod úrovní terénu. Zdivo bude proškrábáno do hloubky max. 20 mm. Plochy omítky (především jádro) a ozdobné prvky, které jsou v pořádku, budou zachovány – nebudou odstraňovány! Bude zjištěno po podrobném průzkumu z lešení. Skutečné plochy pro opravu budou rekapitulovány ve vztahu k rozpočtu!

Sešití zdiva: Bude předběžně naceněno sešití cihelného zdiva (v místě trhlin) z plných cihel systémem dodatečně vkládaných nerezových helikálních kotev s vysokopevnostní polymercementovou maltou (např. systémem Helifix). Místo bude prohlédnuto technikem výrobce navrženého systému a stanoven přesný rozsah po odstranění omítky. Lze provést i jednodušším sešitím pomocí ocelové výztuže, rozhodne závazně statik dodavatele. Nacení se 40 m sanace těchto trhlin, množství bude rozpočtově zrekapitulováno.

Dozdění poškozeného zdiva: Jedná se o dozdění zdiva na fasádě ve dvoře C, případně na jiných místech, pokud budou zjištěna. Bude rozpočtován 1 m3 zdiva z plných cihel, během realizace bude rozpočtově zrekapitulováno.

Zajištění nadpraží: Všechny výplně otvorů byly v minulosti vyměněny, u některých byla provizorně upravena nadpraží. Při bouracích pracích může vyvstat potřeba statického zajištění nadpraží, bude řešeno dle aktuální potřeby ocelovými válcovanými L profily cca 60/60/4 mm s nátěrem.

Mříže: Na 2 oknech jsou osazeny původní provlékané mříže. Budou dočasně demontovány a po opravě fasády budou osazeny zpět zazděním.

Klimatizační jednotky: Po dohodě s nájemníky budou dočasně demontovány a po opravě fasády osazeny zpět, využije stávajícího kotvení.

Plechové potrubí: Bude dočasně demontováno, po opravě fasády se osadí zpět včetně kotvení.

Kabely na fasádě: Bude zrekapitulována potřeba stávajících kabelů na fasádě, předpokládá se jejich odstranění, případně schování pod omítku do chráničky. Bude koordinováno s nájemci nebytových prostor.

Hromosvod: Stávající vedení bude většinou odstraněno, kromě vedení na nástavbách. Je patrné z výkresové části.

Dešťové svody: Budou dočasně demontovány plechové svislé svody DN 110, střecha však musí být provizorně odvodňována v průběhu stavby např. korugovaným potrubím. Pro zpětné osazení se rozpočtuje použití nových objímek s kotvami. Bude správně napojeno na případné stávající kotlíky.

Oplechování parapetů: Veškeré oplechování a klempířské prvky budou odstraněny včetně pomocných kovových prvků. Podklad bude zkontrolován, sanován. Výjimečně může být využito stávajících plechů (krytí římsy pod nástavbou).

Rekapitulace topidel: provede se rekapitulace potřebnosti stávajících krytů lokálních plynových topidel, nevyužívané budou odstraněny, otvory zazděny s vnitřním zapravením a výmalbou. Používané budou po provedení omítek osazeny zpět a natřeny vhodnou barvou v odstínu fasády pro eliminaci rušivého účinku.

Stříška nad balkony: Odstraní se ocelová stříška s krytinou z laminátu.

Světlo na fasádě: Budou dočasně demontována světla u vstupů, po opravě se osadí zpět.

Balkony: Stávající betonové desky budou očištěny, odstraní se degradované části, ocelové nosníky budou ponechány a zkontrolovány ve vztahu ke stupni koroze a kvalitě uložení v kapsách ve zdivu. Sanace je popsána dále. Dvě desky ve dvoře C budou odstraněny.

Dřevěný obklad arkýřů: Bude odstraněna dřevěná výplň dvou arkýřů. Stávající podoba bude zaměřena, zdokumentována.

Výplně otvorů do sklepa: Ocelové kryty se sklem budou demontovány včetně rámu.

Kryty vzduchotechniky: Budou dočasně demontovány, po opravě fasády se osadí zpět.

Překotvení potrubí: Stávající vzduchotechnické potrubí je zavěšeno na balkoně. Bude vynášeno nově pouze fasádou, pomocí svařence z tenkostěnných profilů, předpoklad 15 kg materiálu s kotvením a nátěrem.

Satelit: Dočasně se demontuje satelit, po opravě se osadí zpět.

Zábradlí: Zábradlí balkonů a lodžií bude zachováno, jedná se o ocelová jednoduchá zábradlí a zdobné litinové prvky. Bude rozpočtována částečná reprofilace poškozených částí v rozsahu cca 100 kg tenkostěnných ocelových profil. Rozpočtuje se náhrada 10 poškozených litinových kusů.

Přístřešek: Odstraní se bez náhrady poškozený plechový přístřešek pod lodžií ve dvoře B.

Vpusti: Odstraní se 2 kusy stávajících poškozených vpustí.

Dlažba: Ve dvoře B bude odstraněna stávající dlažba. Odstranění zeminy pro novou skladbu je popsáno výše.

Zídka u popelnic: Odstraní se zděná zídka u popelnic cca 0,4 m pod terén.

Klepač: Ocelový klepač ve dvoře A bude odstraněn bez náhrady.

Zídky z plotovek: Nízké zídky z keramických plotovek ve dvoře C budou odstraněny bez náhrady, cca 0,4 m pod terén.

Ocelové plotny v posledním podlaží: Jedná se o stažení objektu v rámci střešní nástavby objektu. Ocel bude očištěna a natřena, potažena rabicovým pletivem a zaomítána v rámci celkové plochy fasády.

- ZÁKLADY

Jedná se o základy pod novou opěrnou monolitickou stěnou a o vrtané základy pro sloupky oplocení kolem popelnic.

Založení opěrné stěny: Konstrukce je patrná z výkresové části a je dále popsána ve statické části (druh betonu, výztuž, její rozložení apod.).

Vrtané patky: Jedná se o ručně vrtané základy průměru cca 150 mm, z betonu C16/20 do hloubky cca 0,6 m. Sloupky oplocení budou do základu zabetonovány.

- SVISLÉ KONSTRUKCE

Jedná se jen o konstrukci opěrné stěny u schodiště do sklepa. Je navržena z pohledového betonu, geometrie je patrná z výkresové části, vyztužení a druh betonu je uveden ve statické části D.1.2. Od stávajícího objektu je dilatována. Povrch bude natřen hydrofobizačním čirým roztokem, hrany budou sraženy. Do zhlaví zdi bude kotvena zástěna u popelnic.

- VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Jsou představovány novými balkonovými deskami nad arkýři ve dvoře C. Popis je uveden ve výkresové části. Jedná se o předpokládané práce, na balkony nebyl umožněn přístup, nicméně se jedná o nejvíce namáhané konstrukce bez ochrany.

- BALKONY

Stávající stav: Jedná se o betonovou konstrukci z cca 30. let 20. století, předpokládá se jednoduché vyztužení. Povrch je degradovaný, krajní partie poškozené. Omítky ze spodní strany jsou již poškozené. Deska je uložena na vetknutých ocelových nosnících do zdiva, profily jsou napadeny korozí. Zábradlí je u balkonů ve dvoře A tvořeno litinovými prvky, na lodžiích ve dvoře B se skládá ze subtilních  plných ocelových profilů kotvených do desky a do fasády. Obě konstrukce budou zachovány. Konstrukce byly vizuálně zkontrolovány statikem, nutno však prohlédnout všechny konstrukce podrobně z lešení. Předpokládá se větší míra reprofilace a doplnění. Betonové desky se vyskytují ve všech dvorech – balkony na dvoře A, lodžie ve dvoře B a balkony v rámci arkýřů ve dvoře C (kromě horních dvou desek, ty jsou navrženy nové).

Přípravné práce: Odstraní se degradované vrstvy betonu a omítky zespodu desek. Statik posoudí stav ocelových a litinových prvků (nosníky a zábradlí) a stanoví způsob jejich sanace. Konstrukce musí být provizorně podpírány v případě, že by hrozilo snížení stability balkonů a lodžií. Odstraní se případné individuálně položené vrstvy na balkonech, oplechování, sušáky na prádlo, sítě proti holubům apod. Při odřezávání nesmí být poškozeny již vyměněné plastové výplně otvorů. Bude zabráněn obyvatelům bytů přístup na balkony a lodžie a budou s tímto opatřením prokazatelně seznámeni.

Sanační opatření: Stávající povrch bude zkontrolován technikem výrobce stavební chemie a bude přebrán podklad pro další postup. Všechna místa kde je porušena krycí vrstva ocelové armatury musí být opravena. Bude odborně provedena diagnostika sanovaných konstrukcí (stupeň koroze výztuže, karbonatace betonu atd.) a závazně stanoven konkrétní návrh sanačního systému technikem výrobce sanačního prostředku. Narušený beton se odstraní na zdravou část, provede se očištění tlakovou vodou, mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem. Povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách a zrnitostech s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou. Použije se systémové řešení výrobce stavební chemie. Skutečný rozsah opatření bude stanoven až průzkumem na stavbě z lešení, průměrná pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být min. 1,5 MPa, přípustná minimální jednotlivá hodnota je 1,0 MPa. Z reprofilační stěrky bude proveden fabion výšky cca 60-80 mm pro napojení na stěnu viz schéma ve výkresové části. Provede se i kontrola I nosníků a jejich uložení, provede se po očištění nátěr ocelových prvků – disperzní barva v roztoku alkydové pryskyřice v organickém rozpouštědle. Nanesení v tloušťce pro předpokládanou životnost 10 let – tloušťka cca 120 µm.

Spádová vrstva: Bude provedena v rámci reprofilační stěrky v celé ploše desky, požaduje se spád alespoň 0,5%. V případě dobrého stavu nutno použít cementovou stěrku pro tyto aplikace.

Nášlapná vrstva: Bude plnit i funkci hydroizolační. Použije se vysokopevnostní cementová stěrka pro dané aplikace a podklad. Bude přetažena i na čelo a k odkapu, zapraví se jí prostupy kotvení stávajícího zábradlí do desky. Povrch bude natřen čirou hydrofobizací, pokud to bude výrobek vyžadovat.

Spodní plocha desky: Prostor mezi I profily bude opatřen cementovou opravnou stěrkou pro betony a natřen fasádní silikátovou barvou v odstínu fasády.

- SCHODIŠTĚ

Jedná se o návrh schodiště ze dvora A do sklepa. Stávající konstrukce je ve špatném stavu, zděná opěrná stěna nakloněná. Po provedení opěrné stěny se dokončí přímé monolitické schodišťové rameno. Povrch bude broušený, hrany sražené, bude zajištěna nenasákavost, protiskluznost a mechanická odolnost. Přesné parametry jsou uvedeny ve statické části a ve výkresové části stavební části.

Dále budou provedeny nové vyrovnávací stupně u jednotlivých vstupních dveří na dvory, je vyznačeno na výkresech včetně konstrukce. Výšky stupňů obecně budou rozpočítány dle skutečné úrovně nových zpevněných ploch podle normy.

- ÚPRAVY POVRCHŮ

Jsou omezeny především na omítky na fasádě. Povrchy zámečnických a truhlářských prvků jsou uvedeny zvlášť, stejně tak povrch betonových konstrukcí (sanace a hydrofobizace).

Sanační omítky

Na soklové části budou všude provedeny sanační omítky, a to do předpokládané výšky profilace soklu, cca 0,5 m. Přesná skladba je popsána ve výkresové části a bude upravena závazně technikem konkrétního výrobce. Budou dodrženy uvedené parametry materiálů.

Příprava podkladu: Bude odstraněna zasolená omítka až na cihlu a proškrábány spáry do hl. cca 20 mm. Provede se mělký odkop podél fasády do hloubky cca 0,4 m. Zdivo se nechá co nejdéle vyschnout před nanášením dalších vrstev.

Materiálová koncepce: S technikem výrobce sanačních směsí bude stanovena materiálová skladba omítek s ohledem na umístění omítek, vlhkost podkladu, chemické podmínky, napojení na případné stávající omítnuté plochy apod.

Navržená skladba: Vyrovnávací sanační podhoz na očištěné zdivo zpevněné systémovým silikátovým přípravkem, sulfátostálá difuzní stěrka (rozdělovač vody), následná sanační omítka bude s 60% porovitostí, štuk se silikátovým fasádním nátěrem a bude provedena finální prodyšná hydrofobizace fasády. Bude provedeno systémové sanační systémové souvrství jednoho výrobce, dlouhodobě odolné proti vlhkosti a působení solí. Bude na bázi minerálního pojiva, kameninového granulátu, bližší informace jsou uvedené ve výkresové části. Pod terénem bude provedena cementová omítka s následným nanesením bezešvé bitumenové stěrky, která bude chráněna nopovou folií s nopy ven. Folie bude osazena ve tvaru J pro odvod proniklé vlhkosti od fasády. Sanační omítky bude ukončena nutou nad chodníkem vysokou cca 20 mm, povrch nuty bude z použité odolné sulfátostálé stěrky.

Tradiční omítky na zdobné fasádě

Bude použita tradiční skladba vnějších vápenocementových omítek s podhozem, jádrem a vrchní omítkou a štukem s barevným silikátovým nátěrem. Bude dodržen obecný technologický postup provádění, především tloušťka jednotlivých vrstev a doba jejich zrání (1 mm na 1 den)! Nutno zohlednit požadavky OPP a NPÚ! Obecný postup pro provádění:

- Odstranění pouze nestabilních vrstev s šetrným zacházením kolem štukové výzdoby;

- Vyškrabání degradované omítky ze spár mezi cihlami; v případě špatného stavu do větší hloubky a ve větších plochách nutno přivolat statika;

- Zpevnění podkladu (zdivo, omítka) systémovým silikátovým přípravkem (po konzultaci s technikem výrobce směsí lze vypustit), vlhkost cihelného podkladu bude max. 4% (hmotnostní);

- Vyrovnání prohlubní, nerovností a spár základní omítkou – cementovým postřikem (400-600 kg cementu na 1 m3 hotové zamíchané malty) nebo nastavovaným postřikem (podíl vápna na úkor cementu) v celkové tloušťce 3-5 mm;

- Provedení omítkového podhozu – vápenocementového jádra, a to cca 2 týdny po provedení postřiku;

- Minerální vrchní omítka (ne disperzní) – štuk zrnitosti max. 0,5 mm dle požadavku NPÚ;

- Krycí vrchní minerální silikátová barva v celé ploše.

Bude splněno pravidlo, že pevnost (tvrdost) materiálu (tvořená cementem) bude ve vrstvách směrem od zdiva klesat. Všechny vrstvy se budou spojovat na minerální bázi. Bude zvolen písek optimální zrnitosti pro zajištění takového vodního součinitele, aby bylo maximálně redukováno riziko vzniku trhlin smršťováním.

Ostění, nadpraží parapety: Omítka bude na okenní rám napojena mírným zkosením, aby se eliminoval vznik vypraskání u rámu výplně. Omítka na parapetech bude provedena ve spádu.

Sanace nadpraží: Po výměně oken v minulosti zůstaly v nadpraží kusy obnaženého polystyrenu, různé stěrkované plochy apod. Přesná podoba a počet těchto úprav není v této dokumentaci popsáno, nutno nacenit na základě prohlídky stavby. Předpokládá se ponechání stabilních kusů, prokotvení desek k podkladu šroubovanými kotvami (bez vnášení otřesů apod.). Povrch se přestěrkuje s přetažením na stávající plochy a patří se rabicovým pletivem pro sjednocení s okolní omítkou. Bude prováděno po sešití zdiva v okolí.

Ponechávané plochy omítky: Na ponechávané části omítky bude proveden sjednocující štuk a fasádní nátěr, stávající podklad bude případně zpevněn, dle skutečného stavu.

Materiálová koncepce: S technikem výrobce směsí bude stanovena materiálová skladba omítek s ohledem na umístění omítek, vlhkost podkladu, chemické podmínky apod.

Hloubka ostění: Je přibližně 120 - 160 mm.

Barevnost: Použije se vrchní minerální silikátová barva, celá fasáda bude mít jednotnou barevnost cca RAL 1015 – nicméně stanoví se provedením stratigrafie, bude odsouhlaseno pracovníkem NPÚ a OPP! O použitém barevném odstínu nebude rozhodovat prováděcí firma!!!

Dekorativní prvky: Při obnově nutno dodržet původní profilaci, rozměry a modelaci prvků. Pokud budou zcela odstraněny kvůli havarijnímu stavu a nahrazeny novými, je nutno provést předem jejich zaměření, sejmout otisk profilace, který bude použit ke zhotovení štukatérské šablokny (pro případné tažení profilovaných říms) nebo ke zhotovení nového výdusku. Na některých místech je výzdoba zcela zničena, ale vždy se shodný tvar nachází i na jiných místech. Nejasnosti nutno konzultovat s pracovníkem NPÚ a OPP.

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

Část štítu u dvora B bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem kvalitativní třídy „A“ (ETICS) s evropským průkazem shody vydaným EOTA. Budou použity všechny napojovací, dilatační a jiné lišty, které jsou součástí systému, viz dále. Dále bude ETICS v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele konkrétního systému. Požaduje se použití konkrétního výrobku zde uvedeného.

Realizace zateplení a její návrh musí a bude vycházet z ČSN 73 2901 (2005) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a také ČSN 73 2902.

Rovinnost podkladu: Náklady na vyrovnání podkladu nutno kalkulovat již v nabídce, v průběhu stavby nelze uplatňovat vícepráce spojené s dodržením rovinnosti fasády! Nicméně nepředpokládá se, ale podklad bude tvořit nová hrubá omítka – stávající povrch je režný z plných cihel!

Podklad: Na podhoz bude provedena hrubá omítka tl. cca 20 mm jako podklad pro lepení tepelně izolačních desek.

Lepení: bude prováděno systémovým lepidlem v tloušťce a rozsahu dle technologického předpisu výrobce a uvedené ČSN (40% plochy desky apod.).

Izolant: Pro ETICS bude použit certifikovaný izolant ze systému výrobce zateplovacího systému. Je požadován fasádní pěnový polystyren a minerální vlákna. Tloušťky a jejich umístění je následující:

- EPS 70 F tl. 100 mm			hlavní izolant v ploše;

- MW s podélnými vlákny tl. 100 mm	pruh šířky 0,9 m nad sousední střechou

Kotvení, fixace: kromě lepení bude zateplovací systém fixován kotvami. Izolant bude kotven certifikovanými kompletizovanými zatloukacími hmoždinkami o celkové délce cca 180 mm (100+30+50). Předpokládá se maximální počet 8 ks/m2 v ploše, 10-12 ks v okrajových částech, nesmí být provedeno v případné omítce, ale ve zdivu!!! Kotvicí délka je navržena 50 mm. Pokud je dodavatel zateplovacího systému držitelem ETA na navržený výrobek, použijí se příslušné hmoždinky s Evropským technickým osvědčením. Plast hmoždinek bude polyamidový nebo polypropylenový, nebude obsahovat recyklát! Nebudou používány „polské“ nekompletované hmoždinky apod.! V soutěžním rozpočtu již musí nabídka obsahovat zateplovací systém včetně obvyklého množství hmoždinek se zohledněním nároží, výšky budovy apod., předpokládané množství je 8 – 12 ks/m2.

Základní vrstva: Základní vrstva bude vytvořena pomocí výztužné armovací síťoviny, která je součástí certifikovaného systému. Na styku dvou pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. Rozhraní dvou druhů tepelného izolantu bude překryto síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. Na exponované plochy ostění a nároží se použijí nárožní lišty. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. Před prováděním omítky bude přebroušený přestěrkovaný povrch natřen silikátovou penetrací s přibližnou barevností budoucí omítkoviny – odstín bílý lomený.

Povrchová úprava: Hlavní fasáda bude opatřena silikonovou tenkovrstvou omítkou zrnitostní třídy 1,5 mm, struktura roztíraná. Tím bude zajištěna dlouhá životnost systému, vysoká vodoodpudivou, prodyšnost a stálobarevnost.

Odstín: Případné použití tmavých odstínů s KO ≤ cca 26 může snížit dlouhodobou životnost omítky. Doporučuje se použít co nejsvětlejší odstín. Přesný odstín bude vybrán po dohodě po předložení několika velkoformátových vzorků, nebude se jednat o nestandardní odstín, bude použitelný pro silikonovou bázi.

Lišty: Na všechny rohy se použijí rohovníky a podobné výztužné profily. Materiálově se nebude jednat o recyklované PVC. Použitím všech lišt bude z velké části zabráněno vnikání hmyzu do dutin a následnému klování ptáků do fasády.

Založení ETICS: Hlavní izolant bude založen systémovou plastovou zakládací lištou pro tloušťku izolantu 100 mm s použitím všech spojek a podkladních klínků.

Zapravení po lešení: Otvory po kotvách od lešení budou utěsněny systémovou pěnovou zátkou, povrch pečlivě zapraven tupováním.

- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ÚPRAVY, KOMUNIKACE, VENKOVNÍ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

Jedná se o nové zpevněné plochy ve dvorech A a B, okapní chodníky podél fasád, terénní úpravy, osetí, zástěna pro odpadové hospodářství.

Okapní chodník: Je navržen z betonových dlaždic přírodní barvy, formát 0,4/0,4/0,05 m do hutněných podsypů, ve spádu 5% od objektu. v návaznosti na sanaci soklu.

Dlážděná plocha dvorů: Použijí se výše uvedené betonové dlaždice, plochy se vyspádují směrem k nově osazovaným dvorním vpustem. Skladba je uvedená na výkresech.

Vpusti, odvod dešťové vody: Stávající vpust v zatravněné části dvoru A bude zrušena, provede se nová vpust v zadlážděné části. Do staré vpusti bude napojeno PVC potrubím dle výkresu, případně jinak, dle skutečnosti zjištěné na stavbě. Do vpusti ve dvoře B bude nově napojen jeden dešťový odpad s osazením plastového lapače splavenin.

Kontrola svodů: Všechny svody budou pod terénem zkontrolovány kamerou (6 míst) a obnoví se jejich funkce. Stavebně vlhkostním průzkumem bylo zjištěno, že kolem stávajících lapačů splavenin se vyskytuje vysoká vlhkost soklového zdiva.

Zástěna u popelnic: Bude sjednocen prostor vyčleněný pro odpadové hospodářství. Je navrženo z uzavřených tenkostěnných profilů s výplní z tahokovu, povrch žárově zinkovaný. Sloupky budou kotveny do vrtaných základů. Popis je uveden v samostatném výpisu, tvar je patrný z výkresové části.

Klimatizační jednotky: Budou po opravě osazeny zpět, odvod kondenzátu musí být napojen do stávajících dešťových svodů na náklady podnájemníků komerčních prostor.

Sítě na balkonech: Proti ptákům se osadí na balkony ve dvoře A sítě. Jedná se o síťový systém např. Kraupner, z UV stabilního polyetylenu, vlákno cca 1,0 mm silné, oka rozměru 50/50 mm. Bude odsouhlaseno investorem a pracovníky OPP a NPÚ. Dodávka včetně upínacích háků, lanek, spojek, sponek apod.

Hrotová ochrana říms proti ptákům: Římsy budou chráněny hrotovým systémem např. Kraupner, skládá se z polykarbonátového pásku s nerezovými hroty tl. 1,3 mm, k podkladu se lepí silikonem. Bude nevrženo výrobcem pro daný případ. Na římse pod nástavbou budou umístěny vzhledem k její šířce 2-3 řady pásků.,

Strom: Provede se osazení solitérního stromu na zatravněnou plochu. Je navržena předběžně Catalpa bungei výšky 3,5 m, koruna průměru 2,5 m, bude konzultováno s hlediska vhodnosti pro daný prostor s odborným prodejcem. Pod stromem se provede výsadbová mísa o průměru 1,5 m s mulčovací kůrou na tkané geotextilii s vymezovacím plastovým neviditelným obrubníkem přichyceným k terénu hřeby.

Osetí: Po dokončení prací se provede příprava podkladu (odstranění stávající vegetace) a osetí travní směsí (založení trávníku). Bude namíchaná speciální směs pro dané podmínky – stíněná nevysušovaná plocha bez pravidelné údržby, bude odborně navrženo dodavatelem a odsouhlaseno dozorem s investorem.

PRÁCE PSV

- HYDROIZOLACE

Hydroizolace soklové partie jsou popsány samostatně, opěrná monolitická stěna bude chráněna nopovou folií s nopy dovnitř, bude ukončeno ukončovací lištou pod novým dlážděným povrchem. Hydroizolace balkonových desek je uvedena samostatně.

- ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Před výrobou bude dodavatelem zajištěna v rámci zakázky dílenská dokumentace a konečné řešení bude konzultováno s projektantem a pracovníky OPP a NPÚ. Dodávka včetně všech spojovacích materiálů, separačních vrstev, podložek, povrchových úprav apod. Výrobky jsou uvedené v samostatném výpisu. Budou dodrženy požadavky ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Sváry budou průběžné, zabroušené.

Obecné poznámky k zinkování: Budou dodrženy všeobecné zásady pro návrh konstrukce k opatření povlaku žárovým zinkováním – otvory pro odtok zinku, rozměry, opatření proti zkroucení apod. Budou součástí dílenské dokumentace vypracované dodavatelem. Deformace konstrukce, ostré otřepy, zkorodovaná místa nebudou akceptovány! Dodávka včetně plastových záslepek. Statik dodavatele navrhne tvar vhodný pro zinkování a zároveň zajistí dostatečnou tuhost zábradlí a co nejmenší počet spojovaných dílů. Případné svařované spoje na stavbě budou ošetřeny opravným zinkovým sprejem.

- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Soupis použitých výrobků je uveden ve výkresové části, bude použito leskle válcovaného značkového titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Pro spojování a napojování bude většinou použito schválené bitumenové lepidlo, nebo příponky, případně letování. Je nepřípustné kotvení plechů skrz!

Obecně bude dodržována ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí! Napojování žlabů na odpady nebude provedeno kotlíky, ale letováním. V případě, že materiál podkladu je nevhodný pro přímý styk s materiálem klempířského výrobku, musí být součástí dodávky klempířského výrobku i k tomu určená podkladová separační vrstva – nutné zohlednit v ceně výrobku. Dodávka včetně dilatačních pásů pro zohlednění délkové teplotní roztažnosti, a to po 6 m délky, nebo 3 m od rohů. Výrobky budou dodané včetně potřebných prvků v závislosti na typu výrobku, rozvinuté šířce a materiálu v souladu s platnými ČSN a technologickým předpisem výrobce materiálu – nutno zohlednit v ceně výrobku. Parapetní plechy budou lepeny na přestěrkovaný a vyspádovaný povrch izolantu ve spádu 5,5%. Oplechování parapetů bude osazováno před omítkami s úpravou koncovek tak, aby nedocházelo k vypraskání omítky v tomto styku.

Je navrženo spojování kusů plechů v místě napojení římsy a parapety stojatým falcem – bude odsouhlaseno OPP a NPÚ! Stávající plochy jsou hladké bez přerušení.

- TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

Bude dle možností repasováno stávající dřevěné křídlo ze sklepa do dvora včetně zárubní, bude provedena nová povrchová úprava (krycí nátěr), nové závěsy a kování. Nutno nacenit s rezervou, včetně úpravy u podlahy.

Lze předpokládat, že během prací dojde k poškození výplní, kterými bude probíhat transport materiálu, suti, osob, strojů apod. Náklady na jejich opravu a výměnu nutno kalkulovat v rámci celého díla!

Budou vyměněny dřevěné prvky 2 arkýřů ve dvoře C. Popis je uveden na samostatném výkresu – požadavky na kvalifikaci, okrajové podmínky návrhu, koordinace s OPP a NPÚ, povrchové úpravy.

- POPIS POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

Kvalita finálních úprav povrchů stěn a podlah bude provedena tak, aby splňovala toleranci ±2mm / 2m lati a to bez rozdílu materiálu finální povrchové úpravy. Pro venkovní omítku fasády je povolena tolerance ±4mm / 2m lati.

Svislost konstrukcí musí být provedena tak, aby splňovala toleranci max. 3mm/2m lati. Uvedená hodnota je odchylka roviny stěny od svislé roviny. Opět platí pro všechny svislé konstrukce bez rozdílu druhu materiálu a povrchové úpravy. Omítka stěn v místě dveřních otvorů u zárubní musí být absolutně svislá. Zde není povolena žádná tolerance. Omítky nebudou vykazovat strupy, rýhy ani důlky. Budou mít jednotnou strukturu a rovnoměrnou zrnitost.

Malby budou jednotné bez viditelných míst oprav a tahů válečku, budou dostatečně krýt. Nebudou potečené. Budou provedeny materiálem dle standardů, případně jiným schváleným materiálem v rámci vzorkování.

Všechny kouty a rohy budou svírat pravý úhel (tedy 90°), pokud nebude v PD zakótován jiný úhel.

Ostění i nadpraží okenních a dveřních výplní otvorů budou kolmá na rám výplně otvoru. Skla oken nebudou vykazovat žádné škrábance a budou čistá.

Nátěry budou provedeny v dostatečné tloušťce předepsané projektem, min však 80 µm. Budou jednotné, dostatečně kryjící a provedeny na řádně očištěnou konstrukci. Nesmí být viditelná místa oprav.

Záměčnické konstrukce budou provedeny s maximálním důrazem na přesnost a dílenské zpracování. Sváry budou jednotné, bez strusky aj. nedostatků. Svary spojů jednotlivých prvků budou řádně přebroušeny a případné probroušení bude vytmeleno tvrdým tmelem a ten přebroušen. Tolerance truhlářských výrobků je povolena max. ±0,5 mm / 2m lati.

Provádění pohledových betonů včetně betonové konstrukce bez povrchové úpravy budou provedeny dle níže uvedené charakteristiky:

- bednění pro pohledový beton s konstantním modulem spínání. Kónusové otvory po spínání budou zatřeny 10 mm pod líc plochy. Sražení veškerých hran 10/10 mm. Spáry mezi bedněním těsné tak, aby nedošlo k prolínání směsi ani cementového mléka. Spáry mezi bedněním budou na sraz bez lišt. Prostupy budou vybedněny plastovými trubkami.

- parametry: povrch hladký, max. průměr pórů 1,5 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu měřený kdekoliv na ploše 500/500mm smí být max. 0,3% z této plochy. Pórovitost se určuje na dvou místech v rámci každé stěny, a to na opticky důležitých plochách.

- barva: rovnoměrné šedé zpracování. Nejsou přípustné viditelné stopy rzi, viditelné dodatečné opracování betonu, přísady různého původu, různobarevné pruhy, zbarvení prokazující různé druhy cementu, nebo cementy různého původu nebo přísady do betonu.

- Povrchová úprava: Pohledový beton není možné nahradit omítáním nebo přestěrkováním betonu. Povrch bude omyt tlakovou vodou a naimpregnován disperzní impregnací.

- OSTATNÍ DODÁVKY A PRÁCE

ZTI: Potrubí pro likvidaci dešťové vody je popsáno ve výkresové části. Bude uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a obsypáno pískem. Před zasypáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora provést zkoušku těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6760 "Vnitřní kanalizace".

Elektroinstalace: Během výstavby musí být funkční ochrana proti blesku! Nové svislé svody budou osazeny v místě stávajících, po přeměření se využije stávajícího zemnění. Bude naceněno jako komplet včetně revize.

Klimatizace: Bude provedena příprava osazení klimatizační jednotky do špičky v podkroví včetně přípravy prostupu střechou.

V Brně v listopadu 2013						………………………

Ing. Martin Němec