Stanovení minimálního rozsahu prací

- Zaměření stávajících sklepních prostor

- ÚMČ Brno-střed nemá žádný podklad, který by bylo možné využít, a to ani v tištěné ani elektronické podobě

- Provedení vlhkostního průzkumu včetně měření vlhkosti a zasolení – bude provedeno odbornou firmou, o průzkumu bude vyhotoven protokol včetně návrhu případných opatření

- Zpracování statického posouzení včetně návrhu řešení (např. narušené klenby, vysoký stupeň degradace zdiva a podobně)

- Zhotovení jednostupňové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace pro provádění staveb bude vyhotovena v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. v pozdějším znění. Dále bude vyhotoven soupis stavební prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Soupis prací nesmí obsahovat agregované položky typu kpl, soubor apod., kde budou zohledněny tyto požadavky (bude-li to technicky a technologicky možné). V projektové dokumentaci budou zohledněny následující požadavky investora:

  - ÚMČ Brno-střed uvažuje, že budou v opravených prostorách opětovně zřízeny sklepní kóje, které budou využívány stávajícími nájemníky. Nové sklepní kóje budou dřevěné, přesný počet a rozměry sklepních kójí budou upřesněny ze strany Správy nemovitostí MČ Brno-střed, p.o. v souladu s platnými nájemními smlouvami.

Další požadavky na opravy sklepa:

- Provedení kompletní výměny všech starých ležatých rozvodů umístěných v dotčených prostorech (voda, odpady); dle potřeby je možné navrhnout přeložku rozvodů (voda, odpady, plyn) jinou (lepší) trasou (pokud to bude technicky možné a současně i finančně přijatelné), zřízení revizní a čistících otvorů v případě, že chybí

- Zajištění minimální podchodné výšky v souladu s platnou legislativou. Požadavkem investora je minimální podchodná výška mezi podlahou a stropní konstrukcí 2,1m, v případě klenbových stropů vztáhnout podchodnou výšku pro společné prostory (chodby), případně k vrcholu klenby.

- Provedení vyčištění všech komínových těles (části komínů ve sklepě) včetně výměny poškozených dvířek

- Prokáže-li provedený vlhkostní průzkum nutnost sanací, bude zpracován podrobný návrh sanačních opatření

- Podlahy budou řešeny betonovou dlažbou kladenou na sucho do štěrkového lože

- Zdivo nebude po opravách omítnuté, bude pouze pohledově upravené a ošetřené dle návrhu projektanta

- Provedení nové elektroinstalace, kdy světla budou rozmístěna tak, aby zajistila dostatečné osvětlení prostor i po instalaci sklepních kójí

- V prostoru bude navrženo zajištění klimatu, které zajistí dostatečnou ochranu dřevěných kójí proti napadení plísní

- Bude zpracován návod správného užívání sklepních prostor nájemníky (které věci a jak je možno skladovat apod.).

- Bude-li to možné, nebudou uváděny žádné obchodní názvy použitých materiálů s tím, že budou popsány pomocí parametrů. Navržené parametry musí umožňovat použití materiálů od více výrobců! V případě nutnosti užít obchodní název je nutné u toho materiálu nutno uvést, že zhotovitel má možnost použít jiný obdobný materiál, avšak min. se stejnými nebo lepšími vlastnostmi (dle parametrů).

- Dokumentace bude mimo jiné obsahovat půdorysy, řezy a důležité detaily, dále podrobné skladby navrhovaných konstrukcí, položkové rozpočty a neoceněné soupisy prací, technologické postupy provádění navržených sanačních opatření a harmonogram kontrolních dní včetně vymezení klíčových kontrolních bodů v průběhu výstavby, na které by se měl technický dozor investora detailněji zaměřit.

- Dokumentace bude sloužit k výběru zhotovitele i jako podklad k realizaci díla, s ohledem na tyto požadavky musí být projektantem zpracován.