Lidická 8, byt č. 11 - Specifikace oprav

2+1, cca 49,0 m2 ( sklep 1,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – v 1. pokoji pokud možno v pokoji oprava či repase parket s novými lištami. Ve 2. Pokoji odstranění původních parket a položení nových. V kuchyni odstranit PVC a palubky, nahradit novou podlahou z PVC. V nových místnostech sociálního zařízení bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou.  Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – budou osazeny nové dveře s  obložkovými zárubněmi.

- vytápění bytové jednotky – původní lokální plynové topidlo v pokoji bude zrušeno. Nově bude instalován elektrokotel ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům. Rozvody vést ve zdivu.  Regulace teploty termostatem nebo termohlavicemi.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stoupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody řešit dle nové dispozice (koupelna, WC), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu.  Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  v původním stavu bytová jednotka koupelnu neobsahovala. V rámci dispozičních úprav bude tato místnost nově vytvořena. Nové zařizovací předměty        ( vana nebo sprchový kout 900 x 900 mm - zděný, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání  (časový doběh+hydrostat).

- WC – v původní podobě bytová jednotka WC neobsahovala. V rámci dispozičních úprav bude zřízeno samostatné WC. Kombi WC, obklady výška 1,5 m. Podlaha – keramická dlažba. Nucené větrání ( časový doběh).

- kuchyně – kuchyňskou linku novou ( v modulovém řešení vel. max 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoří. Pokud nelze provést vývod, navrhnout digestoř cirkulační.

- nové svislé konstrukce místností nového sociálního zařízení nesmí přitěžovat stávající konstrukci stropu, pokud nebudou navržena nutná opatření ( na základě statického posouzení).

- počítá se s odstraněním omítek na stěnách v rozsahu 100 % jejich plochy a jejich novým provedením, přetmelení dále penetrace a 2x celková výmalba, na stropy nové SDK podhledy v celé ploše. Zazdít otvory ve zdivu. Dále je třeba zazdít otvor v okenním parapetu po odstranění plynového topidla. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou nebo do volného komínového průduchu, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu  osadit nové se zárubní.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna seřídit, případně drobné opravy.