Lidická 8, byt č. 2 - Specifikace oprav

2+kk, cca 45,8 m2 ( byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě budou vybourány k nosné konstrukci stropu 1. PP aby bylo možno provést nové podlahy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky  ( byt se nachází nad nevytápěným 1. PP) a separační vrstvou po vyrovnání podkladu. V obou pokojích pokud možno rozebrat parkety tak, aby bylo možno je znovu použít, po aplikaci tepelné izolace nové položení původních  parket na novou podkladní vrstvu s novými lištami. V kuchyni odstranit PVC a palubky, nahradit novou podlahou z PVC. V kuchyňském koutu a v místnostech sociálního zařízení bude rovněž provedena dlažba, v koupelně s hydroizolační stěrkou.  Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – repase stávajících dveřních křídel ( sjednotit kování) do stávajících ocel. zárubní.

- vytápění bytové jednotky – stávající etážové topení s plynovým kotlem umístěným v koupelně, napojeným do komínu. Stávající rozvody zabudované ve stěnách.  Zjištěny závady v napojení rozvodů na topná tělesa- ocelové deskové radiátory s termohlavicemi. Prověřit funkčnost kotle, technický stav radiátorů a rozvodů a termostatu. Vadná místa budou buď opravena nebo provedeny rozvody nové ( vést ve zdivu). V případě potřeby řešit novou soustavu etážového vytápění. Regulace teploty termostatem nebo termohlavicemi.

ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit stav a funkčnost rozvodů, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících rozvodů vč. stoupaček v úrovni celého bytu Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.  V případě, že stávající vodoměr vyhovuje uvedeným požadavkům a prokáže se jeho funkčnost, lze jej ponechat.

- koupelna –  v původním stavu koupelna obsahovala umyvadlo a sprchový kout. V rámci oprav budou tyto zařizovací předměty vyměněny. Nové podlahy z keramické dlažby, nové zařizovací předměty ( sprchový kout  900 x 900 mm – zděný nebo vana, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, nové obklady do výšky 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložky pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat).

- WC – v rámci úprav bude odstraněna původní keramická dlažba, obklady stěn a WC mísa. Nové kombi WC, nové obklady výška 1,5 m. Podlaha – keramická dlažba. Nucené větrání ventilátorem ( časový doběh).

- kuchyně – kuchyňskou linku novou ( v modulovém řešení vel. max 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoří. Pokud nelze provést vývod, navrhnout digestoř cirkulační.

- počítá se s opravou omítek na stěnách a stropech v rozsahu 20 % jejich plochy, oškrábání všech zbývajících maleb, přetmelení, dále penetrace a 2x kompletní výmalba. Na některých částech zdiva, vykazujících zvýšenou vlhkost, budou  provedena vhodná opatření k jejímu odstranění ( sanační omítka, impregnace -navrhne projektant).  Řešit trhliny ve zdivu.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou nebo do volného komínového průduchu, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu stávající bezpečnostní se zárubní. Budou repasovány, nový nátěr zárubně.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna seřídit, případně drobné opravy.

- místnost se sníženou světlou výškou ( cca 1,65 m) - bude využita jako úložný prostor