Lidická 10, byt č. 17 - Specifikace oprav

2+1, cca 46,7 m2 ( sklep 3,5 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – odstranění původních lamino parket v obytných místnostech. Nahradit podlahami z PVC. Původní dlažby v koupelně, na WC a v komoře nahradit novou dlažbou, v koupelně s hydroizolační stěrkou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – 1 posuvné dveře budou nahrazeny otevíravými s ocelovou zárubní. U ostatních dveří pouze výměna křídel, původní ocelové zárubně ponechat, nově natřít.

- vytápění – původní lokální plynové topení zrušit. Nově bude instalován elektrokotel  ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům. Rozvody vést  zdivu.  Regulace teploty termostatem nebo termohlavicemi.

ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Rozvod plynu zrušit. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  zrušit původní vanu, umyvadlo, el. zásobníkový ohřívač, obklady, dlažbu podlahy. Zrušení a následné zazdění nadsvětlíku ( copilit) ve stěně. Nové zařizovací předměty ( vana nebo sprchový kout, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén  apod.), Zrušení původního okna, namísto něho nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat) .

- WC - odstranění původního WC, obkladu a dlažby. Bude osazen nový klozet , obklady do výšky 1,5 m, nucené větrání ( vyústěné do prostoru pavlače). Do místnosti umístit malé umyvadlo se studenou vodou. Nové kombi WC,  podlaha – keramická dlažba. Odstranění a zazdění původního sklobetonového okna do pavlače.

- kuchyně – odstranění původní kuchyňské linky s dřezem a sporákem. Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – keramická dlažba. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravou původních omítek na stěnách v rozsahu 10% jejich plochy po provedení nových rozvodů, bude provedeno oškrábání všech maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba. Na stropech nové SDK podhledy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky  ( byt se nachází pod nevytápěným prostorem půdy). Zapravit otvor v okenním  parapetu po odstranění plynového topidla. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří. V komoře nová větrací mřížka.

- vstupní dveře do bytu stávající dřevěné s nadsvětlíkem - seřídit, očistit.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna  stávající dřevěná s izolačním dvojsklem - seřídit, očistit.