Lidická 8, byt č. 21 - Specifikace oprav

2+1, cca 77,7 m2 ( sklep 6,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku,  dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno oprava či repase parket s novými lištami v obou pokojích. V kuchyni odstranit PVC a palubky, nahradit novou podlahou z PVC. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně ( původně spojené s WC).  Zde bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – budou osazeny nové dveře s obložkovými zárubněmi.

- vytápění – původní plynová lokální topidla odstraněna. Nově bude instalován elektrokotel ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům. Rozvody vést ve zdivu.  Regulace teploty termostatem nebo termohlavicemi.

ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  nové zařizovací předměty ( vana nebo sprchový box, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) zaústěné do ventilačního průduchu.

- WC – nově zřídit oddělené od koupelny, nový klozet - kombi WC, obklady výška 1,5 m. Podlaha – keramická dlažba. Nucené větrání ( časový doběh) zaústěné do ventilačního průduchu.

- kuchyně – kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – keramická dlažba. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s odstraněním původních omítek na stěnách v rozsahu 100% jejich plochy, jejich nové provedení, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba. Na stropech nové SDK podhledy. V pokoji do ulice stávající SDK opravit po provedení rozvodu elektro, dále přetmelit. Dále je třeba zazdít otvory v okenním parapetu po odstranění plynového topidla. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu osadit nové se zárubní.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna seřídit, případně drobné opravy. Provést nové vnitřní parapety.