Kapucínské náměstí 12, byt č. 3 - Specifikace oprav

2+1, cca 70,4 m2 ( sklep 6,0 m2)

- prověření elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), v případě nových rozvodů zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně ( alternativní umístění pračky v kuchyni), v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě - pokud možno oprava či repase parket s novými lištami v obou pokojích. V kuchyni odstranit korkovou podlahu, nahradit PVC. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně a na WC.  Zde bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V předsíni budou zrušeny lamino parkety, pod nimi PVC a dřevěná podlaha ( palubky). Bude provedena nová podlaha z PVC s podkladní vrstvou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – budou repasovány. Zrušení dodatečně provedených dveří z pokoje do koupelny.

- vytápění bytové jednotky – stávající etážové topení s plynovým kotlem umístěným v koupelně, napojeným do komínu. Stávající rozvody vedené částečně po stěnách, částečně zabudované do podlahy. Prověřit stav a funkčnost kotle, rozvodů a radiátorů. V případě zachování stávajících prvků systému vytápění, budou opraveny drobné zjištěné závady: Ukotvení některých topných těles na zdivo, výměna poškozených termohlavic. V případě potřeby řešit novou soustavu etážového vytápění ( elektrokotel -  typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) –  prověření stávajících rozvodů, v případě potřeby provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku v kuchyni a pračku v koupelně (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu.  V přídě realizace nového systému etážového vytápění ( elektrokotel) zrušit rozvod plynu. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  odstranění původních obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů. Nové zařizovací předměty ( vana nebo sprch. kout, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, nové obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) zaústěné do ventilačního průduchu. Zrušit dodatečně provedené dveře mezi koupelnou a pokojem. Otvor ve zdivu zazdít.

- WC – odstranění původního WC, obkladů, dlažby. Nový klozet - kombi WC, nové obklady výška min. 1,5 m. V místnosti umístit malé umyvadlo se studenou vodou. Podlaha – keramická dlažba. Nucené větrání ( časový doběh) zaústěné do světlíku. Původní okno do světlíku zrušit. Otvor zazdít.

- kuchyně – kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC . Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravou původních omítek na stěnách v rozsahu 10% jejich plochy,  přetmelení, penetrace 100% a 2x kompletní výmalba. Zazdění otvoru po odstranění dveří mezi koupelnou a pokojem.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC. V případě instalace nového elektrokotle je možno využít komínový průduch k odvětrání koupelny ( vyústění ventilátoru). Odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří ( cirkulační).

- vstupní dveře do bytu ponechat stávající – repase.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna obytných místností stávající dřevěná dvojitá - seřídit, případně drobné opravy.  Původní jednoduché okno z komory do světlíku - repase.