Solniční 3a, byt č. 13 - Specifikace oprav

3 +1, cca 106,0 m2 ( byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno oprava či repase parket s novými lištami v předsíni a v pokojích. Přes parkety byly v některých místnostech dodatečně položeny další vrstvy - koberec, PVC, které budou rovněž odstraněny. V kuchyni a malé přilehlé místnosti odstranit PVC a palubky, nahradit novou podlahou z PVC s novou podkladní vrstvou. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně, na WC a v komoře. V těchto místnostech bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – repase,  u vysazených křídel prověřit jejich stav a funkčnost. V případě potřeby osadit nové dveře s obložkovými zárubněmi.

- vytápění v bytě původně lokálními plynovými topidly, která budou zrušena. Nově bude instalován elektrokotel  ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Stoupací potrubí nezabudované do zdiva zakrýt sádrokartonem. Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  nové zařizovací předměty ( vana nebo sprch. kout 900 x 900 mm, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat).

- WC – odstranění původního WC, obkladu a podlahy. Bude osazen nový klozet, obklady do výšky 1,5 m, nucené větrání  (časový doběh) vyústěné do světlíku. Kombi WC,  podlaha – keramická dlažba.  Do místnosti umístit malé umyvadlo. Původní okno do světlíku zrušit, otvor zazdít.

- kuchyně – kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou  digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravami omítek po rozvodech elektro a ZTI v rozsahu 40% jejich plochy, oškrábání všech zbývajících maleb,  přetmelení, penetrace a 2x výmalba. Na stropech nové SDK podhledy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky ( byt se nachází pod prostorem půdy, kde je půdní vestavba, jejíž rozsah není přesně znám). Zapravit otvory v okenních parapetech po odstranění plynových topidel. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny, WC; řešit detail prostupu fasádou ( do světlíku), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna v obytných místnostech, v koupelně a balkonové dveře stávající dřevěné dvojitá- repase, případně drobné opravy. Zrušit okno z předsíně do světlíku, otvor zazdít. Původní malé okno komory - ocelové, jednoduše zasklené - nahradit novým oknem dřevěným s izolačním dvojsklem.

- jelikož na stropních konstrukcích jsou patrné silné projevy zatékání střechou, je třeba prověřit její stav a případné závady ( pokud přetrvávají) odstranit.

- balkon – oprava podlahy, celkový stav prověřit ( nebylo možno provést), případně navrhnout nutné další opravy.