Kapucinské náměstí 10, byt č.10 - Specifikace oprav

2+1, cca 37,10 m2 ( byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku, pračku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zásuvku k umyvadlu a pro otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – ve vstupním prostoru a v kuchyni odstranit PVC a dřevěnou podlahu pod ním ( parkety, palubky). Nahradit podlahami z PVC s podkladní vrstvou.

Ve vstupním prostoru a v kuchyni bude zrušeno PVC a dřevěné palubky pod ním. Nově bude provedena podlaha s povrchem z PVC a s novou podkladní vrstvou. Původní dlažby v koupelně a na WC nahradit novou dlažbou, v koupelně ( spojenou s WC) s hydroizolační stěrkou. Ve větším z obou pokojů bude po odstranění povrchové vrstvy z PVC provedena repase dřevěné podlahy ( kazety), nové lišty. V menším pokoji bude stejný typ dřevěné podlahy rovněž repasován, pokud to její technický stav umožní. V jiném případě bude položena nová podlaha z PVC s podkladní vrstvou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – 1 vnitřní dveřní křídlo chybí. Budou osazeny nové dveře s obložkovými zárubněmi.

- vytápění – původní lokální plynové topení zrušit. Nově bude instalován elektrokotel  ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu.  Rozvod plynu zrušit. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  zrušit původní sprchový kout a nově jej provést, zrušit umyvadlo,  obklady, dlažbu podlahy. Zrušení a následné zazdění nadsvětlíku ( sklobeton ) ve stěně. Nové zařizovací předměty ( sprcha, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat) . Nová dlažba.

- WC - odstranění původního WC v prostoru koupelny. Bude osazen nový klozet ( kombi WC), obklady do výšky min. 2,1   m ( viz koupelna), nucené větrání. Nová podlaha – keramická dlažba.

- kuchyně – odstranění původní kuchyňské linky s dřezem a sporákem. Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5 m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravou původních omítek na stěnách v pokojích v rozsahu 30% jejich plochy po provedení nových rozvodů, bude provedeno oškrábání všech maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba. V kuchyni a v sociálním zařízení budou původní omítky odstraněny v rozsahu 100% a nově provedeny s výmalbou. Na stropech všech místností nové SDK podhledy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN          73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky  ( byt se nachází pod nevytápěným prostorem půdy). Zapravit otvor v okenním  parapetu po odstranění plynového topidla.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří. Řešit prostup fasádou.

- vstupní dveře do bytu stávající dřevěné, silně poškozené. Pokud bude technicky možné – opravit, repasovat.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna  v pokojích a v kuchyni stávající dřevěná dvojitá - seřídit, očistit. Malé okno u WC - původní křídlo s jednoduchým zasklením nahradit novým s izolačním dvojsklem. Okno u sprchového boxu původní dvojité – repase.