Průchodní 2, byt č. 16 - Specifikace oprav

2+1, cca 73,2 m2 ( sklep 6,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno oprava či repase parket s novými lištami ve dvou pokojích a v předsíni. V kuchyni ponechat původní keramickou dlažbu, překrýt novou pochůznou vrstvou z PVC ( nelepit). Stará dlažba bude odstraněna v koupelně a na WC. V těchto místnostech bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V místnosti za kuchyní odstranit palubky a položit PVC s novou podkladní vrstvou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – repase, výměna kování.

- vytápění bytové jednotky – původní lokální plynové topidlo v pokoji bude zrušeno. Nově bude instalován elektrokotel ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  vybourání keram. dlažby, obkladů, vany, umyvadla. Nové zařizovací předměty ( vana nebo sprch. kout 900 x 900 mm, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do světlíku.  Původní okno do světlíku zrušit, otvor zazdít.

- WC – odstranění původního WC, a podlahy. Bude osazen nový klozet, obklady do výšky min. 1,5 m, nucené větrání  (časový doběh) vyústěné do světlíku. Kombi WC,  podlaha – keramická dlažba.  Původní okno do světlíku zrušit, otvor zazdít, nucené větrání.

- kuchyně – odstranění staré kuch. linky s dřezem, vybourání podlahy z keram. dlažby kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou  digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravami omítek po rozvodech elektro a ZTI v rozsahu 30% jejich plochy, oškrábání všech zbývajících maleb,  přetmelení, penetrace a 2x výmalba. Dále je třeba zazdít otvor v okenním parapetu po odstranění plynového topidla. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou ( do světlíku), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit,  vyměnit kování.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna stávající dřevěná, dvojitá ( repliky původních) budou ponechána, pouze seřídit, očistit. Původní vnitřní nadsvětlík ( dřevěný, jednoduché zasklení) do koupelny repasovat.