B. Souhrnná technická zpráva

| VYPRACOVAL: František Dostál | KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka | KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří |  |  |  |  |
| AKCE: Tučkova 30,32 - Výměna oken a zateplení fasád |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 05/2016 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS |  |  | B |  |
| OBSAH: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |

Obsah

B.1 Popis území stavby	3

B.2 Celkový popis stavby	4

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6 Základní technický popis stavby	5

B.2.7 Technická a technologická zařízení	9

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	9

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	9

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí	10

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	10

B.4 Dopravní řešení	10

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

B.7 Ochrana obyvatelstva	11

B.8 Zásady organizace výstavby	11

# B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Řešený objekt se nachází v obci Brno (okres Brno-město)

Parcelní čísla:	1647, 1649

Obec: 			Brno (okres Brno-město) [582786]

Katastrální území: 	Veveří (okres Brno-město) [610372]

Číslo LV:		10001

Výměra [m2]:		717 (1649), 926 (1647) => celkem 1643

Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:		DKM

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Stavby na parcelách:	Tučkova 30, 32, 34, Zahradníkova 9, 11

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Konzultace se zástupcem investora

Zaměření stávajícího stavu

Katastrální mapa – internet

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Ochranná pásma technické infrastruktury nebudou stavebním objektem plánované výstavby dotčena.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dané území není dotčené důlním provozem. Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seismicity. Stavba se nenachází v záplavovém území.  Objekt není památkově chráněný ani se nenachází v památkové zóně.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Není nutná žádná zvláštní ochrana okolí. Realizací záměru nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, zůstane stávající.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Požadavky na asanaci, demolice ani kácení dřevin nebudou při stavbě vyžadovány.

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani lesního půdního fondu.

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení dotčené parcely na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice.

# B.2 Celkový popis stavby

Stavba je dělena na 3 stavební objekty:

SO01 - Tučkova 30, Zahradníkova 9

SO02 - Tučkova 32 (včetně uliční zdi divadla Polárka)

SO03 – oprava zídek a přiléhajících zpevněných ploch předzahrádky

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Celkově se jedná o stavbu bytových jednotek, ke které jsou přistaveny stavby občanské vybavenosti, a to divadlo Polárka (Tučkova 34) a restaurace Severka (Zahradníkova 9). Objekt bude i po úpravách využíván ke stejnému účelu.

- Zastavěná plocha SO01				cca 580,1 m2

- Zastavěná plocha SO02				cca 361,6 m2

- Zastavěná plocha SO03				cca 205.3 m2

- Obestavěný prostor SO01				cca 8187,9 m3

- Obestavěný prostor SO02				cca 7232,5 m3

- Obestavěný prostor SO03				cca 86,4 m3

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavba je v souladu s územním plánem. Změna stavby nebude mít vliv na kompozici okolní zástavby.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Z celkového pohledu na objekt je část bytového domu pravidelného obdélníkového tvaru se zúžením ve střední části se šesti nadzemními podlažími, podkrovím a jedním podzemním podlažím. Střecha je valbová s keramickou krytinou. Světlá výška nadzemních podlaží o je 2,85m. Budova je podsklepená, světlá výška 1. PP je 2,85m. Stávající vzhled je z 1. pol. 20. století.

Objekt je postaven z plných pálených cihel. Stávající venkovní povrchovou úpravu tvoří brizolitová omítka, soklové zdivo je omítnuto vymývanou betonovou omítkou s pertlováním. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená.

K bytovému domu jsou přistavěny objekty divadla a restaurace, které zasahují vnitřní částí do 1.NP bytového domu Tyto objekty jsou o jednom nadzemním podlaží, podsklepené s plochou střechou.

Zídky kolem předzahrádky restaurace jsou železobetonové se sloupky tvaru obráceného jehlanu zužující se směrem do země, o výšce 0,8 m. Pole mezi sloupky je tvořeno z hranolů tvarovaných ve vrcholu do střechovitého sklonu. Zídka je opatřena tvarovaným ocelovým zábradlím.

Z architektonického hlediska se vzhled objektu nezmění. Jedná se o zateplení obvodového pláště bytové části Tučkova 30, 32, na ni navazující zdi budov divadla a restaurace, které budou zapraveny a nově omítnuty v podobné povrchové úpravě jako bytová část. Jako povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému je navržena silikonová omítka s hrubostí zrna 3mm v barvách RAL dle barevného řešení a požadavků investora. Soklová část a zídky předzahrádky budou opatřeny kamínkovou omítkou v podobném barevném provedení. Bude provedena kompletní výměna oken – dřevěná EURO okna smrková bíle natřená. Nové dřevěné dveře budou mít stejné členění jako stávající.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je dělen na provozní celky:

- bytové jednotky -  zateplované budovy Tučkova 30, 32

- divadla – výstavba bude prováděna s ohledem na provoz divadla Polárka

- restaurace – omezení provozu restaurace Severka

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není řešeno.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Řešení odpovídá nárokům platných norem a předpisů pro tento typ a funkci objektu. Není nutné řešit zvláštní opatření.

## B.2.6 Základní technický popis stavby

Bourací práce

Dotčené ozdobné prvky fasády budou odstraněny a nahrazeny profilovanou polystyrenovou replikou.

Veškeré klempířské a zámečnické prvky fasády budou demontovány. Svody a dešťových vod budou následně po provedení zateplení osazeny zpět a doplněny do nově provedených svodových objímek, demontuje se hromosvodná soustava.

Dojde k rozebrání dlažeb a asfaltového povrchu přístupových chodníků včetně vytrhání obrub.

Odstraní se poškozené části omítek.

Uvolněné schodišťové stupně budou po zapření stupňů nad nimi vytrženy, zapraví se styčné plochy a schod se přilepí zpět na stěrku.

Pro SO01 a SO02 v zateplované části budou prováděny bourací práce průběžně se zateplováním. Z důvodu předsazení oken před stávající fasádu bude odstranění otvorových výplní probíhat průběžně s jejich výměnou a zateplením okolních ploch zdiva. Jednotlivá křídla stávajících oken a dveří budou vysazeny a následně zlikvidovány. Okenní rámy budou vybourány.

U zídek SO03 dojde k odstranění uvolněných částí, sesponkování trhlin, vyrovnání povrchu betonovou mazaninou a potažení povrchovou vrstvou kamínkové dekorativní omítky. Dále pak budou odstraněny poškozené části dlažeb.

Zemní práce

Odkopání obvodového zdiva se provede po jednotlivých úsecích, práce děleny na jednotlivé pohledy. Úroveň výkopu na 30cm pod povrch pro osazení pásu nopové folie šířky 20 cm. Část výkopku bude použita na zpětný zásyp objektu. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy.

Pro nové přístupové chodníky do bytového domu se po odstranění asfaltového povrchu provede prohloubení do hloubky cca 15 cm pro nové podkladní vrstvy konstrukce chodníku.

Dešťová kanalizace

V průběhu prací budou odstraněny stávající kameninové roury dešťové kanalizace. Nově budou osazeny litinové lapače střešních splavenin.

Zateplení obvodového zdiva

Obvodové zdivo bude zatepleno šedým polystyrenem EPS-F o tloušťce 120mm. Izolant kotven zapuštěnými talířovými hmoždinkami při spotřebě 8ks/m2. Jednotlivé hlavy hmoždinek budou překryty EPS zátkami. Pro zateplení vnější části zdiva u lodžií a části zdiva pod kuchyňským oknem rest. Severka bude použit EPS-F o tloušťce 30 mm. Před zateplováním dojde k odstranění ozdobných fasádních prvků, tepelná izolace bude částí překrývat okapové římsy. Po dokončení zateplení pláště se osadí polystyrenové makety říms a ozdobných prvků, umístění jednotlivých prvků je naznačeno ve stavebních pohledech.

Zateplení soklové části objektu

Soklové zdivo bude zatepleno šedým polystyrenem XPS-F o tloušťce 120mm.

Zateplení soklové část nezasahuje pod terén - začíná na terénu.

Výplně otvorů

Stávající okna a dveře jsou z části dřevěné, v podkroví a na terasách 5.NP a 6.NP jsou plastové. Je navržena jejich kompletní výměna za dřevěná  profil euro,  materiál smrk, barva výplní bílá. Skleněné výplně s izolačním dvojsklem, celkový součinitel prostupu tepla včetně rámu Uw = 1,2 w/m2K.atest na celý výrobek, barva interiér - bílá, barva exteriér - bílá. Jednotlivé prvky ukotveny pomocí systému ukotvení pro předsazená okna.

Zámečnické konstrukce

Demontuje se stávající balkonové zábradlí, lodžiové zábradlí, okenní mříže a balkonová stříška. Nově navrženy konstrukce z železných jekl profilů dle výpisu prvků, ostatní okenní mříže zpětně namontovat a natřít.

Klempířské konstrukce

Stávající oplechování parapetů a říms bude demontováno a vyměněno dle výpisu prvků.

Stávající dešťové svody budou demontovány spolu s objímkami. Po provedení zateplení budou zpět osazeny do delších držáků a doplněny. Parapety a oplechování jsou navrženy z pozinkovaného plechu.

Úpravy povrchů vnitřních

Poškozená ostění budou zednicky zapraveny jádrovou omítkou a budou tak zarovnány na rovné ostění. Ostění budou opatřeny stěrkou s perlinkou a štukovou omítkou. Rohy opatřeny profilovaným rohovým profilem s perlinkou.

Úprava povrchu společných prostor vstupu a schodiště:

- seškrábání výmalby a odsekání obkladu soklu

- penetrace a vyspravení poškozených částí povrchu

- penetrace

- potažení štukovou omítkou

- nový obklad soklu a výmalba

Úpravy povrchů vnějších

Povrchová úprava fasády

Silikonová tenkovrstvá hrubozrnná omítka se zrny tl. 3 mm

Barevný odstín hlavní fasády: dle barevného řešení, nejblíže stávajícímu

Barevný odstín lemování stavebních otvorů a obrysu hlavní budovy: dle barevného řešení, nejblíže stávajícímu

– přesný odstín vybrán při realizaci dle požadavků investora

Povrchová úprava soklové části a zídek předzahrádky

Kamínková dekorativní omítka se vzorovaným  lemem -

– přesný odstín vybrán při realizaci dle požadavků investora

Dlažba

Při výměně a vytažení vstupních dveří D1 a D2 směrem do exteriéru, dojde k doplnění dlažby za dveřmi. Dlažba s barevností a vzorem nejblíže stávající dlažbě. Nově se odláždí všechny balkóny a lodzie, včetně obkladu soklíku stejnou dlažbou řezanou na pásky o šířce min. 10cm.

Sanace

Sanace trhlin na fasádě

Trhliny na fasádě budovy sanovány vlepenou helikální výztuží o průměru 8mm. Rozsah sanace je patrný z výkresu pohledů.

Sanace omítek

Vnější omítky pod svody ze střešních teras a  ploché střechy na objektu restaurace Severka jsou degradovány unikající vodou z nedokonale provedených zaústění svodů, dále také prostor mezi římsami na objektu restaurace, zděné zábradlí střešní terasy nad divadlem. Provede se kompletní otlučení omítek ve 100% rozsahu a provedení nové sanační omítky štukové.

Malby

Nově bude provedena nová výmalba ostění a společných prostor. Dvojnásobná malba bílá s penetrací podkladu.

Nátěry

Odstranění původního nátěru schodišťového zábradlí. Nový nátěr 1x základní + 2x vrchní syntetický nátěr. Nový nátěr je navržen i na okenních mřížích. Odstranění původního nátěru dřevěného madla schodišťového zábradlí. Nový nátěr prodyšnou lazurou, postup nátěru dle návodu výrobce.

Hromosvod

Vedení bude demontováno včetně uchycení. Po provedení zateplení bude osazeno nové vedení včetně úchytů. Ve spodní části bude osazen ochranný úhelník. Svislé vedení bude napojeno ke stávajícímu zemnícímu pásku a k vedení na střešní konstrukci. Vodorovné vedení na ploché střeše restaurace je přisvorkováno k oplechování atiky a částí uchyceno držáky hromosvodu. Po provedení prací musí být provedena revizní zpráva hromosvodu.

## B.2.7 Technická a technologická zařízení

Demontáž a po zateplení zpětná montáž dvou klimatizačních jednotek nad střechou divadla Polárka.

Dojde k prodloužení skoby ukotvení troleje nad restaurací Severka, bude shodné s tím, co je na vedlejší budově. Pouze s rozdílem prostoru pro pohyb prodloužení (vnitřní průměr chráničky 40mm musí zůstat odkrytý). Prodloužení kotevního úchytu smí instalovat pouze pracovníci DPMB a.s., Energetická síť, kteří mají veškeré zkoušky a povolení pro práci na UTZ.

Kontaktní osoba: Michal Barfus 543 173 651

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Dle energetického posudku

## B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí

## Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

## Nezmění se vliv stavby na okolí. Vytápění, odpady, zásobování vodou zůstanou beze změny.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Nevyžaduje se.

b) ochrana před bludnými proudy,

Nevyžaduje se.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Nevyžaduje se.

d) ochrana před hlukem,

Nevyžaduje se.

e) protipovodňová opatření,

Nevyžadují se.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Nevyžaduje se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající.

# B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Přístup pro motorizované i pěší zůstane stávající, nedojde ke změnám.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající, beze změny, není řešením této dokumentace.

c) doprava v klidu,

Parkování zůstane stávající, není řešením této dokumentace.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

# Nebudou prováděny.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba není zdrojem znečištění životního prostředí, ani po dokončení oprav nebude docházet ke znečištění životního prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nemá, ani nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stanovisko EIA není řešeno. Nejedná se o velkou stavbu ani o stavbu s výrazným účinkem na životní prostředí.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma nebudou záměrem dotčena.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Změnou stavby se nemění podmínky ochrany obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Zajistí prováděcí firma. Staveniště bude napojeno v odběrných místech, která určí investor. Napojovací místa budou opatřena uzávěrem a odečtovým vodoměrem pro sledování spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště je navrženo na stávající zpevněné ploše, odvodnění plochy zůstane stávající.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude napojeno na místní komunikace. Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu v odběrných místech, které určí investor. Napojovací místa budou opatřena uzávěrem a odečtovým vodoměrem pro sledování spotřeby energií.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Práce budou prováděny tak, aby okolní objekty nebyly negativně dotčeny výstavbou.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště je nutno z hlediska ochrany veřejných zájmů udržovat jako bezpečné. Po celou dobu stavby budou dodržovány ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zařízení staveniště bude pouze na pozemku, který je v majetku investora dle výkresu situace ZOV.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je podle zákona č.31/2011, kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je odpovědný zhotovitel stavby.

Při manipulaci s odpady bude dodržován uvedený zákon a navazující předpisy.

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

Všeobecné povinnosti:

Předcházení vzniku odpadů - každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem,

který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadu. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.

Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno či poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování, stanovené zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická či podnikající fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení dle § 14, odst.2 zákona.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady je k jejich převzetí podle zákona oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí být odpad předán.

Odpad vzniklý při realizaci stavby bude předán osobám oprávněným. O odpadech bude vedena evidence a předložena ke kolaudačnímu řízení stavby.

V případě výskytu materiálu s obsahem azbestu, nebo jiného nebezpečného odpadu bude odpad roztříděn odbornou firmou a roztříděný odvezen na skládku jako nebezpečný odpad. O uložení azbestu na skládku bude firmou, která zajišťuje bourání předložen doklad.

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je podle zákona č.31/2011, kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je odpovědný zhotovitel stavby. Při manipulaci s odpady bude dodržován uvedený zákon a navazující předpisy. Veškeré odpady budou postupně odváženy na registrovanou skládku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nebudou provedeny žádné výkopové práce.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při práci bude nutno dbát na stav pracovních nástrojů a mechanizace, na pracovní postupy při výstavbě tak, aby nedocházelo k unikání ropných, nátěrových a chemických látek do zeminy, popřípadě do kanalizace a povrchových vod.

Z pohledu legislativních norem vztahujících se k ochraně životního prostředí se bude dodavatel řídit především:

Zákon č.31/2011, kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci řádně proškolení o bezpečnosti práce na staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava tiskové chyby částka 62/2002 Sb.)

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zhotovitel je povinen dodržovat zejména:

- Udržování pořádku a čistoty na staveništi

- Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace

- Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení

- Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem

- Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny

- Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví

- Splnění požadavku na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

- Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů

- Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů

- Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálu

- Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací

- Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi

- Zajištění spolupráce s jinými osobami

- Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti

- Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno

Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Výstavbou nejsou dotčené stavby s bezbariérovým užíváním.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavbou nevzniknou požadavky na dopravní inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Staveniště zajistí prováděcí firma.

Vjezd do objektu bude vyznačen a zároveň bude zabráněno vstupu třetím osobám do prostoru staveniště. V případě znečištění chodníku nebo vozovek bude ihned toto odstraněno s důrazem na bezpečný provoz všech uživatelů.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Vyklizení dotčených prostor, příprava staveniště

- Demontáž jímací soustavy

- Demontáž klempířských prvků zámečnických konstrukcí

- Demontáž otvorových výplní

- Osazení nových otvorových výplní

- Provedení zateplení obvodového pláště, vnitřních stropů 1.PP a podlah půd.

- Osazení klempířských a zámečnických prvků

- Osazení bleskosvodů

- Provedení povrchových úprav a zapravení

- Vyklizení staveniště

V Kroměříži 05/2016						Vypracoval: František Dostál