Rozdělení výměny/instalace vodoměrů dle předpokládané technické náročnosti

| Rozdělení výměny/instalace vodoměrů dle předpokládané technické náročnosti | Počet domů | Stávající počet SV | Stávající počet TUV | Zcela nové vodoměry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náročnost 1 | 61 | 1099 | 582 | - |
| Náročnost 2 | 51 | 1182 | 683 | - |
| Náročnost 3 | 38 | 337 | 826 | 300 |
| Náročnost 4 | 172 | 140 | 62 | 2200 |

Objednatel vychází z orientačního propočtu, kdy zcela nové vodoměry budou dodávány do 948 bytů. Na jeden byt může připadnout 1 nebo i 4 vodoměry, podle toho jaké je stavebně technické uspořádání stoupaček v domě.

Objednatel uvádí i extrémní případ, kdy je voda do bytu přivedena z jedné stupačky na WC, z jiné do kuchyně, z jiné do koupelny a z jiné ke kotli. V průměru správce počítal s 2,5 vodoměry na byt, který nemá v současné době žádné měření. Snahou Objednatele je, bude-li to technicky možné a ekonomicky rozumné, osazovat v bytech 1 vodoměr a napojit na ně veškeré vývody v bytě. Není záměrem Objednatele při dodávání vodoměrů zrekonstruovat celý byt nebo jeho část.

Vzhledem k plánovaným či probíhajícím rekonstrukcím, prodeji či odsvěření domů, se počty objektů mohou do doby realizace zakázky změnit.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž vodoměrů v bytových a nebytových prostorách bytových domech městské části Brno – střed (dále jen „dotčené prostory“) v rozsahu a podle SMLOUVY.

Jedná se o

- demontáž instalovaných bytových vodoměrů po době platnosti a montáž nových vodoměrů

nebo o

- dodání a montáž nových vodoměrů

to vše vč. příslušných prací podle dále uvedených náročností.

Objednatel požaduje vodoměry nové, nepoužité, suchoběžné, antimagnetické, s radiovým odečtem, s možností vytváření archivu odečtů i kontrolních odečtů v průběhu roku, s detekcí pokusu o ovlivnění, třídy přesnosti  R ≤ 160, Q3=1,5 nebo 1,6,  pro měření studené vody a teplé vody do 90°C, to vše v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Rozteč vodoměru 110 mm. Vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID

Objednatel provedl průzkum stavu některých dotčených prostor, na základě kterého bylo zjištěno, že nelze detailně podrobně popsat stav všech vodoměrů ve všech dotčených prostorech, protože u některých dotčených prostor bude třeba provést i nutné příslušné stavební práce. Objednatel z tohoto důvodu rozdělil předmět plnění do 4 dále uvedených samostatných kategorií podle jejich předpokládané technické náročnosti..

Náročnost 1

Stavební rozteč 110mm, dobrý přístup k měřidlu (přes montážní dvířka), vedení v dobrém stavu, byt má vlastní uzávěr – může být nutnost jeho výměny, domy s již provedenou stavební přípravou na vodoměr (instalována atrapa), zkouška těsnosti

Náročnost 2

Stavební rozteč 110 nebo i 88mm, malé montážní místo – nutnost zvětšit stavební otvor případně osadit montážní dvířka, vadný nebo zcela chybějící uzávěr vody v bytě/koupelně – nutnost jeho dodání a instalace, uvedení do původního stavu (drobné lokální zapravení či oprava obkladů, malby), zkouška těsnosti

Náročnost 3

Větší zastoupení vodoměrů v rohovém uspořádání (kleště) případně podbateriové vodoměry, nutná částečná úprava vedení vody včetně zřízení nebo zvětšení stavebního otvoru, drobné zednické práce (sekání, následné zapravení, uvedení do původního stavu – rekonstrukce obkladů a maleb), možná demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky, osazení montážních dvířek, instalace uzávěru vody pro byt (nebo koupelnu), zkouška těsnosti

Náročnost 4

Vodoměry nainstalovány nejsou. Nutné stavební práce – sekání, obnažení části vedení, lokální oprava/výměna vedení, příprava montážního otvoru a instalace montážních dvířek, instalace uzávěru vody pro byt/koupelnu, možná demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky, uvedení do původního stavu – rekonstrukce či doplnění obkladů, zkouška těsnosti

Objednatel výslovně uvádí, že výše uvedené náročnosti jsou orientační! Objednatel  rozdělil domy dle stavu většiny bytů, ale může se zde nacházet i byt vybočující z uvedeného popisu.

Součástí předmětu plnění je provedení souvisejících prací, dodávek a činností uvedených ve SMLOUVĚ. Dále Objednatel jmenuje ty nejvíce podstatné:

- zajištění informovanosti nájemců bytů,

- demontáže stávajících vodoměrů,

- montáže nových vodoměrů,včetně kompletní přípravy na jejich osazení (úprava rozvodů, revizní otvory apod.)

- provedení zkoušek těsnosti a funkčnosti,

- zaplombování vodoměrů plastovou plombou s číselným označením,

- vyhotovení protokolů o výměně – uvedení výrobního čísla stávajících vodoměrů, uvedení čísla osazené plastové plomby, uvedení konečných stavů stávajících vodoměrů, uvedení výrobního čísla nových vodoměrů včetně uvedení počátečních stavů, potvrzení provedení práce – výměny (podpisy nájemců v protokolu a u nebytových prostor podpis Správce),

- vyhotovení a předání tabulky ve formátu .xls se zjištěnými konečnými stavy stávajících vodoměrů (identifikace bytového či nebytového prostoru, nájemce, datum výměny, číslo vodoměru, konečný stav, číslo nového vodoměru, počáteční stav)

- odvoz a likvidace stávajících – demontovaných vodoměrů,

- předání podkladů k jednotlivým dílčím plněním Objednateli (protokoly, záruční listy),

- provedení příslušných stavebních a montážních prací,