p

S.1.1			      Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU PLYNÁRENSKÁ 4  , BYT Č.3

Objednatel                  :  Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 60200

Místo                           : Brno – město

Projektant                   :  Architektura & interier

Miroslav Šimůnek

Seifertova 702

korespondenční adresa : Náměstí 75/15

757 01 Valašské Meziříčí

IČO                             :   11174412

Vypracoval		    :  Ing. Ivan Hons

Kontroloval                :   ing. Emil Mikuláštík

Příční 4/684

757 01 Valašské Meziříčí

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

statika a dynamika staveb

Datum                        :   04/2016

Číslo paré

# S.1.1

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy bytu Plynárenská 4, byt č.3

b) místo stavby

Parcelní číslo: 872

Obec: Brno

Katastrální území: Zábrdovice

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 456

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Brno-Zábrdovice; č. p. 91/4; bytový dům

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Architektura a interiér - Šimůnek a partners

Projekční kancelář

Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

A.2 Seznam vstupních podkladů

Údaje katastru nemovitostí (http://www.cuzk.cz/)

Zaměření bytu

A.3 Údaje o území

Bytový dům č.p. 91/4 se nachází na pozemku parc.č. 872, k.ú. Zábrdovice. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Objekt je užíván jako bytový dům, jehož součástí je řešení stavebních úprav – rekonstrukce stávajícího bytu č.3, nacházející se v 1.NP.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

d) kapacity stavby-bytu

užitná plocha: 52,4 m2

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1 bytová jednotka

počet uživatelů: 2-3 osoby

e) základní bilance stavby - Zůstane stávající

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby

Jedná se o bytový dům v ulici Plynárenská 4, stavební úpravy bytu č. 3, který je v I. nadzemním podlaží. Dům je podsklepen.

Bytový dům prochází částečnou rekonstrukcí a dílčími stavebními úpravami. V nedávné minulosti byly provedeny v rámci energetických úspor výměny původních dřevěných oken za nová, plastová, s dvojsklem, fasáda domu byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem ( ETICS) – fasádním polystyrenem.  Z exteriéru se dům zdá býti v pořádku.

Uvnitř objektu je obvodové i vnitřní  zdivo v I. N.P. vlhké, vlhká je chodba a zřejmě i další prostory, do nichž nebylo možno nahlédnout. Vlhkost se projevuje vizuálně do výše cca 1,20 m, někde výše.

Protože dům je situován v lokalitě s nepříliš dobrou bezpečnostní situací, v oblasti se sociálně vyloučenými obyvateli, oba vstupy do domu jsou důsledně zamykány, Zavřená jsou i okna, nejsou otevírána ani pro větrání. Prostory by se měly intenzivně větrat.

Jakákoliv sanace vlhkosti by měla být řešena tak, aby byla odstraněna příčina, až poté důsledky.

Možnou příčinou je zvýšená vlhkost ve sklepních prostorách, kde zřejmě  nebyla provedena žádná sanační opatření.

Sanace, provedená jen v bytě č. 3 proto nemusí splnit očekávaný výsledek. Byt je značně vlhký, vlhkost se projevuje na obvodovém i vnitřním zdivu do výše cca 110 cm.

Je navržena  provětrávaná podlaha ( Iglu systém – celoplošné systémové plastové odvětrání ) s napojením dutiny flexibilními trubkami do nevyužívaného komínového průduchu) v kombinaci s dodatečnou horizontální izolací zdiva - injektáží ( vrty průměr 12 mm, rozteč 12 cm ) a sanačními omítkami .

Začaly zde bourací práce, v rámci nichž byla odstraněna původní palubková podlaha na polštářích, které byly uloženy ve stavební suti a škváře.

Celkem bylo odstraněno cca 150 mm původních vrstev.

## Provětrávaná podlaha  - skladba

- Stáv. podklad

- geotextilie

- Zhutněný polštář ze štěrkodrti tl. 100mm

- Tvarovky „IGLÚ“ H = 120MM s napojením dvěma otvory o průměru 100 mm do uliční fasády a dvěma otvory do dvorní fasády v úrovni dutiny ( mřížky ve fasádě)

- Bet. zálivka tl. 50mm nad tvarovky (vč. sítí KARI 150/150/5/5)

- Izolace proti vlhkosti – PN + asf. pás

- EPS 100Z tl. 60mm

- Separ. foĺie

- cem. potěr 50mm

- nivelační stěrka

- podlahová krytina dle místností

celkem k odstranění  390 mm ( odstraněno cca 150 mm)

Pokud bude komínový průduch využíván, je nutno otvory ve dvorní fasádě vyvést ve fasádě min. 1, 50 m vysoko, (odstranění fasádního polystyrénu a vysekání drážky pro plastové potrubí) a následné zapravení do původního stavu, mřížky ve fasádě.

Iglu musí být provedeno i pod dveřním otvorem, aby byly všechny podlahové prostory propojeny.

Před otlučením stávajících omítek budou plochy stěn napenetrovány prostředkem pro fixaci plísňových spór. Budou odstraněny stávající omítky u obvodového i vnitřního zdiva do výšky cca 180 cm. Ze spár stěn bude odstraněna nefunkční a drolící se malta do hloubky cca 2 cm.

Bude provedena horizontální injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti u vnitřního zdiva i obvodového zdiva. Vrty budou vedeny u vnitřního zdiva v úrovni nad podlahami. Injektáže vnitřního zdiva a injektáže vertikální budou provedeny prostředkem na bázi silanů v konzistenci krému, s certifikovanou účinností až do 95 % obsahu vlhkosti ve zdivu.

Veškeré obvodové zdivo z vnitřní strany a vnitřní zdivo bude opatřeno solím odolným

a sulfátostálým difuzním sanačním nátěrem s předchozí penetrací proti solím. Nátěry

budou vždy vytaženy minimálně do výše 20 cm nad úroveň injektáží a výše, dle stavu vlhkosti v podkladu.

Na sanační difuzní nátěry na stěnách a výše na očištěné zdivo budou naneseny vlákny armované sanační omítky s obsahem speciálního granulátu a se sulfátostálým pojivem.

Sanační omítky budou certifikované WTA a to v celé skladbě. Sanační omítky budou provedeny do výše 1,80 cm.

Zbývající omítky nad sanačními, kde byla omítka odstraněna, budou ze standardní VC omítky s příměsí sanační přísady. Štuková omítka bude použita na oba povrchy omítek stejná, a to sanační.

Vnitřní nátěry budou prodyšné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku, není možno uvádět přesné názvy materiálů. Výběr materiálů a správnost provádění bude proto na realizační firmě – doporučuji kontaktovat renomované výrobce a dodavatele a jejich technické poradce.

DALŠÍ OPATŘENÍ

- k dozdívání, případně vytváření nového zdiva nebude používáno původního  materiálu, vždy nové

cihly

- instalace na stěnách (voda, elektrika) budou provedeny před plošnými stěrkami a budou zasekány

do zdiva

- k instalacím na sanovaném zdivu nebude použita sádra, ale montážní cementy

Další stavební úpravy – bourací práce, demontáže, nové konstrukce a předměty jsou patrny z výkresové dokumentace

Vstupní dveře:

- vstupní dveře do bytu budou vyměněny za nové

- specifikace dveří – pravé 900x1970 plné s požární odolností EI 30

- ocelová zárubeň s požární odolností EI 30

- bezpečnostní kování

Omítky:

- budou provedeny opravy omítek stěn a stropů do 40% plochy. Počítá se s opravami po rozvodech

elektro a ZTI, oškrábání stávajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba bílou

barvou.

Podlaha:

- stávající podlahové konstrukce budou kompletně vybourány a nahrazeny novou skladbou vč

podkladních a hydroizolačních vrstev . Je zde navržena kompletní nová skladba – sytém „IGLÚ“

- skladba – viz výše

Vytápění, ohřev TUV:

-  bude řešeno elektrokotlem

-  budou provedeny nové rozvody vytápění viz. projekt vytápění.

Keramické obklady, podlahové krytiny:

Viz výkresová dokumentace

- v koupelně, wc a kuchyni bude proveden obklad do předepsané výšky. Bude provedena úprava spár

styků zařizovacích předmětů a keramických obkladů/dlažby  transparentním sanitárním silikonovým

tmelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat  v místech sprchového koutu. Zděný sprchový kout

bude pod obkladem izolován dvojnásobným hydroizolačním nátěrem.

Kuchyně:

- v kuchyni bude nová  kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů - viz schéma), dřez nerezový s

odkapem, vestavěná el. trouba a samostatná  el. varná deska, vestavěná myčka

- odsávání par je řešeno pomocí digestoře s odtahem do dvorní fasády

WC, Koupelna:

- bude zřízeno samostatné WC se závěsným klozetem (Geberit) a malým umyvadlem

- v koupelně bude umyvadlo a zděný sprchový kout s vaničkou,  vč. baterií, pračka a

elektrokotel

- v koupelně bude umístěn otopný žebřík bez el. vložky, zrcadlo nad umyvadlem spolu s osvětlením

zrcadla

- bude proveden keramický obklad do předepsané výšky

- bude proveden sdk podhled z desek GKBI tl. 12,5 mm - SDK do vlhkého prostředí

Vnitřní dveře:

- interiérové dveře budou kompletně vyměněny vč. zárubní ( viz výkresová dokumentace)

- přechody budou řešeny podlahovými lištami (bezprahové dveře)

Okna :

Jsou vyměněna, je nutné jejich očištění a seřízení, do všech oken budou instalovány horizontální žaluzie v bílé barvě.

ZTI (vodoinstalace, odpady):

- viz. projekt ZTI

ÚT (vytápění):

- viz. projekt vytápění

VZT:

- v koupelně a WC bude zřízeno nucené větrání - potrubí se samostatným prostupem dvorní fasádou

bude  vedeno nad podhledem sdk a v prostoru pokoje bude potrubí překryto SDK konstrukcí.

- v kuchyni bude instalována digestoř s odtahem do dvorní fasády

Elektromontáže:

- viz. projekt elektroinstalace.

Ve Valašském Meziříčí 04/2016

Vypracoval: Ing. Ivan Hons

Pohled z místnosti 1.01 do 1.02			Pohled z místnosti 1.01 do 1.04

Pohled na zeď místnosti 1.02

Pohled na místnost 1.03				Pohled na místnost 1.04