Obsah Technické zprávy:

1.	Úvodní část:	2

1.1.	Účel projektu:	2

2.	PŘEDMĚT PROJEKTU:	2

3.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	2

4.	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	2

5.	OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM A PULSNÍM PŘEPĚTÍM	3

6.	NAPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE	3

7.	MĚŘENÍ ODBĚRU	3

8.	VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	3

9.	HROMOSVODY – VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM	5

10.	VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY	5

11.	ÚPRAVA PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ	5

12.	PŘEDPISY A NORMY	6

# Úvodní část:

## Účel projektu:

Účelem je zpracování projektu pro rekonstrukci bytu v bytovém domě.

# PŘEDMĚT PROJEKTU:

Projektová dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce elektroinstalace bytové

jednotky

Projekt řeší: - silnoproudou elektroinstalaci bytu

- slaboproudé rozvody (Domácí telefon, zvonek, STA)

- autonomní detekce a signalizace – pouze návrh,

Projekt neřeší: - hromosvod – vnější ochranu před bleskem,

- hlavní jistič před elektroměrem

- kabelový přívod z elektroměrového rozvaděče BD do bytu

- konkrétní výběr svítidel

Rozmístění el. přístrojů a zařízení včetně kabelových tras je znázorněno schématicky. Přesné

rozmístění je nutno koordinovat s navrženou stavební částí při respektování stávajících

stavebních konstrukcí. V případě nejasností, nebo pochybností je nutno kontaktovat

projektanta.

Velikost rozvaděčů a velikost osazených prvků je nutno před výrobou konzultovat přímo

s výrobcem.

Typy elektrických přístrojů zařízení a svítidel, uvedené v projektu slouží jako příklad. Je

možno je nahradit jinými, které mají stejné, nebo vyšší technické a vzhledové parametry.

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Bilance odběru el. energie dle normy ČSN 33 2130 ed.2:

Energetická bilance: Pi (kW) ß Ps (kW)

1 bytová jednotka dle stupně

elektrizace „B“ á 11 kW + 10 kW pro elektrokotel s ohřevem vody

Doporučený hlavní jistič před elektroměrem: 3x25 A

# OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

a) živých částí

- izolací živých částí

- krytem nebo přepážkami

b) neživých částí

- základní: samočinným odpojením od zdroje v sítích TN

- zvýšená: proudovým chráničem

doplňujícím pospojováním

hlavním pospojováním

Proudové chrániče:

V elektroinstalaci řešené bytové jednotky bude v bytovém rozvaděči použit proudový chránič

s citlivostí 30mA dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 pro zásuvkové obvody a pro všechny elektrické

obvody v prostorech s vanou a sprchou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701

ed.2

Doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2:

V koupelně se provede doplňující pospojování. Vodičem CYA 4 se propojí potrubí vody

(pokud bude kovové), vodovodní baterie, vana sprchového koutu-pokud bude kovová a radiátory s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

# OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM A PULSNÍM PŘEPĚTÍM

V rozvaděči RB bude instalována přepěťová ochrana FLP - 12,5 V/4.

# NAPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napojení na zdroj elektrické energie není předmětem tohoto projektu, ale pro plnohodnotnou

funkci navrhované elektroinstalace dle požadavků investora je nutné zajistit montáž hlavního

jističe 3x25A/B a instalaci kabelového přívodu CYKY 4x10 (pokud není instalován). Může být

i CYKY-J 5x6 mm2, ale prohlavní  jistič max 32A.

Před prováděním prací je nutné provést kontrolu průřezu stávajícího HDV.

# MĚŘENÍ ODBĚRU

Měření odběru bytu bude v elektroměrovém rozvaděči domu.

# VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

Z bytového rozvaděče budou napojeny okruhy osvětlení kabelem CYKY 3x1,5. Ovládání

osvětlení bude provedeno dle výkresové dokumentace. Z bytového rozvaděče budou dále

provedeny vývody pro jednotlivé zásuvkové okruhy, dále samostatné zásuvkové okruhy pro

myčku, pračku, elektrokotel a pod. Dále bude z bytového rozvaděče vyveden vývod pro napojení

samostatně stojící elektrické trouby s elektrickou varnou deskou.

Pro zásuvkové okruhy a samostatné okruhy pro spotřebiče budou provedeny kabelem CYKY

3x2,5 s výjimkou okruhu pro elektrokotel, který bude proveden kabelem CYKY 5x4 přes sporákovou kombinaci.

Elektrická trouba  s varnou deskou bude napojena kabelem CYKY 5x2,5 přes sporákovou kombinaci. Ze sporákové kombinace bude trouba napojena poddajným přívodem CGSG 5x2,5. Zásuvkové okruhy budou napojeny přes jističe 1x16A/B, elektrokotel přes jistič 16A/B/3, osvětlovací okruh přes jistič 1x10A/B, elektrická trouba s varnou deskou přes jistič 3x16A/B.

Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY a uložena pod omítkou nebo v podhledu.

Pro zásuvky budou uloženy pod omítku krabice KU 68-1901.

8.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

OSVĚTLENÍ V BYTECH:

V bytě budou v místnostech dle dokumentace připraveny vývody pro instalaci svítidel.

Konkrétní vzhled svítidel bude upřesněn s investorem, bude dodržen pouze typ podle této

dokumentace. Spínání osvětlení bude prováděno místně vypínači. V kuchyňské lince je

možné zaměnit navrhnuté svítidlo za svítidlo s integrovaným vypínačem.

Vypínače budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak):

· vypínače obecně ve výšce 1,2m

· vypínače a zásuvky, osazené vedle sebe budou umístěny ve vícenásobných rámečcích.

Rámečky budou osazeny přednostně vodorovně, nebude-li to z prostorových důvodů

možné, pak svisle.

Pro zásuvky budou uloženy pod omítku krabice KU 68-1901, dvojkrabice…….

Dle ČSN 33 2130 ed.2 č.7.8.1 bude svítidlo v umývacím prostoru umístěno tak, aby jeho

spodní okraj byl alespoň 1,8m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným

sklem. Všechny vnější části svítidla, které jsou níže, než 2,5m nad podlahou, musí být z

trvanlivého izolantu. Je–li svítidlo umístěno níže, než 1,8m nad podlahou, musí být chráněno

před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuodolným krytem a pod.) a

musí být v provedení IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže, než

0,4m nad horním okrajem umývadla, nebo dřezu.

ČSN 33 2000-7-701ed.2: je-li svítidlo osazeno v zóně 2 (spodní okraj ve výšce 2,25m a níže a

současně blíže než 0,6m od hrany vany, nebo sprchového koutu), musí být v krytí nejméně IP

X4.

Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za podmínky, že jsou pro použití v

umývacím prostoru výrobcem určeny a jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru

umožňují, jsou typově ověřeny.

El. instalace v prostorách s vanou nebo sprchou bude provedena dle:

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Elektrická zařízení - Prostory s vanou nebo sprchou

8.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3 budou všechny zásuvky, užívané laiky a určeny pro

všeobecné použití chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky a budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak):

· zásuvky obecně ve výšce 0,25m

· zásuvky v technických prostorách, vedle umývadel a v koupelnách osadit do výšky 1,2m

(střed)

· zásuvky v kuchyňských linkách budou osazeny ve výšce 1,2m

· zásuvka pro digestoř bude osazena ve výšce 2,05m

· vypínače a zásuvky, osazené vedle sebe budou umístěny ve vícenásobných rámečcích.

Rámečky budou osazeny přednostně vodorovně, nebude-li to z prostorových důvodů

možné, pak svisle

· Rozvody v kuchyňské lince budou provedeny (upřesněny) na základě požadavků jejího

dodavatele.

# HROMOSVODY – VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM

Hromosvod není v rámci projektu řešen.

# VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY

V rámci tohoto projektu bude řešen domácí telefon, instalace zvonku na DIN lištu včetně

zvonkového tlačítka a rozvod STA.

Dále bude řešeno přibližné umístění autonomního požárního hlásiče – pouze návrh umístění a typ  je nutno konzultovat s požárním specialistou.

10.1 DOMÁCÍ TELEFON

Domácí telefon bude vyměněn za nový a bude ověřena jeho funkčnost.

10.2 ZVONEK

Stávající zvonková soustava bude demontována. Nový zvonek bude instalován na DIN lištu

do bytového rozvaděče včetně transformátoru, bude li nutný. Tento zvonek bude ovládán novým zvonkovým tlačítkem umístěným u dveří před bytem.

10.3 STA

V obytných místnostech budou umístěny celkem  zásuvky STA, které budou napojeny na

stávající přívod novým rozvodem koaxiálním kabelem KH21D uloženým v ohebné trubce

pod omítkou. V případě nevyhovujícího nebo chybějícího přívodního kabelu STA je nutné

provedení instalace STA rozvodu v bytě řešit s investorem.

10.4 AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ

Nutno řešit s požárním specialistou – typ a umístění.

# ÚPRAVA PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Pro elektrické vytápění a ohřev TUV je třeba zajistit :

- U dodavatele elektřiny zajistit třífázový dvoutarifní elektroměr se spínačem HDO

- Pokud nebude ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči   pro tuto úpravu místo,

- Tak se musí instalovat  nová skříň pro toto fakturační měření – skříň pod omítku od fy DCK Holoubkov  -  typ  ER 212/NVP7P-C, nebo podobný schválený výrobek

- Toto je nutno nechat odsouhlasit u dodavatele elektřiny /ČEZ…EON/

- Do bytového rozvaděče RB přivést z elektroměrové skříně nový kabel CYKY-J 3x1,5

Pro ovládací vodič ze spínače HDO pro stykač topení /topí v nízkém tarifu/

- Pokud nebude stávající přívodní kabel do bytového rozvaděče  typu 5x…., pro třífázovou soustavu

je nutno instalovat i nový přívodní kabel CYKY-J 5x6 mm2 pro jistič max 32A/B , nebo

CYKY-J 4x10 mm2 pro jistič vyšší jak 32A/B

# PŘEDPISY A NORMY

Tato projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky 499/2006 Sb. O

dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami

ČSN, EN a katalogy platnými v době jejich zpracování.

Pokud bylo v projektu použito zahraniční zařízení, pak příslušný souhlas, že zařízení je v

souladu s českými bezpečnostními předpisy a normami ČSN dokladuje dovozce tohoto

zařízení.

Instalace bude provedena podle ČSN 33 2130 ed.3 a s ní souvisejících norem tj. ČSN 33 2135

až ČSN 33 2190.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí musí být provedena dle

ČSN 33 2000-4-41ed.2

Ochrana jednotlivých elektrických strojů a elektrických rozvodných zařízení musí být v

souladu s :ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-4-473 – opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed.2. – výběr a stavba elektrických zařízení

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se

vyskytne i během montáže má za následek změny montážních dispozic proti tomuto

projekčnímu řešení musí být samostatně objednána a zpracovatelem potvrzena.

V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních

prací dojde ke změně uvažovaného materiálu nebo ke změně norem a předpisů ČSN

s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je rovněž nutné, aby odběratel

zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou na základě požadavků

zpracovatele.

Všechny elektromontážní práce smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou

kvalifikací a s platným oprávněním pro montáž el. zařízení dodavatelským způsobem.

Bezpečnost práce:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další

periodické revize provede provozovatel ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 1500 a po každé

opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající

kvalifikaci dle Vyhlášky CUBP č.50/78 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a

vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP1x a menším

- (obsluha elektrického zařízení vn)

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů,

protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu

hlášení závad na svěřeném zařízení.

V Rožnově pod Radhoštěm                                                  Zelinka Jiří