Bytový dům Hvězdová 3, Brno

Byt č.4 – 2.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší zdravotechnické instalace v rámci rekonstrukce – stavebních úprav stávajícího bytu č.4 ve 2.NP bytového domu v ulici Hvězdová č.p. 289/3 v Brně-Zábrdovicích.

Celkový popis - byt č.4

V tomto bytě je stávající dispozice zachována.

V koupelně bude instalováno  nové umyvadlo , sprchový kout. V samostatném WC bude provedena výměna klozetu a instalace malého umyvadla.

V kuchyni bude linka s dřezem a přípravou pro pračku.  Veškeré instalace

v bytě budou provedeny nově.

Kanalizace:

Vzhledem k tomu, že v bytě je stávající WC, dá se předpokládat poblíž

stoupačka kanalizace , na kterou se napojí nové zařizovací předměty. Přesné

umístění stoupačky je nutno upřesnit na místě po odhalení potrubí . Je nutné počítat

s rozebráním kanalizace a vysazení nových odboček. Stávající odbočky

pravděpodobně nebudou vyhovovat novým dispozicím.

Nové připojovací potrubí je navrženo z trub plastových hrdlových PP-HT.

Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu nebo v podlaze. Pro pračku (součást kuch. linky), je navržen podmítkové pračkový sifon. Pro napojení přepadu od pojistného ventilu elektrického ohřívače je navržen sifon s kuličkou.

Množství splaškových vod ( jeden byt)

celkem počet osob PO 3

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb. 35 m3

SPV 95 l/os/den

Q24 = Σ(PO*SPV )

Q24 = 3 x 95 = 285 l/den

Qh = Qp x kh

Qh = (285/24 x 7,2)/3600 = 0,024 l/s

dle ČSN – 2 x Qh = 0,024 x 2 = 0,05 l/s

Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN 73 6760.

Z.1.1

Bytový dům Hvězdová 3, Brno

Byt č.4 – 2.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Vodovod:

Umístění nového vodoměru je řešeno empiricky. Skutečnou polohu bude třeba ověřit na místě při bouracích pracech.

Dle požadavku objednatele musí být instalován vodoměr v minimální třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení s možností osadit v budoucnosti radiový modul pro dálkový odečet .

Rozteč vodoměru musí být 110 mm a vodoměr musí být schválen dle Evropského

předpisu MID. Dimenze vodoměru DN15, průtokQ3=1,6, min. montážní koeficienty HR100 VR80 a u TV HR80 VR40.

Od vodoměru bude rozvod vody veden v drážkách v podlaze a ve zdivu k jednotlivým

zařizovacím předmětům a ke zdroji teplé vody.

Jako zdroj teplé vody je v tomto bytě navržen elektrický kotel se zásobníkovým hřívačem, který bude umístěn koupelně. Pro pračku se osadí pračkový ventil.

Rozvod vody v bytě bude z trub plastových polyfuzně svařovaných. Veškeré

vnitřní rozvody budou opatřeny návlekovou izolací dle platných předpisů. Rozvod

teplé vody je navržen vzhledem k malému rozsahu bez cirkulace.

Přesné trasy stoupaček v tomto bytě budou upřesněny na místě během

prací. Stoupačky jsou zakresleny dle odhadu , ale nemusí odpovídat skutečnosti.

Výpočet potřeby vody (jeden byt)

celkem počet osob PO 3

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb. 35 m3

SPV 95 l/os/den

Qp = Σ(PO*SPV )

Qp = 3 x 95 = 285l/den

Qd = Qp * kd

Qd = 285 x 1,25 = 356 l/den

Qh = Qp * kh

Qh = (356x 1,8)/86400 = 0,007 l/s

Roční potřeba vody:

Qr = 3 x 35 = 105 m3/rok

Vnitřní vodovod musí být proveden dle ČSN 75 5409.

Bytový dům Hvězdová 3, Brno

Byt č.4 – 2.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Plynovod:

V současné době je v nice pod oknem v chodbě instalován pouze uzávěr plynu.

Plynoměr je demontován.

Vzhledem k nejasného stavu a situování stávajících komínů je v tomto bytě navrženo vytápění a ohřev TV pomocí elektrokotle (řešeno v samostatné části – Vytápění)

Zařizovací předměty:

V bytě budou osazeny nové zařizovací předměty standardního provedení.

V samostatném WC je navržen klozet v provedení kombi a malé keramické umyvadlo. V koupelně bude keramické umyvadlo šířky 550 mm s pákovou stojánkovou baterií napojenou přes rohové ventily s filtrem a plastovým sifonem. Sprcha je navržena rohová s nízkou vaničkou a bude opatřena čtvrtkruhovou plastovou zástěnou. Ve sprše bude osazena nástěnná páková baterie

s držákem a sprchovou hadicí. U kuchyňské linky bude instalována stojánková

dřezová páková baterie napojená přes rohové ventily s filtrem a plastový dřezový

sifon. Kuchyňský dřez s odkapem bude součástí dodávky linky.

Závěr

Dokumentace byla zpracována dle stavební části projektu, dle zaměření na

místě a dle požadavků investora. K dispozici není dostupná žádná dokumentace

stávajícího stavu. Z tohoto důvodu nelze přesně určit nápojná místa instalací, které

jsou vedeny převážně ve zdivu. Proto je nutné brát tuto dokumentaci pouze

orientačně a umístění stávajících stoupaček upřesnit na místě po vybourání

stávajících zařizovacích předmětů . Pokud budou stávající stoupačky ve špatném

stavu a nebude možné se na ně napojit, je nutné konzultovat s objednatelem jejich

výměnu.

Veškeré stávající rozvody v bytech budou demontovány včetně zařizovacích

předmětů. Nové zařizovací předměty je nutné konzultovat s objednatelem, stejně

jako druhy použitých materiálů instalací kanalizace a vody.

Spáry mezi zařizovacími předměty a keramickým obkladem/dlažbou budou vytmeleny transparentním sanitárním silikonovým tmelem.

Ke všem výrobkům použitých na stavbě budou doloženy certifikáty, atesty a technické listy výrobce.

Součástí dodávky stavby je provedení  a protokolární doložení  těsnostních a tlakových zkoušek.

Vypracoval: ing. Ivan Hons