S.1.1			      Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU HVĚZDOVA 3  , BYT Č.4

Objednatel                  :  Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 60200

Místo                           : Brno – město

Projektant                   :  Architektura & interier

Miroslav Šimůnek

Seifertova 702

korespondenční adresa : Náměstí 75/15

757 01 Valašské Meziříčí

IČO                             :   11174412

Vypracoval		    :  Ing. Ivan Hons

Kontroloval                :   ing. Emil Mikuláštík

Příční 4/684

757 01 Valašské Meziříčí

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

statika a dynamika staveb

Datum                        :   04/2016

Číslo paré

# S.1.1

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy bytu Hvězdova 3 , byt č.4

b) místo stavby

Parcelní číslo: 116

Obec: Brno

Katastrální území: Zábrdovice

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 201

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Brno-Zábrdovice; č. p. 289/3; bytový dům

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Architektura a interiér - Šimůnek a partners

Projekční kancelář

Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 11174412

A.2 Seznam vstupních podkladů

Údaje katastru nemovitostí (http://www.cuzk.cz/)

Zaměření bytu

A.3 Údaje o území

Bytový dům č.p. 289/3 se nachází na pozemku parc.č. 116, k.ú. Zábrdovice. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Objekt je užíván jako bytový dům, jehož součástí je řešení stavebních úprav – rekonstrukce stávajícího bytu č.4, nacházející se ve 2.NP.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

d) kapacity stavby-bytu

užitná plocha: 61,7 m2 + 5m2 balkóny

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1 bytová jednotka

počet uživatelů: 2-3 osoby

e) základní bilance stavby - Zůstane stávající

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy bytu Hvězdova 3, byt č.4.

Stavební úpravy – bourací práce, demontáže, nové konstrukce a předměty jsou patrny z výkresové dokumentace.

Vstupní dveře :  zůstávají stávající

Omítky:

- budou provedeny opravy vápenných omítek stěn a stropů do 30% plochy. Stopy po vlhkosti na

stropech jsou po zatečení z vyššího podlaží domu. Počítá se s opravami po rozvodech elektro a ZTI,

oškrábání stávajících maleb,přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba celého bytu bílou barvou.

Podlaha:

- vybourat podlahy dle výkresů, pokud možno sjednotit výšky, nivelační stěrka cca 5 mm, provést nové

nášlapné vrstvy dle  specifikací ve výkrese, případné výškové přechody mezi 2.02 a 2.07 budou

řešeny přechodovými lištami

Vytápění, ohřev TUV:

-  bude řešeno elektrokotlem

-  budou provedeny nové rozvody vytápění viz. projekt ústředního vytápění

Keramické obklady, podlahové krytiny:

Viz výkresová dokumentace

- v koupelně, wc a kuchyni bude proveden obklad do předepsané výšky. Bude provedena úprava spár

styků zařizovacích předmětů a keramických obkladů/dlažby  transparentním sanitárním silikonovým

tmelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat  v místech sprchového koutu. Sprchový kout bude pod

obkladem izolován dvojnásobným hydroizolačním nátěrem.

- stávající (vlysové) podlahy v pokoji a v obývacím pokoji budou repasovány – povrch bude přebroušen, vytmeleny, napuštěn pastou a vyleštěn

Kuchyně:

- v kuchyni bude nahrazena stávající kuchyňská linka novou (ze standardizovaných modulů viz

schéma), dřez nerezový s odkapem, samostatná el. trouba s el. varnou deskou, odsávání par

pomocí digestoře – vše dodávka kuchyně

- samostatně stojící lednička, pračka,  PD řeší jen přípravu pro instalaci – není součástí dodávky

WC, Koupelna:

- bude zřízeno nové wc kombi, umyvadlo a sprchový kout vč. baterií

- v koupelně bude umístěn otopný žebřík bez el. vložky

- bude osazeno nové zrcadlo nad umyvadlem spolu s osvětlením zrcadla

- bude proveden keramický obklad do předepsané výšky

- bude proveden sdk podhled z desek GKBI tl. 12,5 mm - sdk do vlhkého prostředí

Vnitřní dveře:

- interiérové dveře budou kompletně vyměněny vč. zárubní (viz výkresová dokumentace)

- po sjednocení výšek podlah budou event.přechody řešeny podlahovými lištami (bezprahové dveře)

Plyn:

- Vzhledem k nejasného stavu a umístění stávajících komínových průduchů je navrženo vytápění a

ohřev TUV pomocí elektrokotle.

Stávající rozvody plynu a WAW budou demontovány.

ZTI (vodoinstalace, odpady):

- viz. projekt ZTI

ÚT (vytápění):

- viz. projekt vytápění

VZT:

- v koupelně bude zřízeno nucené větrání – flexibilní potrubí potrubí průměru 100 mm  se samostatným prostupem fasádou nad podhledem sdk, v prostoru kuchyně bude potrubí překryto SDK konstrukcí – truhlíkem cca 200/200.

Elektroinstalace :

- viz. projekt elektroinstalace.

Ve Valašském Meziříčí 04/2016

Vypracoval: Ing. Ivan Hons