OPRAVA NEBYTOVÝCH PROSTOR

BRATISLAVSKÁ 227/41 – ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE

602 00 BRNO - ZÁBRDOVICE

P.Č. 164, K.Ú. BRNO – ZÁBRDOVICE (610704)                                               PROJEKT OPRAV

A - Průvodní zpráva

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:	Statutární město Brno

Městská část Brno - střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zpracovatel:	PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	 září 2016

A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby:

Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 - Adiktologická ambulance

602 00 Brno - Zábrdovice

Parcelní číslo 164, k. ú. Brno – Zábrdovice (610704)

b)	Místo stavby:

Bratislavská 227/41, 602 00 brno - Zábrdovice

Katastrální území:	Brno - Zábrdovice (610704)

Parcelní čísla

- stavba :		164, k. ú. Brno - Zábrdovice (610704)

- přípojky :   		stávající – nemění se

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Investor:			Statutární město Brno

Městská část Brno - střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

A.1.3	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:

Projektant stavebně konstrukčního řešení :

Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

A.2	Seznam vstupních podkladů

Projektant provedl zaměření stávajícího stavu dotčených prostor.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

A.3		Údaje o území

a)  		Rozsah řešeného území

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Projekt byl zpracován na základě prohlídky a zaměření objektu.

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Prostory vstupu, čekárny a ordinace jsou osvětleny a větrány přímo – stávajícími okny. Větrání chodby a čekárny bude doplněno ventilátorem a přivětrávacím mřížkami z prostoru vnitrobloku tak, aby byla zajištěna potřebná výměna čerstvého vzduchu z vnitrobloku. Neuvažuje se s větráním okny do ulice Bratislavská. Stávající sociální zařízení je větrané uměle ventilátorem umístěným ve dvorní fasádě objektu. Toto větrání bude doplněno novým ventilátorem osazeným do stávající výplně z luxfer.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Do nosných konstrukcí nebude rovněž zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

b)  		Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Žádná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Navrhovanými stavebními úpravami se odtokové poměry území nemění.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“, která je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou nebo územním souhlasem.

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“, která je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Pro provozování ambulance bude vyjádření KHS JMK zajištěno provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS,  s.r.o..

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na projekt „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ nebyla vydána žádná výjimka ani žádná úleva z požadovaných řešení.

i)	Seznam souvisejících a požadovaných investic

Nejsou známy žádné související nebo požadované investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

- Objekt Bratislavská 227/41 		parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)

pozemek evidován jako zastavěná plocha a nádvoří

- přípojky jsou stávající

A.4		Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Účel užívání nebytových prostor se v podstatě nemění – předchozí nájemce zajišťoval terénní a sociální služby.

Pro provozování ambulance bude vyjádření KHS JMK zajištěno provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS,  s.r.o..

- Trvalá nebo dočasná stavba

Veškeré v projektu navržené stavby jsou stavby trvalé.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, hranice chráněného území, ochr. pásma)

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Žádná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb.

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Navržená stavební úprava bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Odstupové vzdálenosti k ostatním objektům jsou zachovány a nemění se. .

Nebytové prostory domu Bratislavská 41 splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí (denní osvětlení, vytápění, větrání, proslunění, ochrana proti hluku). Dále objekt splňuje požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení staveb.

Přístup do objektu je v úrovni 1.NP, přímo z vnitrobloku a je bezbariérový.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Pro provozování ambulance bude vyjádření KHS JMK zajištěno provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS,  s.r.o..

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na projekt „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ nebyla vydána žádná výjimka ani žádná úleva z požadovaných řešení.

¨

h)	Navrhované kapacity stavby

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Kapacity stavby se navrhovanými stavebními úpravami nemění.

- Základní bilance stavby

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Kapacity stavby a základní bilance stavby se navrhovanými stavebními úpravami nemění.

Odpady na stavbě

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Pří realizaci stavby  „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ bude vyprodukován stavební odpad :

170107 - Stavební suť – 3,0 m3 – uložena na skládku k recyklaci

170202 – sklo – 10 kg – uloženo na skládku k recyklaci

170203 – plasty – 50 kg – uložena na skládku k recyklaci

- Základní předpoklady stavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby :		říjen 2016

Předpokládané ukončení stavby : 		prosinec 2016

Stavba bude provedena v jedné etapě

- Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby . 		365.000 ,-  Kč

A.5		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební úpravy nebytových prostor nejsou členěny na objekty ani technická nebo technologická zařízení.

B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Projekt byl zpracován na základě prohlídky a zaměření objektu.

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Do nosných konstrukcí nebude rovněž zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Trasování  komunikace a inženýrských sítí je stávající a nebude se měnit.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“.

Průzkumy a rozbory nebyly pro daný rozsah stavebních úprav prováděny. Nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby. Projekt byl zpracován na základě prohlídky a zaměření objektu.

c)		Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Žádná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704) není v záplavovém ani poddolovaném území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Do nosných konstrukcí nebude rovněž zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Trasování  komunikace a inženýrských sítí je stávající a nebude se měnit.

Navržené stavební úpravy nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Navržené stavební úpravy nemění odtokové poměry v daném území.

f) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržená „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ nemá žádné požadavky na sanace, demolice nebo kácení dřevin.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce

lesa ( dočasné / trvalé )

Navržená „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ nemá žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)	Územně technické podmínky – možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

i)	Věcné a časové vazby, doplňující, vyvolané a související investice

Navržená „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ nemá žádné věcné a časové vazby, doplňující, vyvolané nebo  související investice.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Účel užívání nebytových prostor se v podstatě nemění – předchozí nájemce zajišťoval terénní a sociální služby.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Vytápění dotčených prostor se nemění.

Plochy a kapacity dotčených prostor se nemění.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 		Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby ani dispozice jednotlivých místností. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Vzhled, výška ani půdorys objektu se nemění.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Napojení objektu na inženýrské sítě se nemění.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby ani dispozice jednotlivých místností. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41 a je bezbariérový.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Bezpečnost stavby při užívání se stavebními úpravami nemění.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)		Stavební řešení

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby ani dispozice jednotlivých místností. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Stavba bude probíhat běžnými technologickými postupy tak, aby byla dodržena veškerá platná legislativa související s výstavbou a obecnými technickými podmínkami

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Vzhled, výška ani půdorys objektu se nemění.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Napojení objektu na inženýrské sítě se nemění.

b)		Konstrukční a materiálové řešení

VSTUPNÍ CHODBA:

Ve vstupní chodbě bude vybourán stávající dřevěný obklad v ploše cca 9,7 m2 a stěna bude po obkladu opravena.

Nadsvětlík vstupních dveří bude vybourán a bude nahrazen novým děleným nadsvětlíkem s větracím výklopným křídlem a přivětrávací vzduchotechnickou mřížkou dle úprav větrání.

Vstupní dveře budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

Do dveří čekárny bude osazena nová větrací dveřní mřížka a dveře budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

Stávající kryt jističe bude nahrazen za nový.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a vstupní chodba bude opatřena novou bílou výmalbou. Jedna stěna bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o.

ČEKÁRNA

V čekárně bylo odstraněno stávající PVC a bude nahrazeno novou keramickou dlažbou včetně nového soklu v odstínu stávajících dlažeb.

Veškeré stávající rozvody datové sítě budou v místnosti čekárny demontovány.

Uliční část čekárny je do výšky 2,0 m osekána na zdivo. Nedosekané stávající omítky u topných těles a ostění budou dosekány.

V místě parapetů topných těles bude provedena nová sanační omítka. Ve zbývajících osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou.

V ostění středního okna bude s horní hranou okna osazen do uliční fasády nový ventilátor DN 125 – 150 m3/hod. Spouštění a ovládání bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu. Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a čekárna bude opatřena novou bílou výmalbou. Jedna stěna bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o..

Dveře do ordinace budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

ORDINACE

Veškeré stávající rozvody datové sítě budou v místnosti ordinace demontovány. Hlavní přívodní datový kabel bude zachován.

Část dvorní stěny ordinace bude do výšky 1,8 m osekána na zdivo. V osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou.

Do ordinace bude od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda a bude proveden nový odpad s napojením do stávajícího svodného potrubí.

V lince ordinace budou instalovány nové - zásuvky, barevné provedení doporučuji konzultovat s investorem. Zásuvky a elektroinstalace pro linku v ordinaci bude připravena dle výkresu a návrhu linky ordinace. Napojení elektroinstalace linky ordinace bude napojena na stávající zásuvkové obvody ordinace.

Po provedení veškerých napojení budoucí linky bude provedena oprava a zapravení omítek.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a ordinace bude opatřena novou bílou výmalbou. Do výše 1800 mm bude výmalba provedena omyvatelným nátěrem. Jedna stěna bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o.

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a budou osazeny zařizovací předměty nové – 2 x WC a 1 x výlevka.

Do ordinace bude z předsíňky od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda. Teplá voda bude dovedena i do úklidové místnosti.

Po provedení veškerých napojení bude provedena oprava a zapravení omítek.

Keramický obklad za novou výlevkou bude v celé stěně osekán a po montáži teplé a studené vody k výlevce bude provedena nová omítka a nový bílý keramický obklad.

Část dvorní stěny úklidové místnosti bude po parapet osekána na zdivo a bude provedena nová sanační omítka.

V luxferové stěně bude opatrně vybourán jeden díl – v pravém horním rohu. Místo tohoto dílu bude do dvorní fasády osazen nový ventilátor DN 125 – 150 m/hod. Spouštění a ovládání bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu. Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

Stávající drobná poškození na cca třech místech budou lokálně opravena.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a celé sociální zařízení bude opatřeno novou bílou výmalbou.

Do dveří předsíňky a chodby WC budou osazeny nové větrací dveřní mřížky a dveře budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

c) 		Mechanická odolnost a stabilita

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

ELEKTROINSTALACE

Druh sítě a napájecí napětí

Druh sítě (ČSN 33 2000-3):		3NPE ~ 50Hz, 400/230V  TN-C-S

Provozní napětí:				400/230V, 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (ČSN 33 2000-4-41)

| Stupeň ochrany | Druh ochrany |
| --- | --- |
| normální | automatické odpojení od zdroje |
| doplněná | automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování proudový chránič |

Bilance odběru elektrické energie – je stávající a nemění se

VNITŘNÍ SILOVÉ ROZVODY:

Zásuvkové rozvody a technologie

Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY 750V, které budou uloženy ve svislých konstrukcích. Dodržet instalační zóny dle ČSN 33 2130. Zásuvkové rozvody CYKY 3 x 2,5mm

NUTNO DODRŽET ČSN 33 2312, ČSN 33 2000-4-482 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH A NA NICH A OSTATNÍ ZÁSADY PRÁCE A INSTALACE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA A DO HOŘLAVÝCH HMOT

V lince ordinace budou instalovány nové přístroje - zásuvky, barevné provedení doporučuji konzultovat s investorem. Zásuvky a elektroinstalace pro linku v ordinaci bude připravena dle výkresu a návrhu linky ordinace. Napojení elektroinstalace linky ordinace bude napojena na stávající zásuvkové obvody ordinace.

Přesné umístění zásuvek, jednotlivých i skupin vypínačů, jejich řazení do vícenásobných rámečků, přesné umístění světelných vývodů a ostatních přístrojů doporučuji, aby před zahájením prací konzultováno s investorem (s ohledem na příslušné ČSN)!

Zejména pak upozorňuji na nezbytnou znalost příslušného nábytku a vybavenost elektrickými spotřebiči, které mají vliv na umístění el. přístrojů! Důležité upozornění – nesmí v žádném případě dojít k nesnadno rozebíratelnému zakrytí interiérovými prvky (dřevěné obložení, části vestavěného nábytku a pod….) elektrických rozvodných krabic či jiných elektrických přístrojů. Tam, kde k zakrytí dojde, musí být takové zakrytí trvale označeno a konstrukčně přizpůsobeno k snadnému přístupu.

Osvětlení

Osvětlení je stávající - standardní žárovková a zářivková svítidla. Svítidla budou očištěna a vadné žárovky – cca 2 ks a vadné zářivkové trubice - cca 10 ks budou vyměněny.

Vzduchotechnika (VZT)

VZT je jednoduchá – Spouštění a ovládání ventilátorů bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu.

Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů – nemění se.

Vnitřní instalace plynu jsou stávající a nemění se.

Přípojka plynu je stávající a nemění se.

VĚTRÁNÍ

Větrání čekárny ordinace bude zajištěno osazeným ventilátorem do obvodové stěny. Úhrada odsávaného vzduchu bude řešena přisávací žaluzií směrem do vnitřního traktu objektu.

Obdobně bude řešeno také větrání sociálního zázemí ordinace. Výtlak znehodnoceného vzduchu bude zaústěn do fasády objektu. Úhrada takto odsávaného vzduchu bude řešena z čekárny. Tímto způsobem bude navýšena výměna vzduchu v čekárně.

Počet lidí celkem v čekárně: 10

Množství vzduchu á=30m3/h, celkem 300m3/h

Množství odsávaného vzduchu celkem: 300m3/h

Úhrada vzduchu celkem: 300m3/h

Spouštění a ovládání bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu.

Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě v  prostoru dotčeném stavbou.

Jejich skutečný průběh musí být ověřen kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Při průchodu instalací nosnou stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytně nutné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory, je nutno si vyžádat písemný souhlas projektanta. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Jelikož se jedná o rekonstrukci, budou veškeré předpokládané pozice a dimenze nápojných bodů ověřeny před započetím stavby.

Návrh technického řešení

Pro opravu je uvažováno :

- Výměna stávajícího WC v m.č. 08 za výlevku. Výměna bude provedena napojením na stávající odpadní potrubí. Stávající přívod studené vody bude upraven pro pozici nové baterie. Ze stávajícího centrálního ohřevu TUV se přivede nové potrubí teplé vody.

- Výměna stávajících WC kombi v m.č. 06 a 07 za nové

- Stávající nástěnný ohřívač vody v m.č.04 zůstane zachován včetně armatur

- m.č.03 se provede napojení nového dřezu –odpadní potrubí , přívod studené a teplé vody.

.

Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 755409 s následným dokonalým propláchnutím.

Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo vypouštěcím armaturám. Pro upevnění potrubí budou použity závěsy a objímky.

Ochrana proti hluku, izolace

Ve vodovodním systému jsou navrženy jako sekční uzávěry kulové kohouty. Manipulace s nimi nesmí způsobit vznik hydraulických rázů. Systém je navržen tak, že nebudou překračovány normou povolené rychlosti vody. U kovových materiálů bude mezi potrubí a upevňovací prvky vkládán izolační pásek, který omezí přenášení hluku mezi potrubím a stavební konstrukcí.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály. Tloušťka tepelné izolace u potrubí musí odpovídat Vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály.

Potrubí studené a požární vody-	tl. izolace dle průřezu

D20-32=  	tl.6mm

do  D75-	 	tl. 10mm

do  D90-		tl.15mm

Potrubí teplé vody  -	tl. izolace dle průřezu

D20		-tl.20mm

D25,32		-tl. 30mm

D40		-tl. 40mm

D50		-tl. 30mm

D63,75		-tl. 40mm

Materiál potrubí, způsob uložení

V objektu budou použity následující materiály:

- studená voda –	PPR PN20

- teplá voda –  	PPR PN20

Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).

Rozvod vody bude proveden dle montážních předpisů výrobce, včetně kompenzace a uložení volného potrubí do nosných korýtek.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí požární montážní pěny (pouze do průměru 50mm) nebo pomocí protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Materiál potrubí

Připojovací potrubí-			-PP HT

Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí  protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Veškerá připojovací potrubí ke stoupačkám budou vyspádována ve sklonu 3% nebo větším.

Všechna vedení splaškové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 2% a větším.

Všechna vedení dešťové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 1% a větším.

Maximální povolený sklon kanalizačního potrubí je 40%.

Zkoušení vnitřní kanalizace

a, technická prohlídka

b, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí

c, zkouška plynotěsnosti nebo nová zkouška vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

d, tlaková zkouška výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem

Cech instalatérů vydal pro zkoušení vnitřní kanalizace podrobný montážní předpis W670-1 .

Zařizovací předměty a armatury

V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona.

| zařizovací předmět | výška horní hrany | osa baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| klozet | + 0,400 | + 0,680(kombi) | +0,180 |
| dřez | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | +0,500 |
| výlevka | + 0,430 | +1,350 | +0,165 |

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č.309/2006 Sb., č.262/2009Sb., č.274/2001 Sb.vyhláškami ČÚBP, zejm. č.601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.(kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č.591 a 592/ 2006 Sb., č.406/2004 Sb.Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při ebeny. Práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení . Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.

Péče o životní prostředí , protipožární zabezpečení stavby

Podle zákonů č.216/2007 Sb., č.163/2006 Sb., č.100/2001 Sb., č.114/1992 Sb., vyhl. Č.395/92 Sb.a vyhl.č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.

Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl.č.23/2008 Sb, vyhl.č.246/2001 Sb. a vyhl. Č.23/2008 Sb.pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd….)bude zajištěn protipožární dozor , předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.

Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č.163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC -	klozet kombinační 360*670*787, hluboké splachování, svislý odpad -  bílá

Sedátko s poklopem duroplastové s kov. panty - bílá

D -	dřez v kuch. Lince-dodávka interiéru, z.u. DN50

baterie dřezová stojánková, páková -dodávka interiéru

2x rohový ventil  s filtrem RV 15, 2x tlaková připojovací hadice

VYL -	výlevka keramická stojící 425*500*455mm s odnímatelnou plastovou mříží – zadní odpad

baterie dřezová, nástěnná, páková  G1/2“x150mm s délkou výtokového ramínka 320mm

Veškeré zařizovací předměty budou upřesněny investorem.

b)	Výčet technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení objektu jsou stávající a nemění se.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

a)	Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stávající – neřeší se.

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stávající – neřeší se.

c)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární

odolnosti stavebních konstrukcí

Stávající – neřeší se.

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Stávající – neřeší se.

e) 	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stávající – neřeší se.

f) 	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších

odběrných míst

Stávající – neřeší se.

g) 	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

Stávající – neřeší se.

h) 	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení )

Stávající – neřeší se.

i)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stávající – neřeší se.

j) 	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Stávající – neřeší se.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a) 	Kritéria tepelně technického hodnocení

Stávající – neřeší se.

b) 	Posouzení využití alternativních zdrojů energie

U daného rozsahu stavby a stavebních úprav se neřeší.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Prostory vstupu, čekárny a ordinace jsou osvětleny a větrány přímo – stávajícími okny. Větrání chodby a čekárny bude doplněno ventilátorem a přivětrávacím mřížkami z prostoru vnitrobloku tak, aby byla zajištěna potřebná výměna čerstvého vzduchu z vnitrobloku. Neuvažuje se s větráním okny do ulice Bratislavská. Stávající sociální zařízení je větrané uměle ventilátorem umístěným ve dvorní fasádě objektu. Toto větrání bude doplněno novým ventilátorem  osazeným do stávající výplně z luxfer.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Pro provozování ambulance bude vyjádření KHS JMK zajištěno provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS,  s.r.o..

Navrhovaná stavba splňuje hygienické podmínky pro adiktologickou ambulanci.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a)   	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

U daného rozsahu stavby a stavebních úprav se neřeší.

b) 	Ochrana před bludnými proudy

U stavebních úprav takového rozsahu a typu se neřeší.

c) 	Ochrana před technickou seismicitou

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Ochrana před technickou seismicitou se neřeší.

d) 	Ochrana před hlukem

U daného rozsahu stavby a stavebních úprav se neřeší.

e) 	Protipovodňová opatření

U stavebních úprav takového rozsahu a typu se neřeší.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu.

a) 	Napojení na místa technické infrastruktury

Přípojky objektu Bratislavská 41jsou stávající a nemění se.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojky objektu Bratislavská 41jsou stávající a nemění se.

Příjezd k objektu Bratislavská 41 a napojení na komunikaci ulice Bratislavská je stávající a nemění se.

B.4	Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení

Příjezd k objektu Bratislavská 41 a napojení na komunikaci ulice Bratislavská je stávající a nemění se.

b) 	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd k objektu Bratislavská 41 a napojení na komunikaci ulice Bratislavská je stávající a nemění se.

c) 	Doprava v klidu

Příjezd k objektu Bratislavská 41 a napojení na komunikaci ulice Bratislavská je stávající a nemění se.

Požadavek na parkovací místa se danými stavebními úpravami a provozem nebytových prostor nemění.

d) 	Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky jsou stávající

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) 	Terénní úpravy

Veškeré terénní úpravy jsou stávající a nebudou se měnit.

b) 	Použité vegetační prvky

Veškeré terénní úpravy jsou stávající a nebudou se měnit.

d) 	Biotechnická opatření

Nejsou prováděna.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Navržené stavební úpravy nemají žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Navržené stavební úpravy nemají vliv na ovzduší, na zvýšení hluku ani na okolní vody.

b) 	Vliv stavby na přírodu a krajinu,  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Navržené stavební úpravy nemají žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Navržené stavební úpravy nemají vliv na ovzduší, na zvýšení hluku ani na okolní vody.

Navrženou stavební úpravou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy v oblasti čistoty ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., dále nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 349/2012 Sb. Stavbou nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa a zároveň stavba nevyžaduje kácení dřevin v prostoru staveniště.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Navržená stavební úprava nemá žádný vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

c) 	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se u daného rozsahu a typu stavby.

d) 	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Neřeší se u daného rozsahu a typu stavby.

e) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních

předpisů.

Stavební úprava je navržena v souladu s územním plánem a bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Budou dodrženy veškeré požadované odstupové vzdálenosti a ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Navržené stavební úpravy nebytových prostor nevyžadují speciální nároky na řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Budou dodrženy veškeré požadované odstupové vzdálenosti a ochranná a bezpečnostní pásma.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot , jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií budou v rozsahu nutném pro kvalitní a zodpovědné provedení stavby.  Média budou zajištěna od standardních dodavatelů (E-ON, RWE,…) ze stávajících rozvodů objektu, stavební hmoty budou dodány na základě poptávky od běžných dodavatelů.

b) 	Odvodnění staveniště

Odvodnění stávajícího objektu a přilehlých ploch je stávající. Navržené stavební úpravy nemají na odvodnění staveniště vliv.

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

d) 	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Navrhované stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani povolení stavby. Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami nezasahuje a nemění se vzhled stavby. Budou prováděny opravy omítek, podlah, vyměněno sanitární zařízení a ambulance bude doplněna umyvadlem. Novými ventilátory bude zajištěno dostatečné větrání prostor ambulance.

Napojení na komunikaci Bratislavská je stávající a nemění se.

Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu. Stavební práce nenaruší stávající úroveň okolního provozu.

Navržené stavební úpravy objektu splňují podmínky z hlediska územně technických požadavků na stavby. Navrhované stavební úpravy nijak nemění poměry v zastavěném území a nemění ani situaci stávajícího požárně nebezpečného prostoru.

Navržené stavební úpravy nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Stávající stavba je vybavena nádobou na komunální odpad, který je vyvážen v intervalech nasmlouvaných příslušnou správní částí obce.  Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejm. zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.

Skládky materiálu budou probíhat pouze v prostorách staveniště.

V případě znečištění komunikací stavební technikou je stavebník povinen okamžitě zajistit nápravu. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být stavbou ohrožen.

Práce na staveništi, při kterých by hluk překročil 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Směsný komunální odpad bude vždy uchováván v obvyklých nádobách před objektem s pravidelným intervalem vyvážení.

e) 		Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu.

Žádné dřeviny ani podobné porosty nebudou při realizaci stavby káceny.

f) 	Maximální zábory pro staveniště ( dočasné / trvalé )

Navržené stavební úpravy nemají žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

Krátkodobé zábory komunikace a dopravní omezení nebudou v průběhu výstavby realizovány.

Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemku investora.

g) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Pří realizaci stavby  „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“ bude vyprodukován stavební odpad :

170107 - Stavební suť – 3,0 m3 – uložena na skládku k recyklaci

170202 – sklo – 10 kg – uloženo na skládku k recyklaci

170203 – plasty – 50 kg – uložena na skládku k recyklaci

h) 	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou při realizaci stavby prováděny.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrženou stavební úpravou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy v oblasti čistoty ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. – malý zdroj znečištění.

Navržená stavební úprava nemá žádný vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

Navrženou stavební úpravou nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.. Navržená stavební úprava nemá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu. Stavební úpravou nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa a zároveň stavba nevyžaduje kácení dřevin v prostoru staveniště. Pozemky dotčené stavbou jsou evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Směsný komunální odpad bude vždy uchováván v obvyklých nádobách před objektem s pravidelným intervalem vyvážení

Stavba bude vybavena nádobou na komunální odpad, který bude vyvážen v intervalech nasmlouvaných příslušnou správní částí obce. Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejm. zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.

Staveniště bude pouze v rámci vnitřních úprav dané části objektu.  Objekt Bratislavská 41 je řádně připojen na pozemní komunikaci stávajícím sjezdem.

Skládky materiálu budou probíhat pouze v prostorách staveniště.

V případě znečištění komunikací stavební technikou je stavebník povinen okamžitě zajistit nápravu. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být stavbou ohrožen.

Práce na staveništi, při kterých by hluk překročil 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejm. zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.

j) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních parametrů.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Dále je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. především část třetí – §14 - §18. U daného rozsahu stavby nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1.

U daného rozsahu stavby není třeba zajištění koordinátora BOZP.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Přístup do objektu je v úrovni 1.NP, přímo z vnitrobloku a je bezbariérový.

l)	Zásady dopravně inženýrských opatření

Dopravní napojení objektu je provedeno stávajícím sjezdem z komunikace – Bratislavská.

Stavební pozemek je pro veškerou techniku přístupný po stávající místní komunikaci. Vozovka začíná napojením na stávající komunikaci - ulice Bratislavská - z jižní strany.

Hlavní příjezdová trasa veškeré staveništní dopravy bude směřována po komunikaci Bratislavská. Při provádění stavby nebude na místní komunikaci omezena veřejná doprava.

Krátkodobé zábory komunikace a dopravní omezení nebudou v průběhu výstavby realizovány. Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemku investora.

Maximální tonáž nákladních automobilů přijíždějících na stavbu bude 3,5 t – jedná se o drobnou výstavbu.

m)	Stanovení speciálním podmínek pro provádění stavby

Při realizací daných stavebních úprav nebytových prostor nejsou třeba žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) 	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby :		říjen 2016

Předpokládané ukončení stavby : 		prosinec 2016

Stavba bude provedena v jedné etapě