Jiráskova 10, byt č. 6 - Specifikace oprav

3 +1, cca 77,1 m2 ( sklep 5,0 m2 )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Řešit  rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno oprava či repase parket s novými lištami v pokojích.  V předsíni budou odstraněny parkety v kombinaci s dřevěnými deskami a nahrazeny novou podlahou z PVC s novou podkladní vrstvou. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně, na WC a v komoře. V kuchyni bude odstraněna dřevěná zvýšená podlaha včetně spodní podlahy tak, aby bylo možno provést novou podlahu z PVC. V koupelně a na WC bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V komoře nová podlaha PVC. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – jsou vesměs nepůvodní a ve špatném stavu. Všechny vnitřní dveře budou zrušeny a nahrazeny novými s obložkovými zárubněmi.

- vytápění bytové jednotky – stávající etážové topení s plynovým kotlem umístěným v koupelně, napojeným do komínu bude zrušeno, stejně jako jeho stávající rozvody vedené po stěnách.  Bude řešen nový systém etážového vytápění s elektrokotlem ( i pro ohřev TUV) a ocelovými radiátory s termohlavicemi. Nové rozvody ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Stoupací potrubí nezabudované do zdiva zakrýt sádrokartonem. Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  budou odstraněny původní zařizovací předměty a rozvody, obklady a dlažba. Rozvody ZTI a zařizovací předměty nové ( sprch. kout 900 x 900 mm, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat). Vyústění do dvorní fasády případně do volného komínového průduchu.

- WC – odstranění původního WC, obkladu a podlahy. Bude osazen nové závěsné WC, obklady do výšky min. 1,5 m, nucené větrání  (časový doběh) vyústěné do světlíku. Kombi WC, podlaha – keramická dlažba. Do místnosti umístit malé umyvadlo. Nucené větrání (časový doběh+hydrostat), vyústění do dvorní fasády.

- kuchyně – odstranit starou linku, obklad, podlahu. Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou  digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravami omítek po rozvodech elektro a ZTI, oškrábání všech zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba. Úprava stropů  novými SDK podhledy. Zapravit otvory ve zdivu.

- zřídit nucené větrání koupelny, WC; řešit detail prostupu fasádou (do dvora), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu  - odstranění původních dveří s ocelovou zárubní. Osadit nové vchodové dveře s dřevěnou obložkovou zárubní.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna stávající dřevěná dvojitá, budou repasována.