Jiráskova_10, byt č. 2 - Specifikace oprav

3+1, cca 71,13 m2 ( byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA. Odstranit původní zabezpečovací zařízení.

- podlahy v bytě – prověřit ( sondou) tloušťku konstrukce podlah na stropní konstrukci s ohledem na možnost provedení tepelně izolační vrstvy ( byt se nachází nad nevytápěným 1. PP)  v rámci nových podlah při zachování stávající výškové úrovně podlah. Pokud to bude technicky možné, budou původní podlahy ve všech místnostech vybourány k nosné konstrukci stropu 1. PP aby bylo možno provést nové podlahy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky. Ve všech pokojích pokud možno rozebrat parkety tak, aby bylo možno je znovu použít, po aplikaci tepelné izolace nové položení původních  parket na novou podkladní vrstvu s novými lištami. V předsíni, kuchyni, v komoře a na WC zrušit původní dlažbu. V předsíni, kuchyni a komoře bude nová podlaha z PVC a v místnostech sociálního zařízení bude provedena dlažba, v koupelně s hydroizolační stěrkou.  Pokud nebude možné provést nové podlahy s tepelně izolační vrstvou, budou provedeny pouze jejich nové pochůzné vrstvy s podkladem. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – repase stávajících původních dvoukřídlových dveřních křídel s obložkovými zárubněmi, sjednotit kování. Nepůvodní ( jednokřídlové) dveře budou odstraněny včetně zárubní a budou osazeny nové dveře s obložkovými zárubněmi, vzhledově přizpůsobené původním dveřím. Budou odstraněny dveře se zárubní v otvoru původního propojení se sousedním objektem. Již dříve zazděný otvor nutno dozdít.

- vytápění bytové jednotky – stávající etážové topení s plynovým kotlem umístěným v kuchyni, napojeným do komínu bude zrušeno, stejně jako jeho stávající rozvody vedené po stěnách.  Bude řešen nový systém etážového vytápění s elektrokotlem        ( i pro ohřev TUV) a ocelovými radiátory s termohlavicemi. Nové rozvody ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – rozvod plynu zrušit, provést nové vodovodní a kanalizační rozvody. Zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících rozvodů vč. stoupaček v úrovni celého bytu. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  v původním stavu bytová jednotka koupelnu neobsahovala, je nutno ji vybudovat. Nová podlaha z keramické dlažby s hydroizolační stěrkou, nové zařizovací předměty ( sprchový kout  900 x 900 mm – pokud možno zděný, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, nové obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat), vyústění do dvorní fasády nebo volného komínového průduchu.

- řešit případné přitížení stropní konstrukce novými svislými dělícími stěnami nové koupelny ( statické posouzení, nutná opatření).

- WC – v rámci úprav bude odstraněna původní keramická dlažba, obklady stěn a WC . Závěsné WC, nové obklady výška min. 1,5 m. Podlaha – keramická dlažba. Nebude-li v rámci nově řešené koupelny místnost WC v její blízkosti, bude na WC instalováno malé umyvadlo se studenou vodou. Nucené větrání ventilátorem ( časový doběh) vyústění do dvorní fasády nebo volného komínového průduchu.

- kuchyně – odstranit kuchyňskou linku, umyvadlo, obklad, dlažbu, plynový kotel vč. rozvodů topení. Kuch. linku novou ( v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoří. Pokud nelze provést vývod, navrhnout digestoř cirkulační.

- počítá se s opravou omítek na stěnách, na stropech ve dvou pokojích budou odstraněny stávající podhledy a dle zjištěného stavu stropních omítek bude rozhodnuto o případném provedení sádrokartonových podhledů (v celém rozsahu stropů). Oškrábání všech zbývajících maleb, přetmelení, dále penetrace a 2x kompletní výmalba.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou nebo do volného komínového průduchu, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu stávající dvoukřídlové kazetové, dvojité, s obložkovou zárubní, budou repasovány

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného Řešit rozvod  STA.

- okna stávající dřevěná dvojitá, budou repasována. Budou osazeny nové vnitřní parapety.