Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Vídeňská 38, byt č.9 - Specifikace oprav

1+1, cca 34,2 m2 (byt má sklep – řešit se správcem, WC na pavlači)

Navrhnout novou dispozici bytu tak, aby WC i koupelna byly umístěny v bytě samostatně (sousední byt má WC v bytě). Navrhnout nejvhodnější umístění kuchyňské linky (může být umístěna i do samostatného pokoje a vzniknout tak byt 1+kk). Nutno prověřit možnosti napojení nové dispozice na ZTI (koupelna, WC, kuchyňská linka). Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést novou podlahu v pokojí; chodba, koupelna, kuchyň, WC nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře doplnit nové dle navržené nové dispozice

- vstupní dveře do bytu jsou nové plastové - zajistit jejich očištění, seřízení a nový zámek

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) nebo elektrický kotel (řešit s objednatelem) se zásobníkem na vodu umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, výměna stoupaček v úrovni celého bytu (od podlahy po strop), zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); osadit nový vodoměr viz níže:

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, zřídit nové odvětrávání

- WC – geberit, výška obkladu 1,5m , provést nucené větrání,

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného, nový domácí telefon

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení;