Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Křížová 8, byt č. 3 - Specifikace oprav

2+1, cca 71,86 m2 ( sklep 4,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – odstranění PVC povrchu na původní dlažbě ( vzorovaná) v kuchyni. Podle celkového stavu dlažby bude v případě dobrého stavu zachována a položeno na ni nové PVC bez lepení. Jinak bude dlažba odstraněna a provedena kompletní podlaha z PVC. V koupelně a na WC bude odstraněna stará dlažba a provedena nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V pokojích bude provedena repase dřevěných parket s novými lištami. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – stávající původní kazetové dveře s obložkovými zárubněmi budou repasovány. U dveří s chybějícím křídlem bude odstraněna zárubeň a provedeny kompletní nové dveře vzhledově přizpůsobené původním dveřím. Kování bude sjednoceno.

- vytápění – původní lokální plynové topení bude zrušeno a vybudováno nové etážové topení. Bude instalován plynový kondenzační kotel  napojený do komínu ( v případě potřeby řešit vložkování), nebo elektrokotel se zásobníkem TUV ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Přívod vody do bytu nutno upravit, stávající je veden přes sousední byt. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky:

dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  zrušit původní vanu, umyvadlo, el. zásobníkový ohřívač, obklady, dlažbu podlahy. Nové zařizovací předměty (  sprchový kout 900 x 900 mm, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén  apod.), Zrušení původního okna do světlíku a následné zazdění otvoru ve zdivu. Namísto něho nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat).

- WC - odstranění původního WC a dlažby. Bude osazen nový klozet (kombi WC), nová podlahová dlažba, obklady do výšky min. 1,5 m. Zrušení původního okna do světlíku a následné zazdění otvoru ve zdivu. Namísto něho nucené větrání ventilátorem (časový doběh).

- kuchyně – odstranění původní kuchyňské linky s dřezem a sporákem. Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5 m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- s výjimkou pokoje do ulice se počítá s kompletním odstraněním a novým provedením všech omítek na stěnách.  V pokoji se stávajícími omítkami bude provedena jejich oprava v rozsahu 10% plochy po provedení nových rozvodů, bude provedeno oškrábání všech maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba, podobně, jako na nových omítkách. Na stropech nové SDK podhledy. Svislé odpadní potrubí bude zakryto sádrokartonem. Zapravit otvory v okenním parapetu po odstranění plynových topidel. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu stávající dřevěné s nadsvětlíkem budou repasovány.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna stávající dřevěná dvojitá budou repasována. Původní okna do světlíku z koupelny a WC budou zrušena. Rovněž bude zrušeno původní vnitřní okno mezi koupelnou a pokojem a provedeno následné zazdění otvoru ve zdivu.