Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Mendlovo náměstí 12, byt č. 4  - Specifikace oprav

2+1, cca 75,8 m2 ( sklep 4,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – odstranění původního PVC a parket v předsíni a keramické dlažby v kuchyni. Nahradit podlahami z PVC. Původní dlažby v koupelně a na WC nahradit novou dlažbou, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V komoře bude po odstranění povrchu z PVC prověřena původní vzorovaná dlažba. V případě jejího dobrého stavu bude překryta PVC vrstvou bez lepení. Jinak se provede podlaha z PVC po odstranění dlažby. V obou pokojích bude provedena repase dřevěných parket s novými lištami.

Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – původní kazetové s obložkovými zárubněmi budou repasovány.

- vytápění – původní lokální plynové topení v kuchyni a v pokoji bude zrušeno a vybudováno nové etážové topení. Bude instalován plynový kondenzační kotel  napojený do komínu ( v případě potřeby řešit vložkování), nebo elektrokotel se zásobníkem TUV (typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s  termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  zrušit původní vanu, umyvadlo, el. zásobníkový ohřívač, obklady, dlažbu podlahy. Zrušení a následné zazdění vnitřního okna ve stěně mezi koupelnou a kuchyní. Nové zařizovací předměty ( sprchový kout 900 x 900 mm, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén  apod.). Nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat), vyústění do dvorní fasády nebo do volného komínového průduchu.

- WC - odstranění původního WC a dlažby. Bude osazen nový klozet , obklady do výšky min. 1,5 m. Nucené větrání ventilátorem ( vyústěné do dvorní fasády). Původní okno ponechat.  Do místnosti umístit malé umyvadlo se studenou vodou. Nové kombi WC,  podlaha – keramická dlažba.

- kuchyně – odstranění původní dlažby a obkladů stěn (keramický, korkový). Bude odstraněna původní kuchyňská linka s dřezem a sporákem a lokální plynové topidlo. Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravou původních omítek na stěnách v rozsahu 30% jejich plochy po provedení nových rozvodů, bude provedeno oškrábání všech maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba. Na stropech nové SDK podhledy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky ( byt se nachází pod nevytápěným prostorem půdy). Zapravit otvor v okenním parapetu po odstranění plynového topidla. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zrušit lehkou dělící stěnu v pokoji včetně části zvýšené podlahy s vyrovnávacím schodištěm.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu stávající dvoukřídlové, dřevěné, částečně prosklené ( s mříží) s obložkovou zárubní  - repase.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna  stávající plastová s izolačním dvojsklem - seřídit, očistit.