Předložená dokumentace zdravotně technických instalací ve stupni pro provedení stavby, řeší rekonstrukci kanalizace, vodovodu na ulici Starobrněnská 7 byt č. 13 a byt č. 13a, 3.NP“

1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková  kanalizace

1.1.1.	Bilance odtoku splaškových vod

Nedochází k navýšení odtoku odpadních vod.

1.1.2.	Instalace splaškové kanalizace

V rámci rekonstrukce kanalizace budou vyměněno připojovací potrubí které bude napojeno nastávající odpadní potrubí.

Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky.

Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT.

Kanalizace je odvětrána pomocí stávajících ventilačních hlavic osazených nad střechou.

Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů výrobce.

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků,objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce. Kondenzát od stoupacího potrubí VZT bude odveden přes odpadní kalich se suchou zápachovou uzávěrkou, její umístění bude dle návarku od VZT potrubí. Před odpadní kalich se suchou zápachovou uzávěrkou budou rovněž odvodněny kondenzáty od kotle, pojišťovacích předmětů a oddělovačů systémů. Podlahové vpusti budou s pojistkou proti vyschnutí a nerezovou krytkou

1.2 Dešťová kanalizace

    - Bilance odtoku dešťových vod

Nedochází k navýšení odtoku dešťových vod.

    - Instalace dešťové vody

Není předmětem rekonstrukce.

1.3.	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce.Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou,zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

2.	VODOVOD

2.1.	Bilance spotřeby vody

Nedochází k navýšení potřeb vody.

2.2.	Instalace vodovodu

Nově bude provedeno připojení na stávající stoupačku studené vody. Pod dvířky bude instalovány vodoměry Qn=1,5 m3/h před kterým bude instalována uzavírací armatura. Vodoměr bude s modulem pro dálkový odečet (tř. přesnosti B, antimagnet. provedení,dle spec. zadavatele). Vodoměr musí být schválen dle evrop předpisu MID. Každý byt bude měřen samostatně.

Vodovodní rozvod bude veden v příčkách.

Pro vnitřní rozvod studené vody a TV je navrženo potrubí PPR PN16 spojovaného svařováním. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen ,případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových lomech.

Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717.	Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409. Ohřev vody je zajištěn v bytě A zásobníkovým ohřívačem 42l, který je integrován v kotli (dodávka profese UT), v bytě B bude umístěn zásobníkový ohřívač o objemu 120l v sestavě pod kotlem, oba ohřívače budou zapojeny dle montážního předpisu výrobce.

2.3.	Protipožární zabezpečení

Není předmětem rekonstrukce.

2.4.	Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování,vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto,poté naplněno min.na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto.Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

2.5. Izolace potrubí

Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK v tl.odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI.

U vnitřních rozvodů plastových se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN (d20/20mm,d25/30mm,d32/40mm,d40/50mm,d50/50mm,d63/50mm). Pro potrubí d20 je možné použít izolaci PE návleky,pro ostatní profily bude použita izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou AL (Nobasil).

3.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané dle standartů v PD stavební části.

U - umyvadlo klasické s otvorem 60cm, umyvadlová baterie stojánková, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka (tvar tubus) povrch chrom, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack

WC - klozet závěsný 53cm bílý, splachovací tlačítko kov, nádrž 9l, upevňovací prvky, předstěnová instalace pro zadívání, sedátko se zpomalovacím mechanismem pro závěsné klozety

D – Dřez nerezový(dodávka stavba), baterie stojánková, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15; zápachová uzávěrka dřezová,uzavíratelná vpust

S(bytB) – sprchová vpust do sprchové vaničky 120x90x4,5 cm, baterie sprchová se sprchovou růžicí,zástěna (dodávka stavba) ,držák sprchy, zápachová uzávěrka,

S(bytA) – sprchová vpust do sprchové vaničky 90x80x4,5 cm, baterie sprchová se sprchovou růžicí,zástěna (dodávka stavba) ,držák sprchy, zápachová uzávěrka,

Pr,M  - Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2“ vnitřní závit), připojovacím kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátka ,krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm

BS – Bidetová sprška, hadice, držák bidetové spršky

HL21 – Nálevka se sifonem , se sifonem a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička) , materiál: PP , odtok až 10,2 l/min

4.UPOZORNĚNÍ

# Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně,pečlivě a při dodržení všech platných předpisů  a norem ,zejména ČSN 75 5409, ČSN 756760, ČSN 759010 a pravidel BOZ. Podzemní vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005.

Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí.