E.1 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

# A) Identifikační údaje stavby:

Název stavby:	Tučkova 30, 32 výměna oken a zateplení fasád

Investor:			Statutární město Brno, městská část Brno, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo:				Tučkova 920/30 a 921/32, k.ú. Veveří, p.č. 1647 a 1649

Okres:			Brno

Kraj:				Jihomoravský

Datum:			05/2016

1) Rozsah a stav staveniště

Stavební práce budou probíhat na budovách Tučkova 30, 32 a Zahradníkova 9. Jedná se o bytový dům a stavbu občanské vybavenosti. Parcela je v majetku investora. Přístup na staveniště bude zajištěn hlavním vjezdem do areálu. Zařízení staveniště bude umístěné na parcele č. 1650/1, které jsou v majetku investora. Na staveništi bude viditelně vyvěšena cedule STAVBA POVOLENA.

2) Sítě technické infrastruktury

Sítě veřejné technické infrastruktury budou v případě potřeby vyznačeny, jejich umístění bude předáno prováděcí firmě a bude proveden zápis do stavebního deníku o vytýčení a převzetí.

3) Napojení staveniště na zdroje

Voda

Napojení na vodovodní řad bude určen investorem při předání staveniště. Napojení bude osazeno vodoměrem pro sledování spotřeby.

Elektřina

Napojení na rozvody elektro určí investorem při předání staveniště. Na napojení bude osazen elektroměr.

4) Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob

Při vstupu na staveniště bude umístěna výstražná tabulka „zákaz vstupu do prostoru staveniště“. Dále budou dodrženy ustanovení zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Vjezd do objektu bude vyznačen a zároveň bude zabráněno vstupu třetím osobám do prostoru staveniště.

V případě znečištění chodníku nebo vozovek bude ihned toto odstraněno s důrazem na bezpečný provoz všech uživatelů.

Provoz nebude výstavbou omezen.

5) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště je nutno z hlediska ochrany veřejných zájmů udržovat jako bezpečné. Po celou dobu stavby budou dodržovány ustanovení zákona č. 365/2011 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na staveništi bude vyvěšena cedule STAVBA POVOLENA.

6) Řešení zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude na parcele č. 1650/1 na ploše, která je v majetku investora. Umístění může být investorem upřesněno. Provoz bude uspořádán tak, aby nebyl omezen provoz v okolí stavby. Stavební materiály a hmoty budou operativně skladovány na staveništi a budou dováženy průběžně a průběžně budou zpracovávány.

V prostoru staveniště budou umístěny stavební buňky, které budou sloužit jako denní místnost a kancelář stavbyvedoucího a WC bude použito chemické. V prostoru staveniště a mimo něj bude udržován pořádek. Pro zařízení staveniště nebude využíván bytový dům, ani objekt občanské vybavenosti.

7) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Žádné stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení.

8) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a

ochrany zdraví

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci řádně proškolení o bezpečnosti práce na staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 365/2011 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při práci bude nutno dbát na stav pracovních nástrojů a mechanizace, na pracovní postupy při výstavbě tak, aby nedocházelo k unikání ropných, nátěrových a chemických látek do zeminy, popřípadě do kanalizace a povrchových vod. Veškeré obaly od nátěrových hmot, izolačních prostředků, stavební chemie apod. budou likvidovány dle platné legislativy.

Při případných haváriích bude postupováno přesně dle platné legislativy.

Při stavebních pracích bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle platné legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů a o další související právní předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.

V Kroměříži 05/2016                                                                                  František Dostál